职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区海河道2号 联系人：单金波 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“建设单位”）原是中德合资企业北京威卡威汽车零部件股份有限公司与秦皇岛方华机械科技有限公司共同出资在秦皇岛设立的分公司，原名为秦皇岛威卡威金属制品有限公司，于2005年在秦皇岛经济技术开发区注册成立，位于秦皇岛市经济技术开发区海河道2号。主要经营项目为汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售，货物及技术的进出口。2014年，北京威卡威汽车零部件股份有限公司将其收购，正式更名为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目重点评价的职业病危害因素为：电焊烟尘、铝合金粉尘、砂轮磨尘、一氧化碳、锰及其化合物、氮氧化物、硫化氢、噪声和紫外辐。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）1号厂房 1号厂房存在的粉尘和噪声的检测结果见表4-6、表4-7。 表4-6 粉尘检测结果 序号; 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 打磨工; B柱冲压车间1号打磨; 砂轮磨尘; 总尘; 7.0; 1.0-1.6; 0.5-1.0; ＜2; 8; 2; 符合. 2; 打磨工; B柱冲压车间2号打磨; 砂轮磨尘; 总尘; 7.0; 1.0-1.7; 0.8-1.0; ＜2; 8; 2; 符合. 3; 打磨工; 涂装车间1号打磨; 砂轮磨尘; 总尘; 7.0; 3.3-4.9; 2.7-3.7; ＜2; 8; 2; 符合. 4; 打磨工; 涂装车间3号打磨; 砂轮磨尘; 总尘; 7.0; 3.9-6.2; 3.2-4.6; ＜2; 8; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; B柱冲压车间45号冲压; 7.0; 88.3-88.7; 87.7-88.1; 85; 不符合. 2; 操作工; B柱冲压车间22号冲压; 7.0; 87.4-87.6; 86.8-87.0; 85; 不符合. 3; 打磨工; B柱冲压车间1号打磨; 7.0; 92.5-93.1; 91.9-92.5; 85; 不符合. 4; 打磨工; B柱冲压车间3号打磨; 7.0; 92.1-92.6; 91.5-92.0; 85; 不符合. 5; 装箱工; B柱冲压车间1号装箱; 7.0; 83.1-83.4; 82.5-82.8; 85; 符合. 6; 装箱工; B柱冲压车间3号装箱; 7.0; 83.2-83.5; 82.6-82.9; 85; 符合. 7; 巡检工; 涂装车间涂装巡检; 2.0; 76.6-78.6; 70.6-72.6; 85; 符合. 8; 打磨工; 涂装车间2号打磨; 7.0; 78.1-78.8; 77.5-78.2; 85; 符合. 9; 打磨工; 涂装车间8号打磨; 7.0; 78.6-79.0; 78.0-78.4; 85; 符合. 结果表明，建设项目1号厂房B柱冲压车间和涂装车间打磨岗位劳动者接触的砂轮磨尘浓度符合国家职业限值的要求；除B柱冲压车间冲压、打磨岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的要求外，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的要求。 （2）2号厂房 2号厂房存在的粉尘、化学物和物理因素的检测结果见表4-8～表4-11。 表4-8 粉尘检测结果 序号; 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 打磨工; 辊压车间康普区打磨; 铝合金粉尘; 总尘; 6.0; 1.1-1.5; 0.5-0.8; ＜2; 3; 2; 符合. 2; 操作工; 辊压车间康普区修毛刺; 铝合金粉尘; 总尘; 4.0; 1.8-2.3; 0.6-0.8; ＜2; 3; 2; 符合. 3; 操作工; 机器人焊接车间4号电焊; 电焊烟尘; 总尘; 4.0; 1.1-1.4; 0.4-0.5; ＜2; 4; 2; 符合. 4; 操作工; 机器人焊接车间11号电焊; 电焊烟尘; 总尘; 4.0; 1.1-1.4; 0.3-0.4; ＜2; 4; 2; 符合. 5; 打磨工; 机器人焊接车间1号打磨; 砂轮磨尘; 总尘; 7.0; 8.8-11.5; 6.5-7.1; ＜2; 8; 2; 符合. 6; 打磨工; 机器人焊接车间2号打磨; 砂轮磨尘; 总尘; 7.0; 3.6-5.5; 2.4-3.4; ＜2; 8; 2; 符合. 7; 打磨工; 机器人焊接车间3号打磨; 砂轮磨尘; 总尘; 7.0; 3.1-4.5; 2.4-3.2; ＜2; 8; 2; 符合. 表4-9 化学物质检测结果 序号; 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 1; 操作工; 机器人焊接车间4号电焊; 二氧化氮; 4.0; 0.2; 0.2; 0.05; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 4.0; 0.018- 0.019; --; 0.009; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 4.0; 1.4-2.6; 1.4-2.6; 0.7-1.3; --; 20; 30; --; 符合. 2; 操作工; 机器人焊接车间11号电焊; 二氧化氮; 4.0; 0.2; 0.2; 0.05; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 4.0; 0.067- 0.068; --; 0.034; ＜3; 0.15; --; --; 符合. 一氧化碳; 4.0; 1.6-2.0; 1.6-2.0; 0.8-1.0; --; 20; 30; --; 符合. 表4-10 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 辊压车间辊压; 7.0; 79.5-80.3; 78.9-79.7; 85; 符合. 2; 操作工; 辊压车间拉弯; 7.0; 81.4-81.7; 80.8-81.1; 85; 符合. 3; 操作工; 辊压车间康普区切割; 7.0; 92.2-92.5; 91.6-91.9; 85; 不符合. 4; 打磨工; 辊压车间康普区打磨; 6.0; 83.2-83.9; 82.0-82.7; 85; 符合. 5; 操作工; 辊压车间康普区修毛刺; 4.0; 84.0-84.5; 81.0-81.5; 85; 符合. 6; 操作工; 机器人焊接车间点焊; 7.0; 77.3-77.5; 76.7-76.9; 85; 符合. 7; 操作工; 机器人焊接车间1号电焊; 4.0; 77.8-78.5; 74.8-75.5; 85; 符合. 8; 操作工; 机器人焊接车间3号电焊; 4.0; 78.0-78.1; 75.0-75.1; 85; 符合. 9; 打磨工; 机器人焊接车间1号打磨; 7.0; 89.9-90.1; 89.3-89.5; 85; 不符合. 10; 打磨工; 机器人焊接车间2号打磨; 7.0; 90.1-91.1; 89.5-90.5; 85; 不符合. 11; 打磨工; 机器人焊接车间3号打磨; 7.0; 89.8-91.0; 89.2-90.4; 85; 不符合. 12; 操作工; 机器人焊接车间门框冲压; 7.0; 81.6-82.2; 81.0-81.6; 85; 符合. 13; 操作工; 机器人焊接车间锯切; 7.0; 81.8-82.1; 81.2-81.5; 85; 符合. 14; 操作工; 冲压车间95号冲压; 7.0; 87.1-87.4; 86.5-86.8; 85; 不符合. 15; 操作工; 冲压车间96号冲压; 7.0; 87.4-87.5; 86.8-86.9; 85; 不符合. 16; 操作工; 冲压车间97号冲压; 7.0; 87.2-87.3; 86.6-86.7; 85; 不符合. 17; 操作工; 冲压车间3号冲压; 7.0; 87.4-87.8; 86.8-87.2; 85; 不符合. 18; 操作工; 冲压车间2号冲压; 7.0; 87.5; 86.9; 85; 不符合. 19; 操作工; 冲压车间29号冲压; 7.0; 87.5-87.6; 86.9-87.0; 85; 不符合. 20; 操作工; 冲压车间57号冲压; 7.0; 87.4-87.6; 86.8-87.0; 85; 不符合. 21; 操作工; 冲压车间84号冲压; 7.0; 87.8; 87.2; 85; 不符合. 22; 操作工; 冲压车间87号冲压; 7.0; 87.7; 87.1; 85; 不符合. 23; 操作工; 冲压车间47号冲压; 7.0; 87.7-87.8; 87.1-87.2; 85; 不符合. 24; 操作工; 冲压车间114号冲压; 7.0; 87.7-87.8; 87.1-87.2; 85; 不符合. 25; 操作工; 冲压车间115号冲压; 7.0; 87.9; 87.3; 85; 不符合. 26; 操作工; 冲压车间剪板; 7.0; 83.2; 82.6; 85; 符合. 27; 操作工; 冲压车间攻丝; 7.0; 86.7; 86.1; 85; 不符合. 表4-11 紫外辐射检测结果 序号; 工种; 检测地点; 光谱 分类; 检测数据 （μW/cm2）; 检测结果 (μW/cm2）; 接触限值 (μW/cm2）; 结论. 1; 操作工; 机器人焊接车间1号电焊; 电焊 弧光; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 1; 操作工; 机器人焊接车间3号电焊; 电焊 弧光; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 结果表明，建设项目2号厂房辊压车间康普区打磨、修毛刺岗位劳动者接触的铝合金粉尘和机器人焊接车间打磨岗位劳动者接触的砂轮磨尘、电焊岗位劳动者接触的电焊烟尘浓度均符合国家职业接触限值的要求；机器人焊接车间电焊岗位劳动者接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定；除辊压车间康普区切割岗位、机器人焊接车间打磨岗位、冲压车间冲压及攻丝岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的要求外，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的要求；机器人焊接车间电焊岗位劳动者接触的紫外辐射的强度符合国家职业接触限值的规定。 （3）3号厂房 3号厂房存在的粉尘、化学物和物理因素的检测结果见表4-12～表4-15。 表4-12 粉尘检测结果 序号; 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 操作工; 大梁车间机器人焊接; 电焊烟尘; 总尘; 2.0; 1.4-1.7; 0.2-0.3; ＜2; 4; 2; 符合. 2; 操作工; 大梁车间人工焊接; 电焊烟尘; 总尘; 2.0; 0.7-1.4; 0.1-0.3; ＜2; 4; 2; 符合. 表4-13 化学物质检测结果 序号; 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 1; 操作工; 大梁车间机器人焊接; 二氧化氮; 2.0; 0.1; 0.1; 0.05; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 2.0; 0.045- 0.050; --; 0.011- 0.012; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 2.0; 2.8-3.6; 2.8-3.6; 0.7-0.9; --; 20; 30; --; 符合. 2; 操作工; 大梁车间人工焊接; 二氧化氮; 2.0; 0.1; 0.1; 0.05; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 2.0; 0.004- 0.005; --; 0.001; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 2.0; 4.1-5.4; 4.1-5.4; 1.0-1.4; --; 20; 30; --; 符合. 表4-14 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 亮条车间200T冲压; 4.0; 86.7-86.8; 83.7-83.8; 85; 符合. 2; 操作工; 亮条车间原料落料; 4.0; 86.6-86.7; 83.6-83.7; 85; 符合. 3; 操作工; 亮条车间长矛80T冲压; 6.0; 83.0-83.2; 81.8-82.0; 85; 符合. 4; 操作工; 大梁车间机器人焊接; 2.0; 80.2-80.3; 74.2-74.3; 85; 符合. 5; 操作工; 大梁车间激光切割; 3.0; 76.1-76.2; 71.8-71.9; 85; 符合. 6; 操作工; 大梁车间悬点焊; 2.0; 80.0-80.2; 74.0-74.2; 85; 符合. 7; 操作工; 大梁车间机加; 7.0; 80.5-80.8; 79.9-80.0; 85; 符合. 8; 焊工; 大梁车间人工焊接; 2.0; 80.5-80.6; 74.5-74.6; 85; 符合. 表4-15 紫外辐射检测结果 序号; 工种; 检测地点; 光谱 分类; 检测数据 （μW/cm2）; 检测结果 (μW/cm2）; 接触限值 (μW/cm2）; 结论. 1; 操作工; 大梁车间机器人焊接; 电焊 弧光; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 2; 操作工; 大梁车间激光切割; 电焊 弧光; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 3; 操作工; 大梁车间人工焊接; 电焊 弧光; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 结果表明，建设项目3号厂房大梁车间机器人焊接和人工电焊岗位劳动者接触的电焊烟尘和化学物的浓度均符合国家职业接触限值的要求；亮条车间和大梁车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的要求；大梁车间焊接和激光切割岗位劳动者接触的紫外辐射的强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）公辅工程 公辅工程存在的化学物和物理因素的检测结果见表4-16～表4-18。 表4-16 化学物质检测结果 序号; 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值 MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 1; 化验员; 化验室; 盐酸; 2.0; ＜0.5; ＜0.5; 7.5; 符合. 2; 巡检工; 污水处理间; 硫化氢; 4.0; ＜0.53; ＜0.53; 10; 符合. 表4-17 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 污水处理; 4.0; 76.2-76.3; 73.2-73.3; 85; 符合. 表4-18 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测值（kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.04; 5; 符合. 结果表明，建设项目公辅工程化验室岗位劳动者接触的化学物浓度符合国家职业限值的要求；污水处理岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的要求；配电岗位劳动者接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的要求。 |
| 评价结论与建议 | - 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设项目应将总体布局按照标准要求进行规划，将非生产区布置在全年最小频率风向的下风侧。 （2）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （3）污水处理清理污泥时应注意防止硫化氢中毒，注意通风，监督工人佩戴个人防护用品。 （4）涂装工序使用化学物种类多，各溶液配制时，应监督劳动者正确佩戴个人防护用品，加强通风，防止出现急性化合物中毒事故。 （5）对制定的职业病危害应急救援预案每年进行演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （6）按职业卫生相关标准、规范要求组织接触职业危害的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果如实告知劳动者。 （7）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》，进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （8）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （9）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （10）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.进一步细化生产工艺流程，补充污水处理工艺。 2.完善职业病危害事故应急预案与应急设施评价。 3.进一步分析辨识，评价涂装车间职业病危害因素。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.9.2 |  | 曹大强 静丽霞 |
| 采 样 |  | 2015.9.23-9.25 |  | 朴建东 叶辰 |
| 检 测 |  | 2015.9.23-9.25 |  | 顾淑琴 楚春胜 |
| 建设单位陪同人 |  | 单金波 |  |  |