职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号 联系人：王洪峰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司（以下简称“该公司”）成立于2001年9月18日，位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号，主要进行铝、镁、硅、铜、锌、硒、钛合金铸件制品的生产、加工、销售业务，年产铝合金产品10万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 （1）化学因素 ①粉尘：铝合金粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧、硫酸、盐酸、氢氧化钠。 （2）物理因素：噪声、高温、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 炉前工; 铝合金粉尘; 总尘; B1炉熔炼上料; 1.0; 1.5-2.0; 0.8-1.0; 0.5-0.7; 3; 2; 符合. B1炉熔炼; 4.0; 1.4-1.8. 炉前工; 铝合金粉尘; 总尘; B1炉合金; 2.0; 1.4-2.5; 0.3-0.5; 0.5-0.8; 3; 2; 符合. 操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 锯切; 1.5; 1.2-1.6; 0.2; 0.4-0.5; 3; 2; 符合. 炉前工; 铝合金粉尘; 总尘; B2炉熔炼上料; 1.0; 1.5-2.1; 0.7-1.0; 0.5-0.7; 3; 2; 符合. B2炉熔炼; 4.0; 1.2-1.8. 炉前工; 铝合金粉尘; 总尘; B2炉合金; 2.0; 1.9-2.2; 0.4; 0.6-0.7; 3; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 炉前工; B1炉熔炼上料; 1.0; 78.4-79.1; 75.6-75.9; 85; 符合. B1炉熔炼; 4.0; 77.4-77.6. 炉前工; B1炉合金; 2.0; 78.2-78.6; 74.6-75.2; 85; 符合. 铸造; 1.0; 80.1-80.8. 炉前工; 均质; 2.0; 78.4-78.8; 72.4-72.8; 85; 符合. 操作工; 锯切; 1.5; 91.7-92.0; 84.4-84.7; 85; 符合. 炉前工; B2炉熔炼上料; 1.0; 77.6-78.0; 76.2-76.5; 85; 符合. B2炉熔炼; 4.0; 78.3-78.7. 炉前工; B2炉合金; 2.0; 78.1-78.4; 72.1-72.4; 85; 符合. 炉前工; 烤包; 0.5; 80.0; 68.0; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 炉前工; B1炉熔炼; 4.0; 50; Ⅰ级; 27.0-27.4; 27.0-27.4; 32; 符合. 炉前工; B1炉合金; 2.0; 50; Ⅰ级; 28.8-29.1; 29.1-29.2; 32; 符合. 铸造; 1.0; 29.4-29.6. 炉前工; 均质; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.1-25.6; 25.1-25.6; 33; 符合. 炉前工; B2炉熔炼; 4.0; 50; Ⅰ级; 27.2-27.4; 27.2-27.4; 32; 符合. 炉前工; B2炉合金; 2.0; 25; Ⅰ级; 28.5-29.1; 28.5-29.1; 33; 符合. 炉前工; 烤包; 0.5; 50; Ⅰ级; 27.4-27.7; 27.4-27.7; 32; 符合. 由检测结果可知，一车间劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。除锯切岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业，其余岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （2）二车间 二车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、噪声、高温，检测结果见表6-8～表6-10。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 炉前工; 铝合金粉尘; 总尘; 熔炼上料; 1.0; 1.6-1.9; 0.8-1.0; 0.5-0.6; 3; 2; 符合. 熔炼; 4.0; 1.5-1.7. 炉前工; 铝合金粉尘; 总尘; 合金; 2.0; 1.5-2.0; 0.3-0.4; 0.5-0.7; 3; 2; 符合. 表6-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 炉前工; 熔炼上料; 1.0; 76.4-77.0; 72.8-73.2; 85; 符合. 熔炼; 4.0; 74.3-74.6. 炉前工; 合金; 2.0; 78.7-79.0; 75.6-75.8; 85; 符合. 铸造; 1.0; 81.3-81.8. 操作工; 码锭; 2.0; 82.8-82.9; 76.8-76.9; 85; 符合. 表6-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 炉前工; 熔炼; 4.0; 50; Ⅰ级; 26.3-26.7; 26.3-26.7; 32; 符合. 炉前工; 合金; 2.0; 50; Ⅰ级; 28.1-28.3; 28.5-28.8; 32; 符合. 铸造; 1.0; 29.3-29.7. 由检测结果可知，二车间劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （3）三车间 三车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、噪声、高温，检测结果见表6-11～表6-13。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 炉前工; 铝合金粉尘; 总尘; 熔炼上料; 1.0; 1.4-2.0; 0.8-1.0; 0.5-0.7; 3; 2; 符合. 熔炼; 4.0; 1.3-1.8. 炉前工; 铝合金粉尘; 总尘; 合金; 2.0; 1.6-2.3; 0.4; 0.5-0.8; 3; 2; 符合. 表6-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 炉前工; 熔炼上料; 1.0; 76.4-77.1; 73.6-73.8; 85; 符合. 熔炼; 4.0; 75.3-75.4. 炉前工; 合金; 2.0; 78.3-78.6; 72.3-72.6; 85; 符合. 炉前工; 烤包; 0.5; 86.3-86.8; 74.3-74.8; 85; 符合. 表6-13 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 炉前工; 熔炼; 4.0; 50; Ⅰ级; 27.1-27.3; 27.1-27.3; 32; 符合. 炉前工; 合金; 2.0; 25; Ⅰ级; 28.3-28.5; 28.3-28.5; 33; 符合. 炉前工; 烤包; 0.5; 25; Ⅰ级; 27.4-27.6; 27.4-27.6; 33; 符合. 由检测结果可知，三车间劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （4）裘灰车间 裘灰车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、噪声、高温，检测结果见表6-14～表6-16。 表6-14 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 裘灰; 2.0; 4.4-6.0; 1.1-1.4; 1.6-2.0; 3; 2; 符合. 表6-15 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 裘灰; 2.0; 78.5-78.8; 72.5-72.8; 85; 符合. 表6-16 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 操作工; 裘灰; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.1-25.5; 25.1-25.5; 33; 符合. 由检测结果可知，裘灰车间劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的要求；裘灰岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为硫酸、氢氧化钠、盐酸、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、电焊烟尘、紫外辐射、臭氧，检测结果见表6-17～表6-19。 表6-17 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 维修电焊; 0.5; 0.8-1.4; 0.05-0.09; 0.2-0.4; 4; 2; 符合. 表6-18 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 化验员; 实验室; 硫酸; 0.5; ＜0.13; ＜0.13; ＜0.008; --; 1; 2; --; 符合. 氢氧化钠; 0.5; 0.2; --; 0. 2; --; 2; --; --; 符合. 盐酸; 0.5; 1.59- 1.74; --; 1.59- 1.74; --; 7.5; --; --; 符合. 电焊工; 维修电焊; 臭氧; 0.5; 0.14; --; 0.14; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 9.8- 10.6; 9.8- 10.6; 0.6-0.7; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.011-0.014; --; 0.0007- 0.0009; 0.07- 0.09; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.06; 0.06; 0.004; --; 5; 10; --; 符合. 注：硫酸的最低检出浓度为0.13mg/m3。. 表6-19 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未安排实验室3人进行职业健康检查，未发现离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 该公司尚未组织员工进行高温中暑职业病危害事故应急演练。. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应安排实验室3人进行职业健康检查，并按照接触的职业病危害因素种类进行体检，安排离岗人员进行离岗时的职业健康检查，将检查结果告知劳动者，完善《职业健康监护档案》。 （2）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构在每年夏季最热月进行高温职业病危害因素的检测，并公布其检测结果。 （3）该公司应定期组织员工进行高温中暑职业病危害事故应急演练并保存相关记录。 （4）该公司生产岗位实行三班二运转的工作制度，每班工作12小时，三班二运转的工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.10.28 |  | 楚春胜 静丽霞 |  |
| 采 样 |  | 2016.11.1-11.3 |  | 李宗泽、王建伟 |  |
| 检 测 |  | 2016.11.1-11.3 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 王洪峰 |  |  |  |