职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：许秀梅 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司（以下简称“该公司”）成立于1998年12月17日，为民营股份制企业。其前身为秦皇岛市淀粉葡萄糖厂，是我国玉米深加工行业的大型股份制企业。主要以玉米为原料进行深加工，现有生产规模为年加工玉米约130万吨、年产玉米淀粉约80万吨、葡萄糖20万吨、麦芽糊精10万吨、山梨醇溶液约40万吨，自备热电联产装机容量24MW，已利用循环水实行县城集中采暖供热100万平方米，自备污水站可日处理污水1.4万吨，回收沼气实现县城小区燃气供应12000户，利用剩余沼气发电800万度。该公司是全国淀粉及淀粉糖行业中综合生产能力最大、经济效益最好的重点骨干企业之一。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：谷物粉尘、煤尘、活性炭粉尘、硅藻土粉尘、其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：氯化氢、硫酸、氢氧化钠、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、镍、重铬酸钾、三氯甲烷、丙烯酸、丁醇、甲醇、锰及其化合物（二氧化锰）。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）淀粉车间 淀粉车间存在的职业病危害因素为谷物粉尘、其他粉尘、二氧化硫、噪声、高温，检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 淀粉二车间; 净化工; 谷物粉尘; 总尘; 卸料; 2.0; 3.7-4.8; 1.0-1.2; 0.9-1.2; 4; 2; 符合. 提料; 1.0; 2.1-2.6. 送料; 1.0; 1.0-1.3. 管束工; 其他粉尘; 总尘; 管束; 7.0; 2.2-3.1; 1.6-1.9; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 包装; 其他粉尘; 总尘; 包装; 6.0; 2.8-3.7; 1.6-2.1; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 淀粉三间; 提料工; 谷物粉尘; 总尘; 卸料; 2.0; 3.3-4.0; 1.8-2.2; 0.8-1.0; 4; 2; 符合. 提料; 4.0; 2.0-2.5. 送料工; 谷物粉尘; 总尘; 送料; 6.0; 4.0-5.1; 2.4-2.8; 1.1-1.3; 4; 2; 符合. 管束工; 其他粉尘; 总尘; 管束; 6.0; 2.2-3.3; 1.4-1.8; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 包装; 其他粉尘; 总尘; 包装; 6.0; 2.4-3.1; 1.5-1.9; 0.4; 8; 2; 符合. 淀粉四车间; 提料工; 谷物粉尘; 总尘; 卸料; 2.0; 2.1-2.7; 1.1-1.8; 0.5-0.7; 4; 2; 符合. 提料; 5.5; 0.8-1.6. 送料工; 谷物粉尘; 总尘; 送料; 6.0; 1.6-2.5; 1.2-1.6; 0.6; 4; 2; 符合. 管束工; 其他粉尘; 总尘; 管束; 7.0; 1.6-2.6; 1.2-1.8; 0.3; 8; 2; 符合. 包装; 其他粉尘; 总尘; 包装; 6.0; 2.3-3.3; 1.6-2.0; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-6 化学物检测结果 子单元; 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）. 淀粉二车间; 浸渍工; 硫磺炉（加硫磺）; 二氧化硫; 2.5; 1.6-1.7; 1.6-1.7; 0.5; 5; 10; 符合. 磨筛、分离操作工; 磨筛二楼; 二氧化硫; 4.0; 0.4; 0.4; 0.2; 5; 10; 符合. 磨筛工; 磨筛三楼; 二氧化硫; 7.5; 1.5-1.6; 1.5-1.6; 1.4; 5; 10; 符合. 洗涤工; 淀粉十二级洗涤; 二氧化硫; 7.5; 0.8-1.0; 0.9-1.0; 0.8-0.9; 5; 10; 符合. 板框工; 板框过滤; 二氧化硫; 6.0; 4.0-4.1; 4.0-4.1; 3.0-3.1; 5; 10; 符合. 淀粉三车间; 磨筛工; 磨筛二楼; 二氧化硫; 6.0; 0.3-0.4; 0.4; 0.3; 5; 10; 符合. 磨筛工; 磨筛三楼; 二氧化硫; 6.0; 1.0-1.2; 1.0-1.2; 0.8-0.9; 5; 10; 符合. 洗涤工; 淀粉十二级洗涤; 二氧化硫; 6.0; 0.8-0.9; 0.9; 0.6-0.7; 5; 10; 符合. 板框工; 板框过滤; 二氧化硫; 6.0; 1.7-1.9; 1.7-1.9; 1.3-1.4; 5; 10; 符合. 淀粉四车间; 浸渍工; 硫磺炉（加硫磺）; 二氧化硫; 2.5; 1.1-1.2; 1.1-1.2; 0.3-0.4; 5; 10; 符合. 磨筛工; 磨筛二楼; 二氧化硫; 7.5; 0.7-0.9; 0.8-0.9; 0.7-0.8; 5; 10; 符合. 磨筛工; 磨筛三楼; 二氧化硫; 7.5; 0.8; 0.8; 0.8; 5; 10; 符合. 洗涤工; 纤维渣十二级洗涤; 二氧化硫; 7.5; 1.3-1.5; 1.4-1.5; 1.3; 5; 10; 符合. 板框工; 板框过滤; 二氧化硫; 6.0; 1.9-2.0; 1.9-2.0; 1.4-1.5; 5; 10; 符合. 表6-7 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 淀粉二车间; 净化工; 净化送料; 1.0; 88.4-89.0; 79.4-80.0; 85; 符合. 浸渍工; 硫磺炉（加硫磺）; 2.5; 76.0-76.1; 87.0-87.7; 85; 不符合. 浸渍一楼; 4.5; 89.4-90.1. 浸渍工; 浸渍三楼; 7.5; 79.2-79.3; 78.9-79.0; 85; 符合. 贮槽工; 贮槽; 7.5; 89.3-89.7; 89.0-89.4; 85; 不符合. 磨筛、分离操作工; 磨筛二楼; 4.0; 84.8-85.1; 84.6-84.8; 85; 符合. 麸质分离; 3.5; 85.0-85.1. 磨筛工; 磨筛三楼; 7.5; 84.6-84.7; 84.3-84.4; 85; 符合. 洗涤工; 淀粉十二级洗涤; 7.5; 84.9-85.0; 84.6-84.7; 85; 符合. 管束工; 蛋白粉干燥（管束）; 7.0; 85.2-85.4; 84.6-84.8; 85; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 86.0; 84.8; 85; 符合. 包装工; 包装; 6.0; 82.9-83.3; 81.7-82.1; 85; 符合. 淀粉三车间; 送料工; 净化送料; 6.0; 85.0-85.2; 83.8-84.0; 85; 符合. 浸渍工; 浸渍一楼; 6.0; 79.3-79.7; 78.1-78.5; 85; 符合. 浸渍工; 浸渍三楼; 6.0; 79.2-79.5; 78.0-78.3; 85; 符合. 管束工; 胚芽干燥（管束）; 6.0; 85.1-85.3; 83.9-84.1; 85; 符合. 贮槽工; 贮槽; 6.0; 85.2-85.4; 84.0-84.2; 85; 符合. 磨筛工; 磨筛二楼; 6.0; 85.8-85.9; 84.6-84.7; 85; 符合. 磨筛工; 磨筛三楼; 6.0; 85.4-85.6; 84.2-84.4; 85; 符合. 分离工; 麸质分离; 6.0; 85.5-85.6; 84.3-84.4; 85; 符合. 洗涤工; 淀粉十二级洗涤; 6.0; 85.0-85.1; 83.8-83.9; 85; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 75.2-76.0; 74.0-74.8; 85; 符合. 包装工; 包装; 6.0; 72.0-72.3; 70.8-71.1; 85; 符合. 淀粉四车间; 送料工; 净化送料; 7.5; 84.9-85.2; 84.6-84.9; 85; 符合. 浸渍工; 硫磺炉（加硫磺）; 2.5; 81.1-81.3; 77.6-77.9; 85; 符合. 浸渍一楼; 5.0; 74.6-74.9. 浸渍工; 浸渍三楼; 7.5; 77.3-77.6; 77.0-77.3; 85; 符合. 管束工; 纤维渣、蛋白粉干燥（管束）; 7.0; 85.0-85.2; 84.4-84.6; 85; 符合. 贮槽工; 贮槽; 7.5; 83.6-83.8; 83.3-83.5; 85; 符合. 磨筛工; 磨筛二楼; 7.5; 84.8-84.9; 84.5-84.6; 85; 符合. 磨筛工; 磨筛三楼; 7.5; 83.3-83.7; 83.0-83.4; 85; 符合. 分离工; 麸质分离; 7.5; 84.9-85.2; 84.6-84.9; 85; 符合. 洗涤工; 纤维渣十二级洗涤; 7.5; 84.0-85.2; 83.7-84.9; 85; 符合. 脱水工; 纤维渣脱水; 7.5; 84.9-85.1; 84.6-84.8; 85; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 73.6-74.0; 72.4-72.8; 85; 符合. 包装工; 包装; 6.0; 70.4-70.9; 69.2-69.7; 85; 符合. 表6-8 高温检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 淀粉二车间; 浸渍工; 硫磺炉（加硫磺）; 2.5; 100; Ⅰ级; 26.5-26.7; 26.2-26.3; 30; 符合. 浸渍一楼; 4.5; 26.0-26.1. 浸渍工; 浸渍三楼; 7.5; 100; Ⅰ级; 26.3-26.4; 26.3-26.4; 30; 符合. 贮槽工; 贮槽; 7.5; 100; Ⅰ级; 25.8-25.9; 25.8-25.9; 30; 符合. 磨筛、分离操作工; 磨筛二楼; 4.0; 100; Ⅰ级; 25.8-26.2; 25.7-26.0; 30; 符合. 麸质分离; 3.5; 25.5-25.7. 磨筛工; 磨筛三楼; 7.5; 100; Ⅰ级; 26.4-26.5; 26.4-26.5; 30; 符合. 洗涤工; 淀粉十二级洗涤; 7.5; 100; Ⅰ级; 27.8-27.9; 27.8-27.9; 30; 符合. 管束工; 蛋白粉干燥（管束）; 7.0; 100; Ⅰ级; 28.0-28.2; 28.0-28.2; 30; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.0-26.1; 26.0-26.1; 30; 符合. 淀粉三车间; 浸渍工; 浸渍一楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.0-26.2; 26.0-26.2; 31; 符合. 浸渍工; 浸渍三楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.4-26.5; 26.4-26.5; 31; 符合. 管束工; 胚芽干燥（管束）; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.7-26.8; 26.7-26.8; 31; 符合. 贮槽工; 贮槽; 6.0; 75; Ⅰ级; 25.9-26.1; 25.9-26.1; 31; 符合. 磨筛工; 磨筛二楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.5-26.8; 26.5-26.8; 31; 符合. 磨筛工; 磨筛三楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.7-26.8; 26.7-26.8; 31; 符合. 分离工; 麸质分离; 6.0; 75; Ⅰ级; 25.7-26.0; 25.7-26.0; 31; 符合. 洗涤工; 淀粉十二级洗涤; 6.0; 75; Ⅰ级; 27.6-27.7; 27.6-27.7; 31; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 75; Ⅰ级; 25.9-26.1; 25.9-26.1; 31; 符合. 淀粉四车间; 浸渍工; 硫磺炉（加硫磺）; 2.5; 100; Ⅰ级; 26.1; 26.0-26.2; 30; 符合. 浸渍一楼; 5.0; 26.0-26.3. 浸渍工; 浸渍三楼; 7.5; 100; Ⅰ级; 26.2-26.3; 26.2-26.3; 30; 符合. 管束工; 纤维渣、蛋白粉干燥（管束）; 7.0; 100; Ⅰ级; 27.9-28.0; 27.9-28.0; 30; 符合. 贮槽工; 贮槽; 7.5; 100; Ⅰ级; 26.4-26.7; 26.4-26.7; 30; 符合. 磨筛工; 磨筛二楼; 7.5; 100; Ⅰ级; 25.8-25.9; 25.8-25.9; 30; 符合. 磨筛工; 磨筛三楼; 7.5; 100; Ⅰ级; 27.4-27.9; 27.4-27.9; 30; 符合. 分离工; 麸质分离; 7.5; 100; Ⅰ级; 25.7-25.9; 25.7-25.9; 30; 符合. 洗涤工; 纤维渣十二级洗涤; 7.5; 100; Ⅰ级; 27.7-27.8; 27.7-27.8; 30; 符合. 脱水工; 纤维渣脱水; 7.5; 100; Ⅰ级; 27.2-27.3; 27.2-27.3; 30; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.0-26.1; 26.0-26.1; 31; 符合. 由检测结果可知，淀粉车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定；除淀粉二车间浸渍一楼和硫磺炉岗位、贮槽岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 淀粉二车间浸渍三楼、淀粉四车间浸渍一楼、浸渍三楼、板框过滤、包装、淀粉三车间浸渍一楼、浸渍三楼、板框过滤、包装岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业，其余岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A），属于噪声作业。 （2）糖车间 糖车间存在的职业病危害因素为活性炭粉尘、硅藻土粉尘、其他粉尘、氯化氢、氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表6-9～表6-13。 表6-9 粉尘中游离二氧化硅含量 采样点; 检测项目; 检测结果（%）; 粉尘种类. 糖二车间加珍珠岩、硅藻土; 游离SiO2含量; 7.1; 硅藻土粉尘. 糖三车间配土间（加珍珠岩、硅藻土）; 游离SiO2含量; 6.6; 硅藻土粉尘. 表6-10 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 糖二车间; 贮槽工; 硅藻土粉尘; 总尘; 加珍珠岩、硅藻土; 0.5; 4.6-5.1; 0.3; 0.8; 6; 2; 符合. 活性炭粉尘; 总尘; 脱色（加活性炭）; 0.5; 4.8-5.5; 0.3; 1.0-1.1; 5; 2; 符合. 干燥工; 其他粉尘; 总尘; 干燥三楼; 6.0; 3.3-4.2; 1.6-2.3; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 包装工; 其他粉尘; 总尘; 包装; 6.0; 10.3-13.5; 3.8-4.5; 1.4-1.7; 8; 2; 符合. 糖三车间; 贮槽工; 硅藻土粉尘; 总尘; 加珍珠岩、硅藻土; 0.5; 3.5-4.8; 0.2-0.3; 0.6-0.8; 6; 2; 符合. 活性炭粉尘; 总尘; 脱色（加活性炭）; 0.5; 3.7-4.5; 0.2-0.3; 0.7-0.9; 5; 2; 符合. 干燥工; 其他粉尘; 总尘; 干燥四楼; 6.0; 3.2-3.7; 1.9-2.1; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 包装工; 其他粉尘; 总尘; 包装; 6.0; 12.8-14.4; 4.3-4.6; 1.7-1.8; 8; 2; 符合. 表6-11 化学物检测结果 子单元; 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 糖二车间; 操作工; 中和; 氯化氢; 3.0; 1.38-1.53; 1.38-1.53; 7.5; 符合. 离交工; 离子交换; 氢氧化钠; 6.0; 0.01; 0.01; 2; 符合. 氯化氢; 6.0; 1.98-2.28; 2.13-2.28; 7.5; 符合. 糖三车间; 操作工; 中和; 氯化氢; 3.0; 1.43-1.48; 1.43-1.48; 7.5; 符合. 离交工; 离子交换; 氢氧化钠; 6.0; 0.02; 0.02; 2; 符合. 氯化氢; 6.0; 2.73-3.08; 2.88-3.08; 7.5; 符合. 表6-12 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 糖二车间; 贮槽工; 贮槽; 5.0; 85.9-86.3; 84.2-84.5; 85; 符合. 脱色; 0.5; 83.9-84.1. 操作工; 中和; 3.0; 84.5-84.8; 82.0-82.1; 85; 符合. 糖化; 3.0; 81.0-81.2; 85; 符合. 板框工; 板框过滤; 4.0; 82.5-82.9; 79.5-79.9; 85; 符合. 离交工; 离子交换; 6.0; 84.9-85.2; 83.7-84.0; 85; 符合. 分离工; 离心分离; 6.0; 91.3-91.5; 90.1-90.3; 85; 不符合. 干燥工; 干燥一楼; 6.0; 85.7-86.0; 84.5-84.8; 85; 符合. 干燥工; 干燥三楼; 6.0; 85.6-85.9; 84.4-84.7; 85; 符合. 冷却工; 冷却; 6.0; 75.2-75.3; 74.0-74.1; 85; 符合. 转鼓工; 转鼓过滤; 6.0; 84.5-84.6; 83.3-83.4; 85; 符合. 结晶工; 结晶; 6.0; 81.5-81.9; 80.3-80.7; 85; 符合. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 85.8-86.0; 84.6-84.8; 85; 符合. 液化工; 计量; 2.0; 85.2-85.3; 84.0-84.1; 85; 符合. 液化; 4.0; 85.1-85.3. 糖三车间; 液化工; 计量; 2.0; 84.9-85.0; 83.6-83.7; 85; 符合. 液化; 4.0; 84.8-84.9. 操作工; 中和; 3.0; 84.6-84.7; 83.6-83.7; 85; 符合. 糖化; 3.0; 85.0. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 85.7-85.8; 84.5-84.6; 85; 符合. 贮槽工; 贮槽; 5.0; 84.1-84.2; 82.1-82.2; 85; 符合. 离交工; 离子交换; 6.0; 84.9-85.2; 83.7-84.0; 85; 符合. 干燥工; 干燥一楼; 6.0; 85.6-85.9; 84.4-84.7; 85; 符合. 干燥工; 干燥四楼; 6.0; 86.1; 84.9; 85; 符合. 转鼓工; 转鼓过滤; 6.0; 85.3-85.8; 84.1-84.6; 85; 符合. 分离工; 离心分离; 6.0; 85.4-85.8; 84.2-84.6; 85; 符合. 结晶工; 结晶三楼; 6.0; 83.8-83.9; 82.6-82.7; 85; 符合. 结晶工; 结晶四楼; 6.0; 82.1-82.4; 80.9-81.2; 85; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 67.2-67.8; 66.0-66.6; 85; 符合. 冷却工; 冷却; 6.0; 73.4-73.8; 72.2-72.6; 85; 符合. 表6-13 高温检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 糖二车间; 贮槽工; 贮槽; 5.0; 75; Ⅰ级; 26.4-26.5; 26.4-26.5; 31; 符合. 操作工; 中和; 3.0; 75; Ⅰ级; 25.2-25.4; 25.3-25.5; 31; 符合. 糖化; 3.0; 25.4-25.6. 板框工; 板框过滤; 4.0; 50; Ⅰ级; 22.8-24.0; 22.8-24.0; 32; 符合. 离交工; 离子交换; 6.0; 75; Ⅰ级; 24.6-25.2; 24.6-25.2; 31; 符合. 干燥工; 干燥一楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.3-26.5; 26.3-26.5; 31; 符合. 干燥工; 干燥三楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.4-27.1; 26.4-27.1; 31; 符合. 转鼓工; 转鼓过滤; 6.0; 75; Ⅰ级; 27.0-27.3; 27.0-27.3; 31; 符合. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 75; Ⅰ级; 27.6-28.7; 27.6-28.7; 31; 符合. 液化工; 计量; 2.0; 75; Ⅰ级; 26.9-27.2; 27.1-27.5; 31; 符合. 液化; 4.0; 27.2-27.6. 糖三车间; 液化工; 计量; 2.0; 75; Ⅰ级; 27.1-27.2; 27.2-27.5; 31; 符合. 液化; 4.0; 27.3-27.7. 操作工; 中和; 3.0; 75; Ⅰ级; 27.5-27.9; 27.7-28.0; 31; 符合. 糖化; 3.0; 27.9-28.2. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 75; Ⅰ级; 29.0-29.1; 29.0-29.1; 31; 符合. 贮槽工; 贮槽; 5.0; 75; Ⅰ级; 28.7-28.8; 28.7-28.8; 31; 符合. 离交工; 离子交换; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.1-28.6; 26.1-28.6; 31; 符合. 干燥工; 干燥一楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 25.9-27.1; 25.9-27.1; 31; 符合. 干燥工; 干燥四楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 27.2-27.5; 27.2-27.5; 31; 符合. 转鼓工; 转鼓过滤; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.8-27.1; 26.8-27.1; 31; 符合. 板框工; 板框过滤; 4.0; 50; Ⅰ级; 24.3-24.6; 24.3-24.6; 31; 符合. 由检测结果可知，糖车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，除糖二车间离心分离岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 糖二车间板框过滤、冷却、糖三车间板框过滤、冷却岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业；其余岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A），属于噪声作业。 （3）糊精车间 糊精车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、活性炭粉尘、氯化氢、氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表6-14～表6-19。 表6-14 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 脱色工; 活性炭粉尘; 总尘; 配炭间（加活性炭）; 0.4; 4.4-5.0; 0.2; 0.9-1.0; 5; 2; 符合. 干燥工; 其他粉尘; 总尘; 干燥塔一楼; 6.0; 2.4-3.5; 1.4-2.1; 0.4; 8; 2; 符合. 筛分工; 其他粉尘; 总尘; 振动筛; 6.0; 2.3-3.1; 1.5-1.8; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 包装工; 其他粉尘; 总尘; 包装; 6.0; 12.7-13.7; 4.5-4.9; 1.6-1.7; 8; 2; 符合. 表6-15 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 离交工; 离子交换; 氯化氢; 5.6; 1.83-2.03; 5.39-5.69; 7.5; 符合. 酸碱室巡检; 氯化氢; 0.4; 5.39-5.69. 离交工; 离子交换; 氢氧化钠; 5.6; 0.02; 0.02; 2; 符合. 酸碱室巡检; 氢氧化钠; 0.4; 0.006-0.007. 操作工; 中和; 氯化氢; 5.8; 1.08-1.33; 1.18-1.33; 7.5; 符合. 一楼配碱; 氢氧化钠; 0.2; 0.03; 0.03; 2; 符合. 表6-16 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 80.3-81.2; 79.1-80.0; 85; 符合. 贮槽工; 贮槽; 6.0; 82.3-82.7; 81.1-81.5; 85; 符合. 脱色工; 脱色; 5.6; 81.5-81.9; 80.0-80.4; 85; 符合. 配炭间（加活性炭）; 0.4; 70.4-71.3. 离交工; 离子交换; 5.6; 72.3-73.0; 70.8-71.5; 85; 符合. 计量工; 计量; 6.0; 82.3-82.8; 81.1-81.6; 85; 符合. 液化工; 液化（喷射）; 6.0; 83.3-83.5; 82.1-82.3; 85; 符合. 中和工; 中和; 5.8; 81.0-81.3; 79.6-79.9; 85; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 75.5-76.1; 74.3-74.9; 85; 符合. 均质工; 喷雾均质; 6.0; 85.7-86.0; 84.5-84.8; 85; 符合. 干燥工; 干燥塔一楼; 6.0; 73.0-73.7; 71.8-72.5; 85; 符合. 筛分工; 振动筛; 6.0; 85.7-86.0; 84.5-84.8; 85; 符合. 包装工; 包装; 6.0; 82.5-82.6; 81.3-81.4; 85; 符合. 表6-17 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 75; Ⅰ级; 28.9-29.1; 28.9-29.1; 31; 符合. 贮槽工; 贮槽; 6.0; 75; Ⅰ级; 27.1-27.3; 27.1-27.3; 31; 符合. 脱色工; 脱色; 5.6; 75; Ⅰ级; 27.6-27.9; 27.6-27.9; 31; 符合. 离交工; 离子交换; 5.6; 75; Ⅰ级; 27.1-27.4; 27.1-27.4; 31; 符合. 计量工; 计量; 6.0; 75; Ⅰ级; 28.2-28.3; 28.2-28.3; 31; 符合. 液化工; 液化（喷射）; 6.0; 75; Ⅰ级; 28.3-28.4; 28.3-28.4; 31; 符合. 中和工; 中和; 5.8; 75; Ⅰ级; 28.4-28.6; 28.4-28.6; 31; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.3-26.5; 26.3-26.5; 31; 符合. 干燥工; 干燥塔一楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 27.1-28.2; 27.1-28.2; 31; 符合. 由检测结果可知，糊精车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和高温、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 糊精车间离子交换、中和、板框过滤、干燥塔（一楼）岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业；其余岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A），属于噪声作业。 （4）山梨醇车间 山梨醇车间存在的职业病危害因素为煤尘、活性炭粉尘、硅藻土粉尘、一氧化碳、氯化氢、氢氧化钠、镍、甲醇、噪声、高温，检测结果见表6-18～表6-22。 表6-18 粉尘中游离二氧化硅含量 采样点; 检测项目; 检测结果（%）; 粉尘种类. 山梨醇车间加硅藻土; 游离SiO2含量; 6.3; 硅藻土粉尘. 表6-19 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 锅炉房操作工; 煤尘; 总尘; 上煤; 2.0; 2.4-2.7; 1.3-1.6; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 锅炉房; 5.0; 2.0-2.5. 呼尘; 上煤; 2.0; 2.19-2.23; 0.94-1.09; 0.9; 2.5; 2; 符合. 锅炉房; 5.0; 1.67-2.18. 上清液操作工; 活性炭粉尘; 总尘; 脱色（加活性炭）; 0.5; 3.3-4.0; 0.2; 0.7-0.8; 5; 2; 符合. 硅藻土粉尘; 总尘; 脱色（加硅藻土）; 0.5; 3.2-4.0; 0.2; 0.5-0.7; 6; 2; 符合. 表6-20 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值; CSTEL（mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 离交工; 离子交换; 氯化氢; 5.0; 1.98- 2.23; --; 2.03- 2.23; --; 7.5; --; --; 符合. 氢氧化钠; 5.0; 0.008- 0.009; --; 0.008- 0.009; --; 2; --; --; 符合. 配料工; 氢化配料; 氢氧化钠; 3.0; 0.006; --; 0.006; --; 2; --; --; 符合. 锅炉房操作工; 锅炉房; 一氧化碳; 0.5; 7.1- 7.3; 7.1- 7.3; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 板框工; 板框过滤; 镍; 4.0; <0.013; --; <0.006; <2.5; 1; --; 2.5; 符合. 配料工; 氢化配料; 镍; 3.0; <0.013; <0.004; <2.5; 1; --; 2.5; 符合. 操作工; 甲醇裂解; 甲醇; 7.0; <1.3; <1.3; <1.1; --; 25; 50; --; 符合. 注：镍的最低检出浓度为0.013mg/m3，甲醇的最低检出浓度为1.3mg/m3。. 表6-21 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 板框工; 板框过滤; 4.0; 78.9-79.2; 75.9-76.2; 85; 符合. 操作工; 空压间; 6.0; 79.3-79.8; 78.1-78.6; 85; 符合. 氢化工; 氢化; 4.0; 79.2-79.8; 76.2-76.8; 85; 符合. 上清液操作工; 上清液反渗透; 2.0; 80.1; 74.1; 85; 符合. 操作工; 纯水间; 7.0; 82.6-82.9; 82.0-82.3; 85; 符合. 配料工; 氢化配料; 3.0; 79.2-80.2; 81.4-81.8; 85; 符合. 贮罐; 4.0; 83.3-83.5. 蒸发工; 蒸发; 7.0; 84.1-85.4; 83.5-84.8; 85; 符合. 表6-22 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 配料工; 氢化配料; 3.0; 100; Ⅰ级; 26.4-26.5; 26.2-26.3; 30; 符合. 贮槽; 4.0; 26.0-26.1. 蒸发工; 蒸发; 7.0; 100; Ⅰ级; 27.9-28.0; 27.9-28.0; 30; 符合. 由检测结果可知，山梨醇车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 山梨醇车间板框过滤、空压间操作、氢化、上清液反渗透岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业；其余岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A），属于噪声作业。 （5）饲料车间 饲料车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声、高温，检测结果见表6-23～表6-25。 表6-23 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 管束工; 其他粉尘; 总尘; 管束干燥; 6.0; 2.3-3.0; 1.1-1.5; 0.4; 8; 2; 符合. 包装工; 其他粉尘; 总尘; 包装; 6.0; 3.1-4.5; 2.2-2.7; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 表6-24 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 管束工; 管束干燥; 6.0; 82.6-83.1; 81.4-81.9; 85; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 80.4-80.6; 79.2-79.4; 85; 符合. 脱水工; 脱水; 6.0; 80.5-81.0; 79.3-79.8; 85; 符合. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 85.9-86.0; 84.7-84.8; 85; 符合. 包装工; 包装; 6.0; 85.7-86.1; 84.5-84.9; 85; 符合. 表6-25 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 管束工; 管束干燥; 6.0; 75; Ⅰ级; 27.4-27.8; 27.4-27.8; 31; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 75; Ⅰ级; 27.1-27.3; 27.1-27.3; 31; 符合. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 75; Ⅰ级; 28.3-28.4; 28.3-28.4; 31; 符合. 由检测结果可知，饲料车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 饲料车间板框过滤、脱水岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业；其余岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A），属于噪声作业。 （6）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、煤尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、丙烯酸、丁醇、甲醇、三氯甲烷、重铬酸钾、氯化氢、硫酸、硫化氢、臭氧、噪声、高温、工频电场、紫外辐射，检测结果见表6-26～表6-31。 表6-26 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 检测中心取样员; 煤尘; 总尘; 煤取样点; 6.0; 2.3-3.1; 1.6-2.0; 0.6-0.8; 4; 2; 符合. 呼尘; 煤取样点; 6.0; 2.01-2.74; 1.31-1.69; 0.9-1.1; 2.5; 2; 符合. 化验员; 煤尘; 总尘; 制样室; 0.5; 0.4-0.6; 0.02-0.04; 0.1-0.2; 4; 2; 符合. 呼尘; 制样室; 0.5; 0.34-0.47; 0.02-0.03; 0.1-0.2; 2.5; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 淀粉二车间维修电焊; 0.5; 1.0-1.4; 0.06-0.09; 0.2-0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 淀粉三车间维修电焊; 0.5; 1.1-1.5; 0.07-0.09; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 淀粉四车间维修电焊; 0.5; 0.8-1.1; 0.05-0.07; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 糖二车间维修电焊; 0.5; 1.1-1.5; 0.07-0.09; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 糖三车间维修电焊; 0.5; 0.7-1.1; 0.04-0.07; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 糊精车间维修电焊; 0.5; 1.2-1.6; 0.08-0.1; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 山梨醇车间维修电焊; 0.5; 0.8-1.4; 0.05-0.09; 0.2-0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 饲料车间维修电焊; 0.5; 0.9-1.0; 0.06; 0.2; 4; 2; 符合. 表6-27 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值; CSTEL（mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 淀粉二车间维修电焊; 一氧化碳; 0.5; 10.1- 11.1; 10.1- 11.1; 0.6-0.7; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.048; --; 0.003; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.07- 0.08; --; 0.07- 0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 电焊工; 淀粉三车间维修电焊; 一氧化碳; 0.5; 10.0- 10.5; 10.0- 10.5; 0.6-0.7; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.053- 0.054; --; 0.003; 0.4; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.06- 0.08; --; 0.06- 0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 电焊工; 淀粉四车间维修电焊; 一氧化碳; 0.5; 10.4- 10.7; 10.4- 10.7; 0.6-0.7; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.040; --; 0.002; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.07- 0.08; --; 0.07- 0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 电焊工; 糖二车间维修电焊; 一氧化碳; 0.5; 11.3- 12.1; 11.3- 12.1; 0.7-0.8; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.027- 0.028; --; 0.002; 0.2; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.06- 0.08; --; 0.06- 0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 电焊工; 糖三车间维修电焊; 一氧化碳; 0.5; 10.0- 11.2; 10.0- 11.2; 0.6-0.7; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1-0.2; 0.1-0.2; 0.006- 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.060; --; 0.004; 0.4; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.07- 0.08; --; 0.07- 0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 电焊工; 糊精车间维修电焊; 一氧化碳; 0.5; 12.0- 12.5; 12.0- 12.5; 0.8; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.046; --; 0.003; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.06- 0.08; --; 0.06- 0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 电焊工; 山梨醇车间维修电焊; 一氧化碳; 0.5; 11.4- 11.8; 11.4- 11.8; 0.7; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.034- 0.035; --; 0.002; 0.2; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.07- 0.08; --; 0.07- 0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 电焊工; 饲料车间维修电焊; 一氧化碳; 0.5; 12.0- 12.2; 12.0- 12.2; 0.8; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.041; --; 0.003; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.07- 0.08; --; 0.07- 0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 印刷工; 物流印刷; 丁醇; 6.0; <0.4; --; <0.3; <1.5; 100; --; 1.5; 符合. 丙烯酸; 6.0; <3.3; --; <2.5; <2.5; 6; --; 2.5; 符合. 实验员; 检测中心理化室; 三氯甲烷; 0.5; <10; --; <0.6; <2.0; 20; --; 2.0; 符合. 甲醇; 0.5; <1.3; <1.3; <0.08; --; 25; 50; --; 符合. 化验员; 检测中心试剂室; 重铬酸钾; 0.5; <0.013; --; <0.0008; <3; 0.05; --; 3; 符合. 氯化氢; 0.5; 3.53- 3.63; --; 3.53- 3.63; --; 7.5; --; --; 符合. 硫酸; 0.5; <0.43; <0.43; <0.027; --; 1; 2; --; 符合. 水处理工; 污水站西泵房; 硫化氢; 7.0; <0.53; --; <0.53; --; 10; --; --; 符合. 脱硫工; 污水站脱硫加压站; 硫化氢; 7.0; <0.53; --; <0.53; --; 10; --; --; 符合. 注：丁醇的最低检出浓度为0.4mg/m3，丙烯酸的最低检出浓度为3.3mg/m3，三氯甲烷的最低检出浓度为10mg/m3，甲醇的最低检出浓度为1.3mg/m3，重铬酸钾的最低检出浓度为0.013mg/m3，硫酸的最低检出浓度为0.43mg/m3，硫化氢的最低检出浓度为0.53mg/m3。. 表6-28 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 水处理工; 污水站西泵房; 7.0; 79.9-80.1; 79.3-79.4; 85; 符合. 污泥脱水工; 污水站脱水机房; 7.0; 73.1-73.6; 72.5-73.0; 85; 符合. 电工; 污水站发电机房; 7.0; 85.0-85.2; 84.4-84.6; 85; 符合. 操作工; 供水站泵房; 1.0; 76.6-77.1; 68.7-69.1; 85; 符合. 供水站净水间; 1.0; 71.4-71.6. 表6-29 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 电工; 污水站发电机房; 7.0; 100; Ⅰ级; 24.4-24.6; 24.4-24.6; 30; 符合. 表6-30 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 淀粉二车间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 淀粉三车间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 淀粉四车间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 糖二车间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 糖三车间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 糊精车间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 山梨醇车间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 饲料车间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表6-31 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 配电工; 中心配电室; 0.5; 0.05-0.06; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 污水站西泵房水处理、脱水机房污泥脱水、供水站操作岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业；其余岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A），属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 淀粉二车间贮槽岗位、浸渍一楼巡检岗位、糖二车间离心分离岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 尚未取得2016年度职业健康检查复查报告. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 警示标识设置不全. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应加强监督各岗位工人正确佩戴个人职业病防护用品，重点监督淀粉二车间贮槽岗位、浸渍一楼岗位、糖二车间离心分离岗位劳动者正确佩戴耳塞。 （2）应按照本报告表11-2补充设置警示标识。 （3）应尽快取得2016年度职业健康检查复查报告，并按照复查报告要求妥善安排岗位工人。 （4）应加强各车间接触酸碱化合物、化学有害物质岗位的职业病防护设施、应急救援设施的维护与检修工作，确保防护设施正常运行。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行检测和申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.8.17 |  | 楚春胜 蒋丽萍 |  |
| 采 样 |  | 2016.9.11、2016.9.15、2016.9.16、2016.9.17 -9.19、2016.10.21 -10.23、2016.10.24-10.26 |  | 吴晨洋、王建伟、叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2016.9.11、2016.9.15、2016.9.16、2016.9.17 -9.19、2016.10.21 -10.23、2016.10.24-10.26 |  | 谷淑芹 高雅静 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 蒋丽萍 |
| 建设单位陪同人 |  | 许秀梅 |  |  |  |