职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 益海嘉里（秦皇岛）蛋白工业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号 联系人：周子辉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 益海嘉里（秦皇岛）蛋白工业有限公司（以下简称“该公司”）位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号，成立于2009年12月03日，是由益海嘉里集团和日本KMDI国际株式会社（KMDI International，Lta）共同投资组建的外商合资企业。该公司是一家集研发、生产、贸易、经营于一体的综合性大型豆制品加工、销售的企业，主要以豆粕为原料进行深加工，现有生产规模为年加工豆粕约48700万吨，年产豆渣约7000吨，年产分离蛋白约21000吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 硫化氢、盐酸、氢氧化钠、甲醛、氨、硫酸。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）分离蛋白车间 分离蛋白存车间在的职业病危害因素为盐酸、氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表6-5～表6-7。 表 6-5 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害 因素; 接触时间（h/d）; 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 一期湿区巡检工; 湿区二层酸沉投酸口; 盐酸; 0.8; 2.19-2.39; 2.19-2.39; 7.5; 符合. 一层计量取样; 氢氧化钠; 0.8; 0.2; 0.2; 2; 符合. 二期湿区巡检工; 湿区二层酸沉投酸口; 盐酸; 0.8; 2.49-2.74; 2.49-2.74; 7.5; 符合. 一层计量取样; 氢氧化钠; 0.8; 0.1; 0.1; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 一期湿区巡检工; 湿区一层储罐; 0.8; 82.4-83.3; 83.9-84.1; 85; 符合. 湿区二层杀菌; 0.8; 82.2-82.3. 湿区二层中和; 0.8; 86.2-87.1. 湿区二层分离; 0.8; 86.2-86.4. 湿区二层酸沉投酸口; 0.8; 83.2-83.3. 一层计量取样; 0.8; 89.9-90.2. 二期湿区巡检工; 湿区一层储罐; 0.8; 84.6-86.3; 86.9-87.4; 85; 不符合. 湿区二层杀菌; 0.8; 90.2-90.9. 湿区二层中和; 0.8; 89.4-89.7. 湿区二层分离; 0.8; 90.1-90.2. 湿区二层酸沉投酸口; 0.8; 89.9-90.4. 一层计量取样; 0.8; 88.2-89.1. 一期干区巡检工; 一层磷脂间; 0.5; 77.1-76.8; 81.4-81.5; 85; 符合. 干区一层; 1.0; 88.8-88.9. 干燥塔顶部; 0.5; 83.4-83.7. 干区平台; 0.5; 81.9-82.7. 造粒系统; 0.5; 84.3-84.4. 一期包装工; 一期包装; 7.0; 87.4-87.6; 86.8-87.0; 85; 不符合. 二期干区巡检工; 一层磷脂间; 0.5; 77.1-78.9; 78.8-79.0; 85; 符合. 干区一层; 1.0; 83.0-83.4. 干燥塔顶部; 0.5; 82.6-83.1. 干区平台; 0.5; 83.3-83.7. 造粒系统; 0.5; 85.4-85.6. 二期包装工; 二期包装; 7.0; 86.4-86.6; 85.8-86.0; 85; 不符合. 表6-7 高温检测结果 工种; 检测 地点; 接触 时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 一期湿区巡检工; 湿区二 层杀菌; 0.8; 25; Ⅰ级; 25.3-25.7; 25.4-25.6; 33; 符合. 二期湿区巡检工; 湿区二 层杀菌; 0.8; 25; Ⅰ级; 25.9-26.3; 26.0-26.2; 33; 符合. 一期干区巡检工; 一层磷脂间; 0.5; 25; Ⅰ级; 27.2-27.3; 27.5-27.7; 32; 符合. 干区一层; 1.0; 26.0-26.3. 干燥塔顶部; 0.5; 30.6. 干区平台; 0.5; 27.2-27.4. 加热圈; 0.5; 28.0-28.4. 二期干区巡检工; 一层磷脂间; 0.5; 25; Ⅰ级; 27.6-27.8; 27.4-27.5; 32; 符合. 干区一层; 1.0; 25.9-26.0. 干燥塔顶部; 0.5; 31.1-31.4. 干区平台; 0.5; 25.4-25.6. 加热圈; 0.5; 28.5-28.6. 由检测结果可知，劳动者接触的盐酸和氢氧化钠浓度均符合国家职业接触限值的规定，二期湿区巡检工、一期包装工、二期包装工接触的噪声强度超过国家职业接触限值，其余岗位劳动者接触的噪声和高温强度符合国家职业接触限值的规定，一期湿区巡检工、二期湿区巡检工、一期干区巡检工、一期包装工、二期包装工8h/d噪声暴露等效声级＞80dB属于噪声作业，二期干区巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 （2）豆渣干燥车间 豆渣干燥车间存在的职业病危害因素为噪声、高温，检测结果见表6-8～6-10。 表6-8 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC; MAC. 巡检工; 污水间巡检; 硫化氢; 0.5; ＜0.6; ＜0.6; 10; 符合. 表6-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 豆渣干燥; 1.5; 80.9-81.6; 75.9-76.3; 85; 符合. 原料罐巡检; 0.5; 80.2-80.7; 85; 符合. 污水间巡检; 0.5; 81.5-81.8; 85; 符合. 包装工; 包装; 7.0; 83.2-83.5; 82.6-82.9; 85; 符合. 表6-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳 动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果 WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 豆渣干燥; 1.5; 25; Ⅰ级; 24.3-24.8; 24.3.-24.8; 33; 符合. 由检测结果可知，各岗位接触的化学物浓度和高温、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中包装工8h/d噪声暴露等效声级＞80dB（A）属于噪声作业，豆渣干燥巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为盐酸、甲醛、氨、氢氧化钠、硫酸，检测结果见表6-11。 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; CMAC; PC-TWA; PC-STEL; MAC. 化验员; 分离蛋白化验室化验; 盐酸; 0.5; 3.34- 3.69; --; --; 3.34- 3.69; --; --; 7.5; 符合. 甲醛; 0.29- 0.33; --; --; 0.29- 0.33; --; --; 0.5; 符合. 氨; 5.0- 5.3; 5.0-5.3; 0.3; --; 20; 30; --; 符合. 硫酸; 0.2; 0.2; 0.01; --; 1; 2; --; 符合. 氢氧化钠; 0.07- 0.08; --; --; 0.07- 0.08; --; --; 2; 符合. 由检测结果可知，化验员接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 经上述分析可知，该公司各作业场所中属于职业病危害作业岗位的危害因素分布及人员接触情况见表6-12。 表6-12 作业场所存在职业病危害因素及接触人数情况 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触时间（h/d）; 接触人数（人）. 分离蛋白车间; 一期湿区巡检工; 湿区一层储罐; 噪声; 0.8; 7. 湿区二层杀菌; 噪声、高温; 0.8. 湿区二层中和; 噪声; 0.8. 湿区二层分离; 噪声; 0.8. 湿区二层酸沉投酸口; 噪声、盐酸; 0.8. 一层计量取样; 噪声、氢氧化钠; 0.8. 一期干区巡检工; 一层磷脂间; 高温; 0.5; 5. 干区一层; 噪声、高温; 1.0. 干燥塔顶部; 噪声、高温; 0.5. 干区平台; 噪声、高温; 0.5. 加热圈; 高温; 0.5. 造粒系统; 噪声; 0.5. 一期包装工; 包装; 噪声; 7.0; 7（3劳务）. 二期湿区巡检工; 湿区一层储罐; 噪声; 0.8; 7. 湿区二层杀菌; 噪声、高温; 0.8. 湿区二层中和; 噪声; 0.8. 湿区二层分离; 噪声; 0.8. 湿区二层酸沉投酸口; 噪声、盐酸; 0.8. 一层计量取样; 噪声、氢氧化钠; 0.8. 二期干区巡检工; 一层磷脂间; 高温; 0.5; 5. 干区一层; 高温; 1.0. 干燥塔顶部; 高温; 0.5. 干区平台; 高温; 0.5. 加热圈; 高温; 0.5. 二期包装工; 包装; 噪声; 7.0; 7（3劳务）. 豆渣干燥车间; 巡检工; 豆渣干燥; 高温; 1.5; 11. 污水间巡检; 硫化氢; 0.5. 包装工; 包装; 噪声; 7.0; 4（劳务）. 公辅工程; 化验员; 化验室化验配液; 盐酸、氢氧化钠、甲醛、氨、硫酸; 0.5; 11. 合计; 64. |
| 评价结论与建议 | 分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 蛋白分离车间二期湿区巡检工、一期包装工、二期包装工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）该公司应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构在每年夏季最热月进行高温职业病危害因素的检测，并公布其检测结果。 （2）该公司部分岗位为劳务工，应督促劳务派遣用工单位正确履行其用人单位的义务，要求其为劳务工发放个人防护用品，组织其进行职业健康检查，并监督劳务工严格遵守岗位职业卫生操作规程，正确佩戴个人防护用品。 （3）分离蛋白车间二期湿区巡检工、一期包装工、二期包装工接触的噪声强度超过国家职业接触限值，应加强岗位劳动者耳塞佩戴情况的监督检查。 （4）接触酸作业岗位劳动者应该严格遵守操作规程，正确使用个人防护用品。 （5）当污水间清理污泥时巡检人员应注意防止硫化氢中毒，佩戴好个人防护用品。 （6）车间控制室内急救设施储存柜应确保应急使用需要。 （7）加强对接触职业病危害因素劳动者的职业卫生培训，提高其职业病防治意识。 （8）今后若有离岗人员按相关规定组织其进行离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （9）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （10）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报和职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.11.17 |  | 楚春胜 静丽霞 |  |
| 采 样 |  | 2016年11月24日、11月26日、11月27日 |  | 李宗泽 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2016年11月24日、11月26日、11月27日 |  | 陈青丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 周子辉 |  |  |  |