职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |
| 评价项目基本情况 |  |  |
| 建设单位名称 | 香海粮油（秦皇岛）工业有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区北部工业区北港大街63号 联系人：牛浩 |  |
| 项目名称 及简介 | 香海粮油（秦皇岛）工业有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市海港区北部工业区北港大街63号，成立于2004年12月02日，于2004年12月正式投产，该公司占地50亩，现有员工84人，该公司是一家集研发、生产、贸易、经营于一体的综合性大型油脂企业。 |  |

| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、硅藻土粉尘、其他粉尘； ②化学物质：硫酸、磷酸、氢氧化钠、三氯甲烷、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、硫化氢、异丙醇、丙酮、三氯甲烷。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）精炼车间 精炼车间存在的职业病危害因素为：其他粉尘、硅藻土粉尘、磷酸、噪声、高温、氢氧化钠，检测结果见表6-5～表6-9。 表 6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 工种; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 辅助工; 添硅藻土; 8.2; 硅藻土粉尘. 2; 添白土; 7.6; 其他粉尘. 表 6-6 粉尘检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 辅助工; 添硅 藻土; 硅藻土粉尘; 总尘; 0.5; 1.0-1.5; 0.1; 0.2; 6; 2; 符合. 添白土; 其他粉尘; 总尘; 0.5; 3.6-4.3; 0.2-0.3; 0.5; 8; 2; 符合. 表6-7 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果(mg/m3); 职业接触限值(mg/m3); 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; CMAC; PC-TWA; MAC; PC-STEL. 脱酸操作工; 二层 巡检; 磷酸; 6.0; 0.9-1.0; 1.0; 0.7; --; 1; -; 3; 符合. 辅助工; 配碱液; 氢氧化钠; 0.5; 0.05; --; --; 0.05; --; 2; --; 符合. 表6-8 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 脱酸操作工; 控制室; 1.0; 73.4-73.8; 82.2-82.7; 85; 符合. 二层巡检; 6.0; 83.4-83.9; 符合. 2; 脱色操作工; 控制室; 5.0; 73.4-73.8; 78.8-79.1; 85; 符合. 二层巡检; 2.0; 83.9-84.3; 85; 符合. 3; 脱臭、脱蜡操作工; 控制室; 4.0; 73.4-73.8; 80.0-80.3; 85; 符合. 二层巡检; 3.0; 83.6-83.9; 符合. 三层巡检; 0.1; 84.0-84.1; 符合. 4; 辅助工; 配碱液; 0.5; 82.3-83.0; 82.2-82.4; 85; 符合. 一层巡检; 5.0; 83.9-84.1; 符合. 表6-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 脱酸操作工; 二层巡检; 6.0; 75; Ⅰ级; 23.4-23.5; 23.4-23.5; 31; 符合. 脱色操作工; 二层巡检; 2.0; 25; Ⅰ级; 23.5-23.6; 23.5-23.6; 33; 符合. 脱臭、脱蜡操作工; 二层巡检; 3.0; 38; Ⅰ级; 24.0-24.4; 24.0-24.4; 32; 符合. 由检测结果可知，精炼车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中脱色操作工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业，脱酸操作工、脱色操作工、脱臭、脱蜡操作工接触的高温在职业接触限制内不属于高温作业。 （2）小包装车间 小包装车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-10。 表6-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 包装工; 外包装; 7.0; 83.6-83.9; 83.0-83.6; 85; 符合. 由检测结果可知，小包装车间劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （3）吹瓶车间 吹瓶车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-11。 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 吹瓶操作工1#; 吹瓶; 7.0; 88.3-88.7; 87.6-88.1; 85; 不符合. 吹瓶操作工2#; 吹瓶; 7.0; 86.7-88.0; 86.1-87.4; 85; 不符合. 吹瓶操作工4#; 吹瓶; 7.0; 88.4-88.8; 87.1-88.2; 85; 不符合. 带班长; 空压机房; 0.2; 83.4-83.7; 67.4-67.7; 85; 符合. 由检测结果可知，吹瓶车间除带班长接触的噪声强度符合国家职业接触限值规定外；其他岗位劳动者接触的噪声强度均不符合国家职业接触限值规定，带班长8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、紫外辐射、臭氧、工频电场、硫化氢、硫酸、三氯甲烷、异丙醇、丙酮、氢氧化钠、噪声，检测结果见表6-12～表6-16。 表 6-12 粉尘检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 焊接岗位; 电焊烟尘; 总尘; 0.2; 4.8-5.9; 0.1; 1.0-1.2; 4; 2; 符合. 表6-13 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间 (h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CMAC (mg/m3); CTWA (mg/m3); 超限 倍数; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3); 超限倍数. 检验员; 品控室; 硫酸; 7.0; ＜0.13; ＜0.13; --; ＜0.1; --; 1; 2; --; --; 符合. 异丙醇; 7.0; ＜0.3; ＜0.3; --; ＜0.06; --; 350; 700; --; --; 符合. 丙酮; 7.0; ＜6.7; ＜6.7; --; ＜1.5; --; 300; 450; --; --; 符合. 三氯甲烷; 7.0; ＜10; --; --; ＜6.7; --; 20; --; --; 2.0; 符合. 污水处理巡检工; 污水处理区配碱液; 氢氧化钠; 0.5; 0.07; --; 0.07; --; --; --; --; 2; --; 符合. 硫酸; 4.0; ＜0.13; ＜0.13; --; ＜0.06; --; 1; 2; --; --; 符合. 硫化氢; 4.0; 2.1-2.7; --; 2.1-2.7; --; --; --; --; 10; --; 符合. 污泥压过滤巡检工; 污泥压过滤区; 硫酸; 4.0; ＜0.13; ＜0.13; --; ＜0.06; --; 1; 2; --; --; 符合. 硫化氢; 4.0; 1.6-2.1; --; 1.6-2.1; --; --; --; --; 10; --; 符合. 焊接工; 焊接 岗位; 二氧化氮; 0.2; 0.07-0.08; 0.06; --; 0.002; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.2; 0.047-0.051; --; --; 0.001; 0.3; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.2; 0.18-0.24; --; 0.18-0.24; --; --; --; --; 0.3; --; 符合. 一氧化碳; 0.2; 10.8-12.6; 13.5-15.8; --; 0.3-0.4; --; 20; 30; --; --; 符合. 注：硫酸的最低检出浓度为0.13mg/m3（采样75L空气），异丙醇的最低检出浓度为0.3mg/m3（采样1.5L空气），丙酮的最低检出浓度为6.7mg/m3（采样1.5L空气），三氯甲烷的最低检出浓度为10mg/m3（采样4.5L空气）。. 表6-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.2; 0.07; 5; 符合. 表6-15 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间 （h/d）; 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 焊接岗位; 紫外辐射; 0.2; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表6-16 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 污水处理巡检工; 污水处理配碱液岗位; 4.0; 72.3-73.1; 69.3-70.1; 85; 符合. 污泥压过滤巡检工; 污泥压过滤岗位; 4.0; 78.9-80.1; 75.9-77.1; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘和化学物浓度、工频电场、紫外辐射和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中污水处理巡检工和污泥压过滤巡检工8h/d噪声暴露等效声级均＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| --- | --- |

| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 吹瓶车间吹瓶工接触的噪声强度不符合职业接触限值规定. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 体检危害因素种类及人数不全，未发现上岗前、离岗时的职业健康检查资料，尚未取得2017年度职业健康复查报告. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 未进行日常监测. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行职业卫生评价. 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目投产后，应按照现有的职业卫生管理制度要求加强管理，定期组织岗位工人进行职业卫生教育培训及职业健康检查，并对作业场所职业病危害因素进行日常监测。 （3）在设计阶段应补充和完善本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （4）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内进行职业病危害控制效果评价。 （5）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |
| --- | --- |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.10.24 | 楚春胜 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2016年11月4日-6日 | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2016年11月4日-6日 | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 牛浩 |  |  |