职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区江苏北路1号 联系人：李大鹏 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司（以下简称“该公司”）位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区江苏北路1号，成立于2005年4月29日，主要以大麦为原料进行深加工，是专业啤酒麦芽生产企业，年产麦芽约5万吨。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：谷物粉尘、煤尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧、硫酸、氢氧化钠、氯气、盐酸、二氧化硫、硫化氢、氨。 （2）物理因素：噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）原料平房仓 原料平房仓存在的职业病危害因素为谷物粉尘和噪声，检测结果见表6-5、表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 谷物 粉尘; 总尘; 地下卸料刮板机巡检; 0.5; 1.4-1.8; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 提升机巡检; 0.5; 1.1-1.5. 平房仓楼顶刮板机前段巡检; 0.5; 0.4-0.7. 平房仓楼顶刮板机中段巡检; 0.5; 0.3-0.6. 平房仓楼顶刮板机后段巡检; 0.5; 0.5-0.8. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 地下卸料刮板机巡检; 0.5; 86.5-87.2; 79.0-79.3; 85; 符合. 提升机巡检; 0.5; 84.2-84.4. 平房仓楼顶刮板机前段巡检; 0.5; 82.3-82.5. 平房仓楼顶刮板机中段巡检; 0.5; 84.2-84.4. 平房仓楼顶刮板机后段巡检; 0.5; 80.7-80.9. 由检测结果可知，原料平房仓巡检工接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；其8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （2）麦芽生产车间 麦芽生产车间存在的职业病危害因素为谷物粉尘和噪声，检测结果见表6-7、表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 谷物 粉尘; 总尘; 地下出仓刮板机前段巡检; 0.5; 1.1-1.4; 0.2; 0.4-0.6; 4; 2; 符合. 地下出仓刮板机中段巡检; 0.5; 1.2-1.6. 地下出仓刮板机后段巡检; 0.5; 1.0-1.4. 提升机巡检; 0.5; 1.8-2.4. 巡检工; 谷物 粉尘; 总尘; 原料初选间巡检; 0.5; 0.8-1.2; 0.2; 0.4; 4; 2; 符合. 原料去石间巡检; 0.5; 1.1-1.5. 原料分级间巡检; 0.5; 1.5-1.8. 原料称量间巡检; 0.5; 0.9-1.1. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 地下出仓刮板机前段巡检; 0.5; 83.2-84.0; 76.9-77.2; 85; 符合. 地下出仓刮板机中段巡检; 0.5; 82.4. 地下出仓刮板机后段巡检; 0.5; 83.5-83.7. 提升机巡检; 0.5; 82.6. 巡检工; 原料初选间巡检; 0.5; 78.2-78.8; 79.0-79.4; 85; 符合. 原料去石间巡检; 0.5; 79.1-79.3. 原料分级间巡检; 0.5; 78.3-78.5. 原料称量间巡检; 0.5; 74.3-74.5. 五楼浸麦间巡检; 0.5; 90.2-90.6. 巡检工; 三楼空压机巡检; 0.5; 88.3-88.5; 82.6-82.7; 85; 符合. 三楼罗茨风机巡检; 0.5; 87.4-87.5. 二楼发芽箱巡检; 0.5; 87.9-88.1. 一楼风机巡检; 0.5; 90.2-90.3. 操作工; 生产车间中控室; 7.0; 70.4-70.7; 69.8-70.1; 85; 符合. 由检测结果可知，麦芽生产车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；地下出仓刮板机巡检岗位劳动者、原料初选间巡检岗位劳动者和生产车间中控室岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （3）除根车间 除根车间存在的职业病危害因素为谷物粉尘和噪声，检测结果见表6-9、表6-10。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 谷物 粉尘; 总尘; 除根间巡检; 0.5; 1.1-1.5; 0.2; 0.4; 4; 2; 符合. 成品筛分间巡检; 0.5; 1.0-1.2. 一楼斗提机（4-1）旁; 0.5; 1.1-1.5. 自动包装机巡检; 0.5; 1.0-1.3. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 除根间巡检; 0.5; 86.3-86.4; 79.3-79.4; 85; 符合. 成品筛分间巡检; 0.5; 87.3. 一楼斗提机（4-1）旁; 0.5; 84.5-84.6. 自动包装机巡检; 0.5; 80.3-80.4. 由检测结果可知，除根车间巡检工接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；其8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （4）成品库 成品库存在的职业病危害因素为谷物粉尘，检测结果见表6-11。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 谷物 粉尘; 总尘; 码垛; 6.0; 1.1-1.5; 0.5-0.8; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 叉车司机; 谷物 粉尘; 总尘; 叉车转运; 6.0; 0.8-1.2; 0.4-0.7; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 由检测结果可知，成品库操作工和叉车司机接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为煤尘、谷物粉尘、电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、硫酸、氢氧化钠、氯气、盐酸、二氧化硫、氨、噪声、高温、工频电场，检测结果见表6-12～表6-17。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 谷物 粉尘; 总尘; 干燥炉麦芽出炉; 1.0; 0.8-1.0; 0.08-0.09; 0.2; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 维修 电焊; 0.5; 0.8-1.4; 0.05-0.09; 0.2-0.4; 4; 2; 符合. 司炉工; 煤尘; 总尘; 锅炉房控制室; 4.0; 0.8-1.1; 1.0-1.3; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 锅炉前; 3.0; 1.9-2.3. 呼尘; 锅炉房控制室; 4.0; 0.43- 0.60; 0.82-1.04; 0.6-0.7; 2.5; 2; 符合. 锅炉前; 3.0; 1.47- 1.73. 表6-13 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 维修间维修电焊; 臭氧; 0.5; 0.14- 0.16; --; 0.14- 0.16; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 5.6-6.1; 5.6-6.1; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.042- 0.050; --; 0.003; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 操作工; 制冷车间氨储罐巡检; 氨; 0.5; 1.9-2.2; 1.9-2.2; 0.1; —; 20; 30; —; 符合. 化验员; 化验室; 硫酸; 0.1; ＜0.4; ＜0.4; ＜0.005; —; 1; 2; —; 符合. 氢氧化钠; 0.1; ＜0.02; --; ＜0.02; --; 2; --; --; 符合. 氯气; 0.1; ＜0.4; --; ＜0.4; --; 1; --; --; 符合. 盐酸; 0.1; ＜1.34; --; ＜1.34; --; 7.5; --; --; 符合. 操作工; 污水处理站控制室; 硫化氢; 6.0; ＜0.6; --; ＜0.6; --; 10; --; --; 符合. 污水处理站风机间巡检; 硫化氢; 0.5; ＜0.6. 污水处理站组合池巡检; 硫化氢; 0.5; ＜0.6. 司炉工; 锅炉房控制室; 一氧化碳; 4.0; 5.9-7.2; 7.9-8.6; 5.9-6.8; —; 20; 30; —; 符合. 锅炉前; 3.0; 7.9-8.6. 司炉工; 锅炉房控制室; 二氧化硫; 4.0; 1.7-1.8; 2.8-2.9; 1.9-2.0; —; 5; 10; —; 符合. 锅炉前; 3.0; 2.8-2.9. 注：硫酸的最低检出浓度为0.4mg/m3（采样30.0L空气）；硫化氢的最低检出浓度为0.6mg/m3（采样7.5L空气）；氯气的最低检出浓度为0.4mg/m3（采样3.0L空气）；盐酸的最低检出浓度为1.34mg/m3（采样3.0L空气）；氢氧化钠的最低检出浓度为0.02mg/m3（采样体积30.0L）。. 表6-14 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 制冷车间制冷压缩机组; 0.5; 86.6-86.9; 75.2-75.5; 85; 符合. 制冷车间控制室; 6.0; 67.6-68.2. 巡检工; 干燥炉麦芽出炉; 1.0; 79.1-79.5; 70.1-70.5; 85; 符合. 操作工; 污水处理站控制室; 6.0; 70.4-70.8; 79.3-79.6; 85; 符合. 污水处理站风机间巡检; 0.5; 90.4-90.7. 污水处理站组合池巡检; 0.5; 81.4-82.1. 司炉工; 锅炉房控制室; 4.0; 69.3-69.6; 73.9-74.3; 85; 符合. 锅炉前; 3.0; 77.3-77.8. 表6-15 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 巡检工; 干燥炉麦芽出炉; 1.0; 25; Ⅰ级; 28.1-28.5; 28.1-28.5; 33; 符合. 表6-16 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-17 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现离岗人员的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应尽快安排接触职业病危害因素未进行职业健康检查的劳动者进行在岗期间的职业健康检查；如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门进行职业病危害因素系统申报和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.10 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年7月15日-17日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2017年7月15日-20日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 周同 |
| 建设单位陪同人 |  | 李大鹏 |  |  |  |