职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市天源水泥厂 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于青龙满族自治县祖山镇山神庙村 联系人：徐工 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市天源水泥厂（原青龙水泥厂，以下简称“该水泥厂”）建成于1970年，位于青龙满族自治县祖山镇山神庙村，2002年改制为私营企业，并更为现名。主要产品为普通硅酸水泥及复合硅酸盐水泥，年产水泥13x104t，产品主要销往秦皇岛市及辽宁省的部分地区。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、水泥粉尘、石膏粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、臭氧、锰及其化合物。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）水泥车间 水泥车间存在的粉尘和噪声检测结果见表6-4～表6-7。 表6-4 石膏粉尘检测结果 工种/岗位; 采样点/ 检测地点; 检测 项目; 检测 结果 （mg/m3）; 接触 时间 （h/d）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; 职业接触限值; 判定 结果. PC-TWA （mg/m3）; 超限 倍数. 铲车司机; 水泥车间石膏上料; 石膏粉尘（总尘浓度）; 1.2-1.6; 1.0; 0.1-0.2; 0.2; 8; 2; 符合. 铲车司机; 水泥车间石膏上料; 石膏粉尘（呼尘浓度）; 1.0-1.3; 1.0; 0.08-0.1; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 表6-5 矽尘检测结果 工种/岗位; 采样点/ 检测地点; 检测 项目; 检测 结果 （mg/m3）; 接触 时间 （h/d）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; 职业接触限值; 判定 结果. PC-TWA （mg/m3）; 超限 倍数. 铲车司机; 水泥车间熟料上料; 矽尘（总尘浓度）; 1.5-1.7; 3.0; 0.4-0.6; 1.5-1.7; 1; 2; 符合. 水泥车间矿渣上料; 1.2-1.5; 1.0. 磨机工; 水泥车间磨机巡检; 矽尘（总尘浓度）; 1.2-1.6; 6.0; 0.6-0.8; 1.3-1.6; 符合. 铲车司机; 水泥车间熟料上料; 矽尘（呼尘浓度）; 1.17-1.20; 3.0; 0.28-0.39; 1.7; 0.7; 2; 符合. 水泥车间矿渣上料; 0.9-1.14; 1.0. 磨机工; 水泥车间磨机巡检; 矽尘（呼尘浓度）; 0.97-1.27; 6.0; 0.43-0.50; 1.4-1.8; 符合. 注：该水泥厂自2015年以来原辅材料、生产工艺、主要生产设备等均未发生变化，因此，本次报告游离二氧化硅数据采用2015年定期检测数据。定期检测报告DQ2015021检测粉尘游离二氧化硅含量分别为大库矿渣入料12.0%；大库熟料入料12.9%；包装车间装包工作位9.5%；包装车间装车工作位9.0%。 表6-6 水泥粉尘检测结果 工种/岗位; 采样点/ 检测地点; 检测 项目; 检测 结果 （mg/m3）; 接触 时间 （h/d）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; 职业接触限值; 判定 结果. PC-TWA （mg/m3）; 超限 倍数. 输送工; 水泥车间提升机巡检; 水泥粉尘（总尘浓度）; 1.3-1.5; 1.0; 0.4-0.5; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 水泥车间空气斜槽巡检; 2.0-2.3; 1.0. 水泥车间给料机巡检; 1.2-1.5; 1.0. 输送工; 水泥车间提升机巡检; 水泥粉尘（呼尘浓度）; 0.97-1.21; 1.0; 0.33-0.35; 0.8-1.0; 1.5; 2; 符合. 水泥车间空气斜槽巡检; 0.90-1.57; 1.0. 水泥车间给料机巡检; 0.87-1.17; 1.0. 表6-7 噪声检测结果 工种/ 岗位; 采样对象/ 采样点; 检测 项目; 检测结果 dB（A）; 接触时间 （h/d）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB(A); 判定结果. 铲车司机; 水泥车间熟料上料; 噪声; 83.8-84.4; 3.0; 81.8-82.3; 85; 符合. 水泥车间矿渣上料; 83.4-84.5; 1.0. 水泥车间石膏上料; 83.8-84.2; 1.0. 磨机工; 水泥车间磨机巡检; 噪声; 95.7-96.2; 6.0; 94.5-95.0; 85; 不符合. 输送工; 水泥车间提升机巡检; 噪声; 82.4-82.8; 1.0; 77.9-78.3; 85; 符合. 水泥车间空气斜槽巡检; 81.8-82.6; 1.0. 水泥车间给料机巡检; 82.3-82.5; 1.0. 由检测结果可知，水泥车间劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值规定；水泥车间磨机工接触的噪声强度超过国家接触限值的规定，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家接触限值的规定，其中输送工接触的的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 噪声超标原因：目前现有的球磨工艺导致生产性噪声较大。 （2）包装车间 储运车间存在的粉尘和噪声检测结果见表6-8～表6-9。 表6-8 粉尘检测结果 工种/岗位; 采样点/ 检测地点; 检测 项目; 检测 结果 （mg/m3）; 接触 时间 （h/d）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; 职业接触限值; 判定 结果. PC-TWA （mg/m3）; 超限 倍数. 插嘴工; 包装车间包装; 水泥粉尘（总尘浓度）; 8.2-9.3; 5.0; 4.3-4.6; 2.2-2.3; 4; 2; 不符合. 装车工; 包装车间装车; 水泥粉尘（总尘浓度）; 5.2-6.8; 5.0; 2.9-3.5; 1.5-1.7; 4; 2; 符合. 插嘴工; 包装车间包装; 水泥粉尘（呼尘浓度）; 3.88-4.14; 5.0; 2.32-2.38; 2.7-2.8; 1.5; 2; 不符合. 装车工; 包装车间装车; 水泥粉尘（呼尘浓度）; 3.68-3.88; 5.0; 2.14-2.19; 2.5-2.6; 1.5; 2; 不符合. 表6-9 噪声检测结果 工种/岗位; 采样对象/采样点; 检测 项目; 检测结果dB（A）; 接触时间（h/d）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB(A); 判定结果. 插嘴工; 包装车间包装; 噪声; 84.2-84.7; 5.0; 82.2-82.7; 85; 符合. 装车工; 包装车间装车; 噪声; 80.0-80.6; 5.0; 78.0-78.6; 符合. 由检测结果可知，包装车间插嘴工接触的水泥粉尘的总尘和呼尘的浓度均超过国家接触限值；装车工接触的水泥粉尘的总尘浓度符合国家接触限值，呼尘超过国家接触限值。劳动者接触的噪声强度均符合国家接触限值的规定，其中装车工接触的的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。粉尘超标原因：由于生产设备老化，密闭不严，造成粉尘外逸；除尘设备选型不合适，除尘器风机功率不足，导致除尘效果不佳。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、工频电场、紫外辐射、噪声，检测结果见表6-10～表6-14。 表6-10 电焊烟尘检测结果 单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 公辅工程; 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 维修车间电焊; 1.0; 1.0-1.4; 0.1; 0.2-0.4; 4; 2; 符合. 表6-11 化学物质检测结果 单元; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CSTEL（mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 公辅工程; 维修工; 一氧化碳; 维修车间电焊; 1.0; 5.6-6.4; 5.6-6.4; 0.7-0.8; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.04; 0.04; 0.005; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.057- 0.064; --; 0.007-0.008; 0.4; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 1.0; 0.07-0.08; --; 0.07-0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 表6-12 噪声检测结果 单元; 工种; 检测地点; 检测结果 dB（A）; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 公辅工程; 电工; 空压机房巡检; 90.4-90.7; 0.5; 78.4-78.7; 85; 符合. 表6-13 紫外辐射检测结果 单元; 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 公辅工程; 维修工; 维修车间电焊; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-14 工频电场检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 公辅工程; 电工; 配电室巡检; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度、噪声、工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定；空压机巡检岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 插嘴工、装车工接触的粉尘浓度，磨机工接触的噪声强度超标. 5.职业病防护设施; 基本符合; 包装车间除尘器与现场不匹配. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前、离岗时体检资料. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; 已落实. 建 议： （1）插嘴、装车岗位劳动者接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值的规定，应在以上岗位加强通风，确保除尘器正常运行，加强防护设施的检/维修，同时保留记录，重点监督岗位劳动者防护用品的佩戴，同时合理调整工作制度，减少劳动者接触职业病危害因素的时间。 （2）应加强作业岗位的清洁卫生，地面经常保持清洁湿润，及时清理地面、墙壁和设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害。 （3）应调整工作制度，使之符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.12 |  | 周同 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年7月28日-30日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2017年7月28日-8月2日 |  | 陈青丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 周同 |
| 建设单位陪同人 |  | 徐宏新 |  |  |  |