职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区鄱阳湖路2号 联系人：周斌 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛秦冶重工有限公司（以下简称“该公司”）成立于2008年10月。主营业务是冶金专用设备、冶金阀门、机械设备、金属结构件等制造。年生产机械产品总量共计54000吨，包括：年产冶金车辆13000吨、无料钟炉顶设备6000吨、干熄焦配套设备6000吨、冶金阀门20000吨，旋风流渣式燃煤装置（燃烧器）4000吨，大型设备配套加工件5000吨。该公司自2014年评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、水泥粉尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧、甲苯、二甲苯、苯、乙苯、丁醇 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）冶金阀门联合厂房 冶金阀门联合厂房车间存在的职业病危害因素为粉尘、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、甲苯、乙苯、二甲苯、苯、丁醇、紫外辐射和噪声，检测结果见表6-4～6-8。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 炉顶 电焊; 6.0; 1.5-1.6; 0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊 1班; 6.0; 1.4-1.6; 0.7; 0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊 2班; 6.0; 1.4-1.7; 0.7-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊 3班; 6.0; 1.5-1.7; 0.7-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 铆工; 电焊烟尘; 总尘; 炉顶铆工班; 6.0; 1.5-1.6; 0.7-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 铆工; 电焊烟尘; 总尘; 铆工 1班; 6.0; 1.5-1.7; 0.7-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 铆工; 电焊烟尘; 总尘; 铆工 2班; 6.0; 1.5-1.7; 0.7-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 铆工; 电焊烟尘; 总尘; 铆工 3班; 6.0; 1.5-1.8; 0.7-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 阀板电焊班; 6.0; 1.5-1.7; 0.7-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 铆工; 电焊烟尘; 总尘; 阀板铆工班; 6.0; 1.5-1.7; 0.7-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 密封圈作业区电焊; 6.0; 1.6-1.8; 0.6-0.7; 0.4; 4; 2; 符合. 卷板工; 其他粉尘; 总尘; 卷板; 6.0; 3.0-3.2; 1.4-1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 剪板工; 其他粉尘; 总尘; 剪板; 4.0; 3.2-3.3; 1.0; 0.4; 8; 2; 符合. 下料工; 其他粉尘; 总尘; 数控切割下料; 7.0; 2.9-3.3; 1.7-1.8; 0.4; 8; 2; 符合. 打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 打磨; 6.0; 3.1-3.2; 1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 密封圈作业区打磨; 6.0; 3.1-3.3; 1.5-1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 炉顶电焊班; 臭氧; 6.0; 0.10- 0.13; —; 0.12- 0.13; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 9.9- 10.4; 9.9- 10.4; 7.4-7.8; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.078- 0.092; —; 0.058- 0.068; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 电焊工; 电焊1班; 臭氧; 6.0; 0.10- 0.12; —; 0.11- 0.12; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 9.8- 10.1; 9.8- 10.1; 7.4-7.6; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.079- 0.087; —; 0.060- 0.065; 0.5- 0.6; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 电焊工; 电焊2班; 臭氧; 6.0; 0.10- 0.12; —; 0.11- 0.12; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 10.1- 10.4; 10.1- 10.4; 7.6-7.8; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.076- 0.086; —; 0.058- 0.063; 0.5- 0.6; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 电焊工; 电焊3班; 臭氧; 6.0; 0.11- 0.12; —; 0.12; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 8.9- 10.5; 8.9- 10.5; 6.7-7.9; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.074- 0.088; —; 0.056- 0.064; 0.5- 0.6; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 铆工; 炉顶铆工班; 臭氧; 6.0; 0.20- 0.22; —; 0.21- 0.22; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 8.6-9.0; 8.6- 9.0; 6.4-6.8; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.074- 0.092; —; 0.056- 0.068; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.6; 0.6; 0.45; —; 5; 10; —; 符合. 铆工; 铆工1班; 臭氧; 6.0; 0.11- 0.13; —; 0.12- 0.13; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 8.5-8.6; 8.5- 8.6; 6.4; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.067- 0.086; —; 0.051- 0.063; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 铆工; 铆工2班; 臭氧; 6.0; 0.10- 0.12; —; 0.11- 0.12; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 8.6-9.0; 8.6- 9.0; 6.4-6.8; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.070- 0.087; —; 0.053- 0.064; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 铆工; 铆工3班; 臭氧; 6.0; 0.10- 0.12; —; 0.12; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 8.6-9.1; 8.6- 9.1; 6.4-6.8; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.071- 0.087; —; 0.054- 0.064; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 电焊工; 阀板电焊班; 臭氧; 6.0; 0.10- 0.12; —; 0.11- 0.12; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 9.9-10.1; 9.9- 10.1; 7.4-7.6; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.071- 0.091; —; 0.054- 0.066; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 铆工; 阀板铆工班; 臭氧; 6.0; 0.11- 0.12; —; 0.12- 0.13; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 8.5-8.9; 8.5- 8.9; 6.4-6.7; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.071- 0.090; —; 0.054- 0.067; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 电焊工; 密封圈区的电焊; 臭氧; 6.0; 0.11- 0.13; —; 0.11- 0.13; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 9.7- 10.1; 9.7- 10.1; 7.3-7.6; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.075- 0.087; —; 0.058- 0.065; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 喷漆工; 喷漆; 甲苯; 3.0; 14.3- 15.5; 14.8- 15.5; 1.0-1.1; —; 50; 100; —; 符合. 调漆; 0.5; 14.2- 14.8; —; —; 符合. 喷漆; 乙苯; 3.0; 9.4- 14.2; 13.5- 15.0; 1.0-1.1; —; 50; 100; —; 符合. 调漆; 0.5; 13.5- 15.0; —; —; 符合. 喷漆; 二甲苯; 3.0; 38.8- 42.6; 40.9- 42.6; 3.0-3.3; —; 50; 100; —; 符合. 调漆; 0.5; 39.8- 41.2; —; —; 符合. 喷漆; 苯; 3.0; 8.1-9.2; 8.1-9.2; 0.8-1.0; —; 6; 10; —; 符合. 调漆; 0.5; 5.9-9.2. 喷漆; 丁醇; 3.0; ＜0.4; —; ＜0.04; 0.1; 100; —; 1.5; 符合. 调漆; 0.5; 9.5. 表6-6 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 炉顶电焊班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 电焊1班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 电焊2班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 电焊3班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 组装工; 炉顶铆工班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 铆工; 铆工1班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 铆工; 铆工2班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 铆工; 铆工3班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 阀板电焊班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 铆工; 阀板铆工班; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 密封圈区电焊; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铆工; 炉顶铆工班; 6.0; 85.2-85.6; 84.0-84.4; 85; 符合. 铆工; 铆工1班; 6.0; 85.3-85.4; 84.1-84.2; 85; 符合. 铆工; 铆工2班; 6.0; 85.4-85.5; 84.2-84.3; 85; 符合. 铆工; 铆工3班; 6.0; 85.4-85.5; 84.2-84.3; 85; 符合. 卷板工; 卷板; 6.0; 83.6-83.8; 82.4-82.6; 85; 符合. 剪板工; 剪板; 4.0; 87.7-87.9; 84.7-84.9; 85; 符合. 下料工; 数控切割下料; 7.0; 84.5-84.6; 83.9-84.0; 85; 符合. 铆工; 阀板铆工班; 4.0; 85.2-85.5; 84.0-84.3; 85; 符合. 操作工; 热处理; 6.0; 83.4; 82.2; 85; 符合. 装配工; 装配; 6.0; 84.4-84.7; 83.2-83.5; 85; 符合. 打磨工; 打磨; 6.0; 90.2-90.4; 89.0-89.2; 85; 不符合. 下料工; 密封圈作业区下料; 6.0; 82.4-82.5; 81.2-81.3; 85; 符合. 操作工; 密封圈作业区压型; 6.0; 81.4-81.9; 80.2-80.7; 85; 符合. 打磨工; 密封圈作业区打磨; 6.0; 81.5-81.6; 80.3-80.4; 85; 符合. 操作工; 天车; 6.0; 84.3-845; 83.1-83.3; 85; 符合. 表6-8 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 热处理; 6.0; 100; Ⅰ级; 29.0-29.1; 29.0-29.1; 31; 符合. 由检测结果可知，冶金阀门联合厂房各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，紫外辐射、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。除打磨工8h/d噪声暴露等效声级大于85dB（A）不符合国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）冶金设备车间 冶金设备车间存在的职业病危害因素为粉尘、化学物、紫外辐射和噪声，检测结果见表6-9～6-13。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 补焊; 6.0; 1.6-1.7; 0.6-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 抛丸工; 其他粉尘; 总尘; 抛丸室; 6.0; 3.0-3.3; 1.4; 0.4; 8; 2; 符合. 喷丸工; 其他粉尘; 总尘; 喷丸操作台; 6.0; 3.1-3.3; 1.2-1.4; 0.4; 8; 2; 符合. 打磨工; 砂轮粉尘; 总尘; 打磨; 6.0; 3.0-3.3; 1.5-1.6; 0.4; 4; 2; 符合. 操作工; 水泥粉尘; 总尘; 填补水泥; 7.0; 1.4-1.6; 0.9; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 0.67- 0.69; 0.49-0.52; 0.4-0.5; 1.5; 2; 符合. 表6-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 补焊; 臭氧; 6.0; 0.11- 0.12; —; 0.12; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 6.0; 9.8- 10.1; 9.8- 10.1; 7.4-7.6; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 6.0; 0.078- 0.093; —; 0.060- 0.070; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.1; 0.08; —; 5; 10; —; 符合. 喷漆工; 喷漆; 甲苯; 3.0; 14.4- 15.5; 51.8- 53.6; 1.4-1.7; —; 50; 100; —; 符合. 调漆; 0.5; 51.8- 53.6; —; —; 符合. 喷漆; 乙苯; 3.0; 13.2- 15.1; 52.9- 54.7; 0.6-1.6; —; 50; 100; —; 符合. 调漆; 0.5; 52.9- 54.7; —; —; 符合. 喷漆; 二甲苯; 3.0; 43.4- 45.9; 89.3- 96.0; 4.7-4.9; —; 50; 100; —; 符合. 调漆; 0.5; 89.3- 96.0; —; —; 符合. 喷漆; 苯; 3.0; 8.1-8.2; 8.1- 8.6; 0.6-0.8; —; 6; 10; —; 符合. 调漆; 0.5; 6.7-8.6; 符合. 喷漆; 丁醇; 3.0; 41.4- 43.2; —; ＜0.04; 0.4; 100; —; 1.5; 符合. 调漆; 0.5; ＜0.4; 符合. 表6-11 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 补焊; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 填补水泥操作; 7.0; 75.6-75.7; 75.0-75.1; 85; 符合. 打磨工; 打磨; 6.0; 90.2-90.4; 89.0-89.2; 85; 不符合. 操作工; 喷丸操作台; 6.0; 89.5-89.9; 88.3-88.7; 85; 不符合. 操作工; 热处理; 6.0; 74.6-74.7; 73.4-73.5; 85; 符合. 抛丸工; 抛丸室; 6.0; 74.5-74.8; 73.3-73.6; 85; 符合. 操作工; 天车; 4.0; 78.5-78.7; 77.3-77.5; 85; 符合. 表6-13 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 热处理; 6.0; 100; Ⅰ级; 28.8-28.9; 28.8-28.9; 31; 符合. 由检测结果可知，冶金设备车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。除打磨工、喷丸操作台操作工8h/d噪声暴露等效声级大于85dB（A）不符合国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）机加工车间 机加工车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-14～6-15 表6-14 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 磨床工; 其他粉尘; 总尘; 磨床; 6.0; 2.9-3.4; 1.4-1.5; 0.4; 8; 2; 符合. 车床工; 其他粉尘; 总尘; 车床; 6.0; 3.1-3.3; 1.4-1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 立车工; 其他粉尘; 总尘; 双柱立车加工; 6.0; 3.0-3.4; 1.4; 0.4; 8; 2; 符合. 镗床工; 其他粉尘; 总尘; 镗床 加工; 6.0; 2.9-3.3; 1.4-1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 钻床工; 其他粉尘; 总尘; 钻床 加工; 6.0; 2.9-3.4; 1.4-1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 龙门铣工; 其他粉尘; 总尘; 8米龙 门铣; 6.0; 3.1-3.4; 1.4-1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 龙门铣工; 其他粉尘; 总尘; 龙门铣; 6.0; 3.0-3.4; 1.4-1.5; 0.4; 8; 2; 符合. 线锯工; 其他粉尘; 总尘; 线锯; 6.0; 3.0-3.3; 1.4-1.5; 0.4; 8; 2; 符合. 砂轮工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮房; 6.0; 3.1-3.3; 1.5-1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-15 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 磨床工; 磨床; 6.0; 76.5-76.8; 75.3-75.6; 85; 符合. 车床工; 车床; 6.0; 80.3-80.5; 79.1-79.3; 85; 符合. 立车工; 双柱立车加工; 6.0; 78.6; 77.4; 85; 符合. 镗床工; 镗床加工; 6.0; 79.2-79.5; 78.0-78.3; 85; 符合. 钻床工; 钻床加工; 6.0; 83.4-83.6; 82.2-82.4; 85; 符合. 龙门铣工; 8米龙门铣; 6.0; 78.4-78.5; 77.2-77.3; 85; 符合. 龙门铣工; 龙门铣; 6.0; 82.5-82.6; 81.3-81.4; 85; 符合. 线锯工; 线锯; 6.0; 79.4-79.5; 78.2-78.3; 85; 符合. 砂轮工; 砂轮房; 6.0; 86.4-86.6; 85.2-85.4; 85; 不符合. 天车工; 天车; 6.0; 72.6-72.8; 71.4-71.6; 85; 符合. 由检测结果可知，机加工车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；接触噪声强度除砂轮工8h/d噪声暴露等效声级大于85dB（A）外，其他各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为甲苯、二甲苯、丁醇、苯、乙苯、噪声、工频电场，检测结果见表6-16～6-18。 表6-16 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 巡检工; 危化库房; 甲苯; 0.5; 34.1- 36.2; 34.1- 36.2; 2.1- 2.3; —; 50; 100; —; 符合. 乙苯; 0.5; 22.7- 34.2; 22.7- 34.2; 1.7- 2.1; —; 50; 100; —; 符合. 二甲苯; 0.5; 78.5- 90.6; 78.5- 90.6; 4.9- 5.7; —; 50; 100; —; 符合. 苯; 0.5; 6.5- 7.4; 6.5- 7.4; 0.4- 0.5; —; 50; 100; —; 符合. 丁醇; 0.5; 43.4- 45.9; —; ＜0.02; ＜0.004; 100; —; 1.5; 符合. 表6-17 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 气体车间值班室; 7.0; 67.6-67.8; 67.0-67.2; 85; 符合. 巡检工; 氧压机间; 1.0; 89.4-89.6; 83.6-83.8; 85; 符合. 空压机间; 1.0; 89.7-89.9; 符合. 表6-18 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的化学物浓度和噪声、工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 冶金阀门联合厂房打磨工、冶金设备车间打磨工，机加工车间砂轮工接触的噪声超过国家职业接触限值的规定，在佩戴3M1270耳塞后能够达到合格的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现上岗前和离岗时的职业健康检查资料. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; 已按评价建议落实. 建 议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，尤其噪声超标的岗位佩戴3M1270耳塞，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，对需要复查人员，及时进行复查并完善职业健康监护档案。 （3）尽快到当地安全生产监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备、材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报，重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.20 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年8月28日-30日 |  | 李宗泽 周永军 |  |
| 检 测 |  | 2017年8月28日-9月4日 |  | 楚春胜 李海燕 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘晨 |  |  |  |