职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表
	评价机构名称
	秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司

	评价机构资质证书编号
	（冀）安职技字（2014）第B-0019号

	评价项目基本情况

	建设单位名称
	承德市广通燃料投资有限责任公司公交加油站

	项目地理位置及联系人
	项目位于河北省承德市双桥区水泉沟镇高庙村

联系人：王宏伟

	项目名称
及简介
	承德市广通燃料投资有限责任公司公交加油站（以下简称“建设单位”）位于河北省承德市双桥区水泉沟镇高庙村，成立于2013年10月，该站建筑面积约209.55m2。建设单位原有潜油泵式加油机4台（2台柴油单枪和2台汽油单枪）、罐区共有油罐4台（20m3汽油储罐2台和20m3柴油储罐2台，折合后油罐的总容积约为80m3，属于三级加油站。

	建设项目存在的职业危害因素及检测结果
	职业病危害因素汇总

建设项目加油员在加卸油过程中可能接触的职业病危害因素：汽油、柴油、高温、低温，而主要接触的职业病危害因素是汽油。

类比企业职业病危害因素检测结果与评价

职业病危害因素检测结果
类比项目存在的溶剂汽油检测结果见表4-5。

表4-5  溶剂汽油检测结果

工种

危害因素

采样地点

接触

时间(h/d)

检测结果

职业接触限值
结论

检测值

（mg/m3）
CTWA

（mg/m3）
超限

倍数

折算值

PC-TWA

（mg/m3）
超限倍数

加油工

溶剂汽油

92#汽油加油机旁

2.0

＜1.5
＜1.5

＜1.5

300

1.5

符合

95#汽油加油机旁

1.0

＜1.5
注：溶剂汽油的最低检出浓度为1.5mg/m3。
由检测结果可知，类比项目的加油工接触的溶剂汽油的浓度符合国家职业接触限值的规定。


	评价结论与建议
	结论

建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目加油、卸油工艺过程拟采用半自动化控制系统，对加油区拟设置防毒设施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
建议：

1 控制职业病危害的补充措施

（1）建设项目应在站区设置浴室，淋浴器数量应满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中7.2.2.2的要求。

（2）职业病危害预评价报告评审完成后，建设单位应按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求形成职业病危害预评价工作过程报告备查，同时进行信息公示。

（3）建设项目职业病危害风险分类为一般，建设单位应按要求自行编制或委托有关机构编制职业病防护设施设计专篇，并按规定进行内审。

（4）建设项目应在站房内配置应急防护用品，在发生泄漏事故时。加油工应正确佩戴防护用品。

2 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议

（1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。

（2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。

（3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。

（4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。
（5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。


	技术审查专家组评审意见
	1、完善工艺描述和工艺流程图；

2、完善职业病危害因素识别、分析、汇总和筛选；

3、完善防护设施和应急救援设施分析；

4、完善公告栏、警示标识拟设置分析；

5、专家提出的其他合理建议。   



	参加评价人员情况

	工作任务
	时   间
	人    员

	现场调查
	2018.9.4
	刘佳   李海艳

	采  样
	/
	/

	检  测
	/
	/

	项目负责人
	张志军
	报告编制人
	李海艳

	建设单位陪同人
	王宏伟


