职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表
	评价机构名称
	秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司

	评价机构资质证书编号
	（冀）安职技字（2014）第B-0019号

	评价项目基本情况

	建设单位名称
	鑫马承德标识制造有限公司

	项目地理位置及联系人
	项目位于河北省承德市承德县甲山镇咀村
联系人：关良猛

	项目名称
及简介
	鑫马承德标识制造有限公司(以下简称“建设单位”)位于河北省承德市承德县甲山镇咀村，成立于2017年9月28日，注册资金500万元，总建筑面积4489平方米，主要从事标识、标牌产品的制造及销售。
随着中国经济的高速发展，以及近几年国内房地产业的飞速发展，市场对各类标识产品需求的急速膨胀，使标识行业以井喷的形态迅猛发展，为此，鑫马承德标识制造有限公司新建标识标牌制造项目（以下简称“建设项目”），从事各类标识标牌的生产。该项目于2017年9月28日取得了企业投资项目备案信息（备案编号：承县发改备字[2017]138号）。建设地点：甲山镇山咀村。主要建设内容及规模：新建办公用房、厂房及相关附属设施，总建筑面积4489平方米。年产标识标牌7万套。项目总投资500万元。



	建设项目存在的职业危害因素及检测结果
	职业病危害因素汇总

综上所述，该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类。

①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘；

②化学物质：一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁醇、丙酮、环己酮；

（2）物理因素：噪声、高温、工频电场、紫外辐射。

职业病危害因素检测结果与评价

职业病危害因素检测结果

（1）生产车间、公辅工程

生产车间存在的职业病危害因素为：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘；

一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁醇、丙酮、环己酮；噪声、高温、工频电场、紫外辐射。

检测结果见表4-6至4-11。
表4-6  粉尘检测结果

工种
危害因素
种类

采样

地点
接触时间(h/d)
检测结果
职业接触限值
结论

检测值（mg/m3）
CTWA

（mg/m3）

超限

倍数

PC-TWA（mg/m3）
超限倍数

金属板材下料工

电焊烟尘

总尘

氩弧焊接工位

1.0

2.0-2.2

0.5

0.5-0.6

4

2

符合
激光焊接工位

2.0-2.2

其他粉尘

总尘

激光切割机下料

2.0

2.6

1.0

0.3

8

2

符合
液压板材折弯机操作工位

1.0

2.6-2.7

数控板材开槽机操作工位

1.0

2.6

砂轮磨尘

总尘

打磨工位

1.0

3.2-3.7

0.3-0.4

0.4-0.5

8

2

符合
亚克力板加工操作工

其他粉尘

总尘

雕刻切割操作工位

2.0

2.5-2.6

1.7-1.8

0.3

8

2

符合
刨平操作工位

1.0

2.5-2.6

抛光操作工位

1.0

2.5-2.6

锯床操作工位

2.0

2.6

钻床操作工位

1.0

2.6

喷涂工

其他粉尘

总尘

喷涂干燥工位

2.0

3.0-3.1

0.6

0.4
8

2

符合
表4-7  化学物检测结果

工种
采样

地点
危害因素
接触

时间(h/d)
检测结果
职业接触限值
结论
检测值

(mg/m3)

CSTE

(mg/m3)

CTWA/CM

(mg/m3)

超限倍数折算值

PC-TWA/MAC

(mg/m3)
PC-STEL

(mg/m3)

超限倍数
丝印操作工

生产车间涂胶工位

丙酮

3.0

55.0-55.9

55.0-55.9

4.5-4.6

--

300

450

--

符合

二甲苯

29.1-29.4

29.1-29.4

2.6-2.7

--

50

100

--

符合

丝网印制工位

环己酮

3.0

45.3-46.7

45.3-46.7

1.6

0.9

50

—

2.0

符合

喷漆工

生产车间喷漆工位

丙酮

2.0

54.7-55.7

54.7-55.7

2.8-3.0

--

300

450

--

符合

丁醇

49.3-49.6

--

2.5-2.9

0.49-

0.50

100

--

1.5

符合

二甲苯

29.2-29.4

29.2-29.4

1.6-1.8

--

50

100

--

符合

乙酸丁酯

3.9-4.0

3.9-4.0

0.2

—

200

300

--

符合

乙酸乙酯

14.4-14.8

14.4-14.8

0.9

—

200

300

--

符合

金属板材下料工

氩弧焊接工位

二氧化氮

1.0

0.1

0.1

0.02

—

5

10

—

符合
激光焊接工位

0.1

—

氩弧焊接工位

二氧化锰

0.075-

0.079

—

0.019

0.5

0.15

—

3

符合

激光焊接工位

0.074-

0.076

—

氩弧焊接工位

一氧化碳

7.4-7.5

8.6-9.0

2.1-2.2

—

20

30

—

符合

激光焊接工位

7.2-7.7

氩弧焊接工位

臭氧

0.10

—

0.10-

0.11

—

0.3

—

—

符合

激光焊接工位

0.10-0.11

表 4-8噪声检测结果表

工种

检测地点

接触时间（h/d）

检测结果

dB（A）

等效声级LEX,8h dB（A）

职业接触限值dB（A）

结论

金属板材下料工

激光切割机工位
2.0

76.5-78.2

83.3-84.1

85

符合

液压板材折弯机操作
1.0

77.4-79.7

打磨
1.0

91.3-92.3

数控板材开槽机操作
1.0

77.4-78.2

液压摆式剪板机操作
1.0

78.2-79.4

亚克力板加工操作工

雕刻切割工位
2.0
83.3-83.4

83.1-83.3

85

符合

刨平工位
1.0
82.5-83.4

折弯工位
1.0
82.8-84.5

抛光工位
1.0
83.8-85.6

锯床操作工位
2.0
82.2-83.2

钻床操作工位
1.0
81.3-81.8

喷涂工

喷塑干燥工位
2.0

86.3-87.3

82.0-82.5

85

符合

空压机巡检工位
0.5

88.2-89.3

表 4-9高温检测结果表

工种

检测地点

接触时间(h/d)
接触时间率%

体力劳动强度


[image: image1.wmf]WBGT

指数（℃）

测定结果WBGT（℃）

职业接触限值WBGT/℃

结论

亚克力板加工操作工

折弯工位

1.0
12.5

I级

27.2-27.4

27.2-27.4

33

符合

喷涂工

喷塑干燥工位
2.0

25

I级
28.0-28.3

28.0-28.3

33

符合

表4-10  紫外辐射检测结果

工种

检测地点

检测项目

接触时间(h/d)
检测结果

（μW/cm2）

接触限值

（μW/cm2）

结论

金属板材下料工

氩弧焊接工位
紫外辐射

1.0

＜0.1

0.24

符合

表4-11  工频电场检测结果

工种

检测地点

接触时间（h/d）

检测结果（kV/m）

接触限值（kV/m）

结论

喷涂工
配电室
0.5

0.04

5

符合

由检测结果可知，生产车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和高温、噪声、紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。



	评价结论与建议
	结论

建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。

建议：

（1） 建设单位应根据人员接触职业病危害因素实际情况，在今后应对新招人员进行岗前职业健康体检，对于离岗人员进行离岗前的职业健康体检，对于在岗职工按照要求进行在岗期间的职业健康体检。

（2）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

（3）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。

（4）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。

（5）建设单位应监督作业人员正确佩戴防护用品，并定期为其发放个人防护用品。



	技术审查专家组评审意见
	1、补充完善使用的原辅料信息；

2、补充预评、设计评审情况和项目试运行期间相关内容；

3、进一步明确防护设施设置情况及其与设计的对照；

4、明确日常监测实施情况；

5、明确主要负责和职业卫生管理人员培训情况，细化岗位工培训信息；

6、专家提出的其他问题。   



	参加评价人员情况

	工作任务
	时   间
	人    员

	现场调查
	2018.7.30
	赵芳芳 张志军

	采  样
	2018.8.23-2018.8.25
	尤祎  党嗣秋

	检  测
	2018.8.25-2018.8.30
	孙丽丽 高雅静

	项目负责人
	张志军
	报告编制人
	赵芳芳

	建设单位陪同人
	关良猛


_1234567892.unknown

