职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表
	评价机构名称
	秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司

	评价机构资质证书编号
	（冀）安职技字（2014）第B-0019号

	评价项目基本情况

	建设单位名称
	秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司中秦兴龙产业园基础动力设施配套建设项目

	项目地理位置及联系人
	项目位于河北省秦皇岛市经济开发区黑龙江西道7号
联系人：滕凯

	项目名称
及简介
	秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 (以下简称“建设单位”)成立于2003年，主营铝合金汽车轮毂及其他汽车零部件的生产、销售和开发。

为满足生产需要，该项目于2017年8月1日取得了企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字[2017]196号），秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司租用秦皇岛兴龙轮毂有限公司新建厂房4451m2投资4595.9万元，建设中秦兴龙产业园基础动力设施配套建设项目，中秦兴龙产业园位于秦皇岛经济技术开发区天池路以西、运河道以南、龙海道以北、温泉湖路以东。

秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司中秦兴龙产业园基础动力设施配套建设项目包括建设一座空压站站及循环水泵站，一座原水处理站，一座消防给水泵站，一座燃气调压站。



	建设项目存在的职业危害因素及检测结果
	职业病危害因素汇总

建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类：
（1）化学因素

粉尘：其他粉尘；

（2）物理因素

噪声。
职业病危害因素检测结果

主体工程存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表4-5～表4-6。

表4-5  粉尘检测结果

工种

危害因素
种类

采样地点
接触时间(h/d)
检测结果
职业接触限值

结论

检测值（mg/m3）
CTWA

（mg/m3）

超限倍数

折算值

PC-TWA（mg/m3）
超限倍数

运转工

其他粉尘

总尘

原水处理站巡检岗位

0.5
4.0-4.2
0.2-0.3
0.5
8

2

符合

表4-6  噪声检测结果

工种

检测地点

接触时间（h/d）

检测结果dB（A）

等效声级

LEX,8h dB（A）

职业接触限值dB（A）

结论

运转工

空压站巡检岗位

0.5
88.3-88.5
79.0-79.2
85

符合

循环水泵站巡检岗位

0.5
85.6-85.8
原水处理站巡检岗位

0.5
83.3-83.9
结果表明，主体工程各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。且接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。



	评价结论与建议
	结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
建 议：

（1）建设项目竣工验收完成后30个工作日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。

（2）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告并向劳动者公布。

（3）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。


	技术审查专家组评审意见
	1、补充完善原水处理站洗眼器设置；

2、补充完善燃气调节站气体报警装置设置；

3、补充完善建设单位职业病危害因素，有关利旧内容（制度，预案等）能否满足项目要求；

4、修改工程利旧情况（给排水、供暖、供电）；

5、专家提出的其他合理性意见。

	参加评价人员情况

	工作任务
	时   间
	人    员

	现场调查
	2018.11.20
	仇晓玮、王垚

	采  样
	2019.4.1-4.3
	尤祎  党嗣秋

	检  测
	2019.4.3
	陈青丽  孙丽丽

	项目负责人
	张志军
	报告编制人
	王垚

	建设单位陪同人
	滕凯


