
青龙满族自治县天兴矿业有限公司

老虎沟尾矿库闭库工程
安全设施验收评价报告

河北秦安安全科技股份有限公司
安全评价机构资质证书编号：APJ-（冀）-001

评价报告完成日期：2025年05月
青龙满族自治县天兴矿业有限公司

老虎沟尾矿库闭库工程

安全设施验收评价报告

法 定 代 表 人：陈彦中（0335-3390988）
技 术 负 责 人：王国红（0335-8508080）
评价项目负责人：赵  坪（0335-3526839）
评价报告完成日期：2025年05月
安全评价机构电话：0335-3690808
前  言
青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库原名为“青龙满族自治县雍宝铁业有限公司尾矿库”，隶属于青龙满族自治县雍宝铁业有限公司。2017年青龙满族自治县天兴矿业有限公司收购青龙满族自治县雍宝铁业有限公司时连同该尾矿库一并收购。该尾矿库未取得过安全生产许可证。青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库处于长期停产状况。企业不再使用该尾矿库，决定对其进行闭库。

青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库位于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村老虎沟内，为一座山谷型尾矿库；行政隶属于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村管辖。有乡间道路通往库区，交通较为便利。

2009年8月，河北新烨工程技术有限公司编制了《青龙满族自治县雍宝铁业有限公司尾矿库工程设计（安全设施设计）》。设计尾矿库等别为四等，坝顶标高443.0m，总坝高为58.0m，总库容为111.09万m3。排洪系统采用排水斜槽方式。

2024年11月铜源国际工程设计研究有限公司编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计》。闭库设计主要技术指标如下：尾矿库占地面积0.06km2，汇水面积0.198km2，总坝高43.9~45.4m，总库容46.82~46.84万m3，等别为四等。初期坝为透水堆石坝，坝高9.9m，外坡比为1:1.6，尾矿堆积坝平均堆积外坡比为1:3.1。考虑到下游1.0km内有生产生活设施，闭库设计洪水重现期按照三等库上限选取，即洪水重现期为500年。

施工单位洛阳市宇航爆破工程有限公司于2024年11月15日进入施工现场开始施工，2025年4月20日竣工。2025年4月编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程竣工资料》。

监理单位为晟华建设咨询有限公司，对闭库工程施工进行了施工监理，2025年4月编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程监理资料》。

目前该尾矿库闭库工程已经完工。受青龙满族自治县天兴矿业有限公司委托，我公司承担了青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程的安全设施验收评价工作。闭库工程完工后，公司组建了评价组。评价过程中，评价组通过检查尾矿库闭库工程建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，检查建设单位安全生产管理措施到位情况、安全生产规章制度建立健全情况及事故应急预案建立情况等，审查确定评价对象安全设施建设和《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计》的符合性。依据国家相关安全生产法律、法规、标准和规范的要求，借鉴类似企业的安全生产经验，对尾矿库闭库后的安全管理提出了安全对策措施建议，编写了本报告。
为出具本评价报告，本机构声明如下：

1、本机构依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规、规范性文件、标准的强制性规定及本报告出具日之前被评价单位提供的信息材料和现场的客观事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则出具本安全评价报告，所发表的结论性意见不存在虚假记载、误导性陈述或重大疏漏。

2、被评价单位提供给本机构的资料作为安全评价报告的基础，当被评价单位提供的资料有误或失实时，本评价报告的结论不再成立。
3、当本报告出具日之后发生下列变化或变更时，本评价报告的结论不再成立：（1）企业周边环境、布局发生变化；（2）企业生产工艺、装置设施、运输方式等发生变更；（3）企业安全管理体系及人员发生变化或变更；（4）发生变化或变更的其他事项导致产生新的危险源或危险有害因素等。
4、依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB13861-2022），影响企业生产经营过程的危险和有害因素主要包括：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四类，以上四类因素变化或者其中任一因素的变化都有可能会造成评价对象风险的改变，导致评价对象的安全条件与评价时不同，若出现不良变化，将会提高事故发生概率与后果，提高评价对象的风险程度，导致该评价对象的风险可接受程度降低。
5、如需对发生变更后的项目进行评价/评估或超过本次安全评价规定的时限，请委托有资质的机构另行出具评价/评估意见，本报告自动失效。
6、本报告仅作为本次项目事项之目的使用，非经本机构事先书面同意，本报告不得用作其他目的。任何以本报告对变化或变更后的项目申请批复、备案或另做其他用途使用，因此造成的后果由行为人自行承担。
目  录
11.评价范围与依据


11.1评价对象和范围


11.1.1评价对象


11.1.2评价范围


11.2评价依据


11.2.1法律法规


41.2.2标准规范


51.2.3建设项目技术资料


61.2.5其他评价依据


72.建设项目概述


72.1建设单位概况


72.1.1建设单位简介


72.1.2建设项目背景及立项情况


82.1.3建设项目地理位置及交通


92.2自然环境概况


92.2.1库区地形地貌


92.2.2气候条件


102.2.3地震资料


112.3地质概况


112.3.1库区地质构造


112.3.2库区水文地质


122.3.3库区工程地质


142.4建设概况


142.4.1闭库前尾矿库现状


152.4.2尾矿库库址


162.4.3库容、等别及建设标准


192.4.4尾矿坝


212.4.5防排洪系统


242.4.6地质灾害与雪崩防护设施


242.4.7安全监测


272.4.8辅助设施


272.4.9个人安全防护


272.4.10安全标志


282.4.11企业安全管理


292.4.11设计变更


292.5施工监理概况


312.6安全设施目录


323.安全设施符合性评价


323.1安全设施“三同时”程序单元


343.2尾矿坝单元


363.3防排洪系统单元


373.4地质灾害与雪崩防护设施


383.5安全监测设施单元


393.6辅助设施单元


413.7个人安全防护单元


413.8安全标志单元


423.9安全管理单元


423.9.1组织与制度


433.9.2安全运行管理


454.安全对策措施建议


454.1根据评价结果，对尾矿库存在的问题提出整改要求


474.2整改复查情况


504.3安全对策措施


504.3.1预防溃坝事故的安全对策措施


514.3.2预防粉尘污染和水源污染的安全对策措施


514.3.3建议


535.评价结论


566.附件


597.附图





1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

评价对象为青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程。

1.1.2评价范围

本次安全验收评价范围主要是青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程的安全设施，包括基本安全设施和专用安全设施，主要内容包括安全设施“三同时”程序、尾矿坝、防排洪系统、地质灾害与雪崩防护设施、安全监测设施、辅助设施、个人安全防护、安全标志和企业安全管理。

1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1法律

表1-1 法律一览表

	序号
	法律、法规名称
	发文文号
	施行日期

	1
	《中华人民共和国突发事件应对法》
	2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2007年8月30日中华人民共和国主席令第69号公布
	2007年11月1日

	2
	《中华人民共和国矿山安全法》
	根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正
	2009年08月27日

	3
	《中华人民共和国防洪法》
	根据2016年7月2日中华人民共和国主席令第48号《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国节约能源法>等六部法律的决定》第三次修正
	2016年7月2日

	4
	《中华人民共和国劳动法》
	根据2018年12月29日中华人民共和国主席令第二十四号第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国劳动法＞等七部法律的决定》第二次修正
	2018年12月29日

	5
	《中华人民共和国安全生产法》
	依据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过的《中华人民共和国安全生产法》的决定中华人民共和国主席令第88号令
	2021年9月1日


1.2.1.2行政法规

表1-2 行政法规一览表

	序号
	行政法规名称
	发文文号
	施行日期

	
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》
	中华人民共和国劳动部令第4号
	1996年10月30日

	
	《生产安全事故报告和调查处理条例》
	2007年3月28日国务院第172次常务会议通过2007年4月9日中华人民共和国国务院令第493号公布
	2007年06月01日

	
	《工伤保险条例》
	2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订
	2011年01月1日

	
	《生产安全事故应急条例》
	2018年12月5日国务院第33次常务会议通过2019年2月17日中华人民共和国国务院令第708号公布
	2019年04月01日


1.2.1.3部门规章

表1-3 部门规章一览表
	序号
	部门规章名称
	发文文号
	施行日期

	
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
	国家安全生产监督管理总局令第16号
	2008年02月01日

	
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	安监总局令第77号修改
	2015年05月01日

	
	《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》
	国家安全监管总局令第75号
	2015年07月01日

	
	《尾矿库安全监督管理规定》
	根据2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正
	2015年07月01日

	
	《生产经营单位安全培训规定》
	国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修改
	2015年07月01日

	
	《生产安全事故应急预案管理办法》
	2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正
	2019年09月01日

	
	财政部应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知
	财资〔2022〕136号
	2022年11月21日


1.2.1.4规范性文件
表1-4规范性文件一览表

	序号
	规范性文件名称
	发文文号
	施行日期

	
	《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》
	安监总办[2015]27号
	2015年3月16日

	
	《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》
	安监总管一〔2016〕14号
	2016年02月05日

	
	《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》附件6
	安监总管一〔2016〕49号附件6
	2016年05月30日

	
	国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知
	矿安〔2022〕4号
	2022年2月08日

	
	国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知
	矿安〔2022〕88号
	2022年9月1日

	
	《中共中央办公厅  国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》
	厅字〔2023〕21号
	2023年9月6日

	
	国家矿山安全监察局关于印发《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》的通知
	矿安〔2023〕124号
	2023年9月12日

	
	国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围》的通知
	矿安〔2023〕147号
	2023年11月14日

	
	国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知
	矿安〔2024〕41号
	2024年4月23日


1.2.1.5地方性法规

表1-5 地方性法规一览表
	序号
	地方性法规名称
	发文文号
	施行日期

	
	《河北省安全生产条例》
	2024年3月28日河北省第十四届人民代表大会常务委员会公告〔2024〕第26号
	2024年6月1日


1.2.1.6地方政府规章

表1-6 地方政府规章一览表
	序号
	地方政府规章名称
	发文文号
	施行日期

	
	《河北省非煤矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	河北省安全生产监督管理局
	2017年08月08日


1.2.2标准规范

1.2.2.1国家标准

表1-7 国家标准一览表

	序号
	国家标准规范名称
	发文文号
	施行日期

	
	《企业职工伤亡事故分类》
	GB6441-1986
	1987年02月01日

	
	《污水综合排放标准》
	GB8978-1996
	1998年01月01日

	
	《岩土工程勘察规范》
	GB50021-2001

（2009年版）
	2002年03月01日

	
	《给水排水工程构筑物结构设计规范》
	GB50069-2002
	2003年03月01日

	
	《水工混凝土结构设计规范》
	SL191-2008
	2009年2月10日

	
	《构筑物抗震设计规范》
	GB 50191-2012
	2012年10月1日

	
	《尾矿设施设计规范》
	GB50863-2013
	2013年12月01日

	
	《尾矿设施施工及验收规范》
	GB50864-2013
	2014年06月01日

	
	《防洪标准》
	GB50201-2014
	2015年05月01日

	
	《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》
	GB51108—2015
	2016年02月01日

	
	《中国地震动参数区划图》
	GB18306-2015
	2016年06月01日

	
	《生产建设项目水土保持技术标准》
	GB50433-2018
	2019年04月01日

	
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
	GB18599-2020
	2021年07月01日

	
	《尾矿库安全规程》
	GB39496-2020
	2021年09月01日

	
	《生产过程危险和有害因素分类与代码》
	GB/T13861-2022
	2022年10月01日


1.2.2.2行业标准

表1-8 行业标准一览表

	序号
	行业标准规范名称
	发文文号
	施行日期

	
	《安全评价通则》
	AQ8001-2007
	2007年04月01日

	
	《安全验收评价导则》
	AQ8003-2007
	2007年04月01日

	
	《水工混凝土结构设计规范》
	SL191-2008
	2009年02月10日

	
	《尾矿库安全监测技术规范》
	AQ2030-2010
	2011年05月01日

	
	《碾压式土石坝施工规范》
	DL/T5129-2013
	2014年04月01日

	
	《碾压式土石坝设计规范》
	SL274-2020
	2021年02月28日

	
	《水电工程水工建筑物抗震设计规范》
	NB35047-2015/XG1-2021
	2021年11月16日


1.2.2.3地方标准

表1-9 地方标准一览表
	序号
	地方标准规范名称
	发文文号
	施行日期

	
	《尾矿库生产运行作业规范》
	DB13/T 2015-2014
	2015年03月01日

	
	《尾矿库重大危险源辨识与分级》
	DB13/T 2260-2015
	2016年01月01日


1.2.3建设项目技术资料

《青龙满族自治县雍宝铁业有限公司尾矿库岩土工程勘察报告》（河北圣鉴安全咨询有限公司，2009年7月）；

《青龙满族自治县雍宝铁业有限公司尾矿库工程设计（安全设施设计）》（河北新烨工程技术有限公司，2009年8月）；

《青龙满族自治县雍宝铁业有限公司尾矿库工程设计安全专篇（备案版）》（河北新烨工程技术有限公司，2009年8月）；

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库排洪系统检测报告》（唐山宏华建设工程材料检测有限公司，2024年08月）

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库岩土工程勘察报告》（铜源国际工程设计研究有限公司，2024年09月）；

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库安全现状评价报告》（河北秦安安全科技股份有限公司，2024年09月）；

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程初步设计》（铜源国际工程设计研究有限公司，2024年11月）；

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计》（铜源国际工程设计研究有限公司，2024年11月）；

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程竣工资料》（洛阳市宇航爆破工程有限公司，2025年4月）；

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程监理资料》（晟华建设咨询有限公司，2025年4月）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全评价项目委托书（青龙满族自治县天兴矿业有限公司，2024年7月29日）；
（2）《秦皇岛水文手册》（秦皇岛市水利局、河北省唐秦水文水资源勘测局，2012年3月）。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

2.1.1建设单位简介

青龙满族自治县天兴矿业有限公司位于河北青龙经济开发区，经营范围：铁矿石开采；铁矿石磁选；铁精粉购销；矿山机械设备及配件、润滑油、五金产品、文具用品批发、零售；矿山机械设备修理；非金属废料和碎屑加工处理、销售；金属废料和碎屑加工处理、销售；砂石加工、销售等。

2.1.2建设项目背景及立项情况

青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库原名为“青龙满族自治县雍宝铁业有限公司尾矿库”，隶属于青龙满族自治县雍宝铁业有限公司。2017年青龙满族自治县天兴矿业有限公司收购青龙满族自治县雍宝铁业有限公司时连同该尾矿库一并收购。该尾矿库未取得过安全生产许可证。青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库处于长期停产状况。企业不再使用该尾矿库，决定对其进行闭库。

青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库位于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村老虎沟内，为一座山谷型尾矿库；行政隶属于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村管辖。有乡间道路通往库区，交通较为便利。

2009年8月，河北新烨工程技术有限公司编制了《青龙满族自治县雍宝铁业有限公司尾矿库工程设计（安全设施设计）》。设计尾矿库等别为四等，坝顶标高443.0m，总坝高为58.0m，总库容为111.09万m3。排洪系统采用排水斜槽方式。

2024年11月铜源国际工程设计研究有限公司编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计》。闭库设计主要技术指标如下：尾矿库占地面积0.06km2，汇水面积0.198km2，总坝高43.9~45.4m，总库容46.82~46.84万m3，等别为四等。初期坝为透水堆石坝，坝高9.9m，外坡比为1:1.6，尾矿堆积坝平均堆积外坡比为1:3.1。考虑到下游1.0km内有生产生活设施，闭库设计洪水重现期按照三等库上限选取，即洪水重现期为500年。

施工单位洛阳市宇航爆破工程有限公司于2024年11月15日进入施工现场开始施工，2025年4月20日竣工。2025年4月编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程竣工资料》。
监理单位为晟华建设咨询有限公司，对闭库工程施工进行了施工监理，2025年4月编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程监理资料》。
2.1.3建设项目地理位置及交通

青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库位于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村老虎沟内，为一座山谷型尾矿库；行政隶属于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村管辖。有乡间道路通往库区，交通较为便利，尾矿库地理位置见图2-1。

[image: image1.jpg]oy





图2-1  尾矿库的地理位置

2.2自然环境概况

2.2.1库区地形地貌

该尾矿库库址处于中低山区，海拔高程一般为350m~550m。地表大部分岩石裸露，沟底被坡残积土覆盖。库区属侵蚀构造山区，沟谷纵深为东北—西南走向，地势西南高、东北低。库区位于荒山沟谷之中，沟谷纵横，且沟谷纵深处较开阔，沟谷横断面呈“V”型。山谷和冲沟两岸的山坡上略有第四系堆积。坝址处沟谷狭窄，两岸基岩裸露，基本对称，且岩石致密坚硬。

2.2.2气候条件

尾矿库所在区域属北温带大陆性季风气候，多年平均气温9.8℃，最热（7月）平均气温24.3℃，最冷月（1月）平均气温-9.5℃，年平均降雨量为559.7mm，历年最大降雨量851.0mm，区内年降水量有60%以上分配在7月至8月的雨季。6月～9月平均降雨量为616.9mm，占年平均降雨量82.4﹪，日最大降雨量最高达243.8mm（1964年8月13日），年平均蒸发量为1607.05mm，大于降雨量。

据青龙满族自治县气象站多年观测资料，本区四季分明，夏季多东南风，炎热多雨；冬季多西北风，干燥寒冷。冬季平均风速1.5m/s，夏季平均风速1.4m/s，瞬时最大风力10级，风速24m/s。年平均气温8.85℃，最高气温38.7℃，最低气温-29.2℃，并有地势高，气温低的规律。结冰期较长，每年10月中旬至次年4月下旬为冻结期，每年11月初至次年3月末为封冻期，冻土层深度一般为0.9m～1.10m，植物生长期在每年的4月～10月间。
2.2.3地震资料

根据青龙满族自治县地震观测站的历史地震记录资料，1976年唐山“7.28”大地震曾波及至此，但未造成大的地震灾害。1979年，青龙地区曾发生过多次小地震，自1979年1月18日至5月31日共发生了8次地震，最大震级3.8级，最小震级1.6级。自1980年3月14日17时32分曾发生过一次震级为3级地震以后，到同年12月3日共发生过69次地震，其中，最大震级为3月28日2时33分和4月4日1时38分的两次，震级均为4.5级，最小震级为2.1级。

根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015和《建筑抗震设计规范》GB/T50011-2010(2024年版)附录A，老虎沟尾矿库库区位于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，所属的设计地震分组为第三组。

2.3地质概况

2.3.1库区地质构造

该区位于中朝准地台(Ⅰ2），燕山台褶带(Ⅱ22）、承德拱段束(Ⅲ62）、宽城凹褶束(Ⅳ242），即复式背斜的北翼，平面呈东段向北东弯曲的近东西向带状。该区的中—上元古界最为发育，大体相当古海槽的槽线部位。元古界之上，主要被中侏罗纪火山岩建造及磨拉斯建造不整合覆盖，分布于北半部，局部地段显示有次级向斜构造，轴向亦近东西向。不整合面之下，或可有古生界或下侏罗统断续出露。区内的断裂构造亦较发育，其格局同北邻地区类似，近东西向的主干断裂被北东向的新生断裂节节错移。但新生代以来特别是晚近地质时期，没有发生过大的地震活动。因此，构造断裂对场地稳定性不构成大的影响。库区未发现有崩塌、滑坡、泥石流及岩溶等不良地质现象。

库区地质构造简单，无断裂及构造破碎带，库区岩性较单一，岩体较完整。山体受构造变动破坏程度较轻，出露岩层节理裂隙较发育，对山体边坡稳定性影响较小。

2.3.2库区水文地质

老虎沟尾矿库地处一条横断面呈“V”字型的山间沟谷内，地势总体上呈西南高东北低之势，尾矿库所在位置属低山侵蚀山地地貌。尾矿库库区可视为一个相对独立的水文地质单元。

该尾矿库已停止运行多年，库区内水体的补给来源主要为季节性大气降水。大气降水形成的地表水通过尾矿库排水斜槽排泄到下游消力池；大气降水下渗形成地下水，主要赋存于第四系全新统冲洪积层及松散岩内，通过尾矿堆积坝体自身的渗流及底部第四系全新统冲洪积层、松散岩层地下径流的方式向下游排泄，其次为自然蒸发；库区内基岩裂隙潜水补给来源均为大气降水，同时由高处向低处潜流的形式向下排泄，流量较小，局部地段岩层裂隙较发育，地下水赋存运移条件好，地下水较丰实，埋藏深度也较大。

根据汇水区水及初期坝脚水水质分析报告，库区水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性；根据库区尾矿砂（土）土质分析报告，尾矿砂（土）对混凝土结构具弱腐蚀性；对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

经勘察显示尾矿库库区除在沉积滩上游汇水区内发现少量积水及初期坝脚有水渗出外，其余区域未发现有地表水；地下水埋深介于25.2m~29.6m，水位标高介于394.28m～396.25m，地下水沿库底经初期坝排出库外。

库区未发现崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象，库区山体稳定。库区主要靠大气降水补给，地下水一方面赋存于表层的第四系松散的含水层之中，水文地质条件属简单类型。
2.3.3库区工程地质

依据《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库岩土工程勘察报告》，老虎沟尾矿库区域岩土层自上而下划分为三种类型：即尾矿堆积材料、初期坝筑坝材料及库基原始天然地层。

（1）尾矿堆积材料。尾矿堆积材料属第四系全新统人工堆积层（Q4ml），主要由不同密实程度的尾粉砂组成，局部地段分布有尾粉土及尾粉质黏土。

（2）初期坝筑坝材料。初期坝筑坝材料属第四系全新统人工堆积层（Q4ml），为碾压堆石坝，主要为块石、碎石，并经机械分层碾压堆筑。

（3）库基原始天然地层。库区勘探范围内原始地层由第四系覆盖层和基岩组成，第四系覆盖层厚度较薄，多处地段基岩裸露，主要为第四系上更新统残坡积（Q3el+dl）成因的砾质黏性土，库区基岩岩性主要为太古界（Ar）闪长岩，浅层岩体的风化程度多为强风化～中风化，深部岩体的风化程度则多为中风化～微风化。

勘察区人工堆积层及原始天然岩土层分布有：①层尾粉砂、①1层尾粉土、②层尾粉砂、②1层尾粉质黏土、③层碎石（初期坝）、④层砾质黏性土及⑤层强风化闪长岩。库区地层的工程性质如下：

①层尾粉砂：松散～稍密，主要分布于尾矿库沉积滩区域，工程性质一般；

①1层尾粉土：稍密～中密，仅于尾矿库沉积滩区域的11#及12#钻孔中揭露，工程性质较差；

②层尾粉砂：中密～密实，主要分布尾矿堆积坝区域，工程性质较好；

②1层尾粉质黏土：可塑～硬塑，仅于尾矿库堆积坝区域的8#及13#钻孔中揭露，工程性质一般；

③层碎石（初期坝）：中密～密实，主要由块石、碎石碾压而成，分布于堆积坝下游沟口，工程性质良好。

④层砾质黏性土（Q3el+dl）：硬塑，工程性质较好；

⑤层强风化闪长岩（Ar）：岩体完整性差，岩芯呈碎块状，工程性质良好。

2.4建设概况

2.4.1闭库前尾矿库现状

尾矿库位于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村老虎沟内，为一座山谷型尾矿库。尾矿库实施闭库前坝顶标高约为425.9m，尾矿库现状坝高43.9m，现状总库容约为46.94万m3，尾矿库等别为四等。

（1）初期坝

现状初期坝为透水堆石坝，坝底标高382.0m，坝顶高程391.9m，坝高9.9m，外坡比为1：1.4，坝顶宽3.5m。

（2）堆积坝

尾矿库为湿排，筑坝方式采取上游式尾矿筑坝法，采取支管分散轮流放矿。堆积坝坝顶标高约为425.9m，堆积坝坝高34.0m，坝顶宽约4.2m。

滩顶标高425.3m，堆积坝建有413.8m、416.5m、421.7m、419.5m、423.0m、425.9m六级子坝，子坝坝高21.9m、2.8m、3.0m、1.2m、2.2m、2.9m，子坝外坡比分别为1：1.9、1：2.1、1：2.0、1：3.2、1：2.5、1：1.8；现状堆积坝平均外坡比为1：2.4。堆积坝外坡种植了沙棘等植被。堆积坝坝面干燥，总体无塌陷、裂缝，无浸润及沼泽化等不良现象，仅在个别地段坝坡及平台有雨水冲刷的冲沟。

（3）干滩

根据尾矿库平面布置图及现场调查，库内沉积滩汇水区水面标高约为422.08m，干滩标高介于422.08～425.65m，干滩长度约为218.0m，干滩平均坡度约为1.38%，安全超高约为3.1m。沉积滩内靠近坝顶区域种植有沙棘。

（4）排洪系统

现状尾矿库排洪系统采用排水斜槽的型式，排水斜槽采用现浇钢筋混凝土结构，垫层采用浆砌石结构，排水斜槽断面尺寸约为0.8m×1.0m，采用预留进水口形式，进水口尺寸约为0.3m×0.3mm，排水斜槽下游连接消力池出水口断面尺寸约为0.6m×0.8m。

（5）消力池

消力池为浆砌石结构，分上下两格，中间有过水通道，底部有排水口，排水斜槽中水进入消力池后通过中间过水通道、底部排水口排至下游水沟。消力池尺寸为：长7.0m，宽4.0m，壁厚约0.5m；消力池净尺寸为：上游池长约2.0m，下游池长约3.4m，宽约3.0m，深约1.2m。

（6）安全监测设施

尾矿库在办公区设置有监控主机，值班室及坝顶南侧山体上设有视频监控，分别监控滩面和坝顶。

2.4.2尾矿库库址

该尾矿库位于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村老虎沟内，为一座山谷型尾矿库；行政隶属于秦皇岛市青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村管辖。库址所在沟谷在青龙县东北与宽城县交界处，该沟沟口处比较狭窄，沟内纵深较开阔，沟内略有第四系地层覆盖，植被不太发育，两岸基岩裸露。有乡间道路通往库区，交通较为便利。

尾矿库南侧、西侧均为山地，沟口位于东北侧。尾矿库东侧隔一道山梁约50m处为蒲杖子村的8户人家，由于蒲杖子村与尾矿库中间隔有一道山梁，且不在同一条沟内，故该8户人家不在尾矿库冲击范围内。

尾矿库下游北侧约670m处为天兴的厂房。厂房北侧紧临乡道，乡道北侧为小岭河；紧邻厂房西侧依次为居民区（8户）、养殖场和加油站；厂房东侧约330m为小西杖子村，尾矿库坝脚距小岭河约840m。

库区周围无风景旅游景点和文物古迹、无珍稀野生动植物、自然保护区等环境敏感点，尾矿库下面不存在具有开采价值的矿床；周围无铁路、水库等重要工程。尾矿库周边环境见图2-2。

[image: image2.jpg]



图2-2尾矿库周边环境图

2.4.3库容、等别及建设标准

2.4.3.1库容、等别

青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库为山谷型尾矿库，由河北新烨工程技术有限公司于2009年8月设计，设计该尾矿库总坝高为58m，总库容111.09万m³，有效库容81.76万m³，为四等库。服务年限15.9年。
依据2024年11月铜源国际工程设计研究有限公司编制的《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计》及现状图，尾矿库实施闭库前坝顶标高约为425.9m，尾矿库现状坝高43.9m，现状总库容约为46.94万m3，尾矿库等别为四等。尾矿库总坝高34.5m，总库容约为26.8万m³，等别为四等。由于下游1.0km内有生产生活设施，因此主要构筑物等级提高一个等级为3级。
2.4.3.2最小干滩长度和最小安全超高

根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013），四等库干滩长度不小于50m，安全超高不小于0.5m，三等库干滩长度不小于70m，安全超高不小于0.7m。根据《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012），尾矿坝需满足抗震构造要求，最小干滩长度不应小于坝体高度，且不应小于40m。

综合上述规范要求，确定最小干滩长度不小于70m，最小安全超高不小于0.7m。

2.4.3.3防洪标准

根据老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计，该尾矿库闭库等别为四等，根据规范确定防洪标准应为100~200年一遇。考虑到下游1.0km内有生产生活设施，尾矿库闭库设计防洪标准按照三等库上限选取，即洪水重现期为500年。

2.4.3.3尾矿坝抗滑稳定安全系数

闭库设计针对闭库前尾矿坝及闭库整治后尾矿坝，采用瑞典圆弧法和简化毕肖普法两种方法分别计算了正常运行、洪水运行和特殊运行状态下坝坡抗滑稳定最小安全系数，计算结果均符合规范要求。计算结果见表2-1、表2-2。

表2-1 闭库前坝体稳定分析计算结果表

	计算工况
	瑞典圆弧法
	简化毕肖普法

	
	计算

安全系数
	规范允许

最小安全系数法
	计算

安全系数
	规范允许

最小安全系数法

	正常工况
	1.244
	1.20
	1.306
	1.30

	洪水工况
	1.227
	1.10
	1.251
	1.20

	特殊工况
	1.110
	1.05
	1.168
	1.15


表2-2 治理后坝体稳定分析计算结果表

	计算工况
	瑞典圆弧法
	简化毕肖普法

	
	计算

安全系数
	规范允许

最小安全系数法
	计算

安全系数
	规范允许

最小安全系数法

	正常工况
	1.326
	1.20
	1.441
	1.30

	洪水工况
	1.288
	1.10
	1.332
	1.20

	特殊工况
	1.176
	1.05
	1.277
	1.15


2.4.3.4调洪高度

闭库设计允许最高洪水位为424.55m，起调水位按溢洪道进水口标高422.08m，调洪高度为2.49m。

2.4.3.5库容、等级及建设标准情况汇总

库容、等级及建设标准情况汇总见表2-3：

表2-3库容、等级及建设标准情况汇总表

	序号
	项目
	数据

	
	设计总坝高
	43.9m

	
	闭库总坝高
	43.9m

	
	设计总库容
	46.82万m³

	
	闭库库容
	46.82万m3

	
	尾矿库等别
	四等

	
	主要构筑物重要性级别
	3级

	
	闭库设计最小安全超高
	1.35m

	
	闭库设计最小干滩长度
	70m

	
	防洪标准
	500年一遇洪水

	
	调洪高度
	2.49m

	
	治理后尾矿坝抗滑稳定安全系数
	瑞典

圆弧法
	运行工况
	正常工况
	洪水工况
	特殊工况

	
	
	
	计算安全系数
	1.326
	1.288
	1.176

	
	
	
	规范允许最小安全系数法
	1.20
	1.10
	1.05

	
	
	简化毕肖普法
	运行工况
	正常工况
	洪水工况
	特殊工况

	
	
	
	计算安全系数
	1.441
	1.332
	1.277

	
	
	
	规范允许最小安全系数法
	1.30
	1.20
	1.15


2.4.3.6尾矿库闭库工程主要内容

该尾矿库闭库工程主要内容为初期坝加固、堆积坝边坡治理、新建坝面坝肩排水沟、滩面整治、原排洪系统利旧、新建应急溢洪道、渣场边坡治理、设置安全监测设施和安全标志等。

2.4.4尾矿坝

2.4.4.1初期坝加固
闭库设计要求采用堆石对初期坝进行压坡加固，加固后的初期坝整体外坡比为1：1.6，加固所需堆石量约1580m3。初期坝加固采用的块石粒径宜为50mm～500mm，5mm以下颗粒含量小于10%。块石碾压后孔隙率应小于30%。堆筑块石的区域底部和两侧山体应清基至强风化层。

现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已采用块石对初期坝实施了压坡加固。加固后初期坝坝顶标高391.9m，初期坝整体外坡比为1：1.6，符合设计要求。
2.4.4.2堆积坝边坡治理

闭库设计对尾矿堆积坝进行边坡治理，使初期坝顶（标高391.9m）以上的堆积坡比不陡于1：3.0。边坡治理工程采用削坡方案。对标高404.9m～标高420.8m与标高420.8m～标高425.9m的堆积坝进行削坡。采用自上而下的方式进行施工，在标高404.9m、412.9m与420.8m处分别预留5.0m平台，削坡后391.9m～404.9m、404.9m～412.9m、412.9m～420.8m坡度分别为1：1.8、1：2.0与1：1.8堆积坝削坡后平均外坡比为1：3.1。削坡工程量约14280m³。削坡前应首先进行坝顶和坝坡的清理工作，清除杂物和松散土层。采用分层削坡的方式，每层削坡高度不宜过大。在削坡过程中，及时进行边坡的修整和压实，确保边坡的平整度和稳定性。在削坡施工现场设置警示标志，禁止无关人员进入。加强对边坡的监测，发现异常情况及时采取措施。

现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已对堆积坝进行了削坡治理，削坡后堆积坝设置4级子坝，标高分别为404.9m、412.9m、420.8m和425.9m，各级子坝坡比分别为1.9、1:2.06与1:1.77、1:1.64，堆积坝削坡后平均外坡比为1.3.18。在标高404.9m、412.9m与420.8m处分别设置有马道平台，马道平台宽约为5.0m~5.2m。削坡治理符合设计要求。
2.4.4.3滩面整治

闭库设计要求对滩面进行整治。在削坡后的堆积坝顶设70m宽的宽顶坝，宽顶坝以1.0%的坡度坡向库内，宽顶坝外坡面坝顶标高为425.9m，内坡面坝顶标高为425.2m，内坡面坝底标高不大于424.2m，宽顶坝内坡比为1：2.0。堆筑宽顶坝所需尾砂量约12717m3，取自削坡整治产生的尾砂。宽顶坝内坡采用500mm厚的浆砌石进行护砌，浆砌石与尾砂接触面之间铺设一层0.3mm厚的土工膜。为保证库区北侧支沟不存水，可将削坡产生的多余尾砂运至北侧支沟滩面碾压密实。以不小于0.5%的坡度坡向主沟，保证防洪安全。
现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已对滩面进行了整治。其中宽顶坝外坡面坝顶标高为425.9m，内坡面坝顶标高为425.2m，宽顶坝宽约70m，以1.0%的坡度坡向库内；内坡面采用浆砌石进行护砌形成防洪陡坎，防洪陡坎坡面坡度1:2.0。滩面整治符合设计要求。
2.4.4.4库区整治及维护设施
闭库设计对库区整治的控制要求：闭库后堆积坝整体外坡比为1：3.1，初期坝外坡比为1：1.6，符合规范要求，在削坡后的堆积坝顶设70m宽的宽顶坝，宽顶坝以1.0%的坡度坡向库内，宽顶坝内坡采用500mm厚的浆砌石进行护砌，浆砌石与尾砂接触面之间铺设一层0.3mm厚的土工膜，宽顶坝内坡比为1：2.0。为保证库区北侧支沟不存水，可将削坡产生的多余尾砂运至北侧支沟滩面碾压密实。以不小于0.5%的坡度坡向主沟，保证防洪安全。
闭库设计堆积坝边坡治理后应沿坝肩修建坝肩排水沟，并在堆积坝上修建坝面纵向、竖向排水沟。坝肩、坝面排水沟均采用矩形断面，坝肩排水沟、坝面纵向与竖向排水沟采用M10浆砌石结构进行铺设。在堆积坝各级马道修建坝面纵向排水沟，堆积坝中部修建两条坝面竖向排水沟，纵向向排水沟以0.5%的坡度坡向竖向排水沟或两侧坝肩排水沟。

通过现场勘查及查看竣工资料，闭库工程在420m、412m、404m标高马道平台内侧修建了坝面纵向排水沟，纵向排水沟过水断面尺寸为0.4m×0.4m，壁厚0.4m，浆砌石结构；在堆积坝中部404m标高至420m标高修建了两条坝面竖向排水沟与三条纵向排水沟相连，坝面竖向排水沟过水断面尺寸为0.5m×0.4m，壁厚0.4m，浆砌石结构；两侧坝肩修建有坝肩排水沟，坝肩排水沟过水断面尺寸为0.6m×0.8m，壁厚0.4m，浆砌石结构，坝肩排水沟与坝面纵向排水沟相连。坝面排水沟和坝肩排水沟符合设计要求。
2.4.5防排洪系统

2.4.5.1排洪方式

闭库设计对原排洪设施利旧。尾矿库原排洪型式为斜槽—消力池，尾矿库闭库后采用原排洪系统斜槽—消力池进行排洪。为保证泄流通畅，拆除斜槽进水口处上部混凝土板（拆至进水口标高 425.2m），斜槽断面尺寸约为0.8m×1.0m，周围加设护栏滤网，设安全标识，防止杂物堵塞排水斜槽管道。消力池周围加设护栏与警示栏，保证人员安全。
通过现场勘查，闭库工程已拆除原进水口标高422.08m至标高425.2m之间排水斜槽上部混凝土板，并在拆除段排水斜槽周围加设了钢质护栏滤网，符合设计要求。

排水斜槽未设置警示标志，消力池周围未加设护栏与警示栏。
2.4.5.2新建溢洪道

闭库设计为增强尾矿库排洪安全系数，特增设永久性排洪设施—应急溢洪道，溢洪道由进口段和泄槽段组成，溢洪道入口位于库区东南侧、宽顶坝内侧，采用宽顶堰进水，堰顶标高 424.2m ，宽顶堰进水口宽2.0m，侧墙高 1.0m 。堰后连接泄槽，泄槽底坡为 1.0% ，采用矩形断面，净宽 1.0m ，净深 1.0m 。泄槽全长 74.7m ，出口接入东侧坝肩排水沟。
现场勘查及查阅施工监理资料，闭库工程已在库区东南侧、宽顶坝内侧新建有溢洪道，溢洪道包含宽顶堰及泄槽段，采用浆砌石结构，壁厚和底厚均为0.5m；宽顶堰进水口宽1.96m，侧墙高1.0m。堰后连接泄槽；泄槽采用矩形，过水断面1.0m×1.0m，泄槽出口接入东侧坝肩排水沟，新建溢洪道符合设计要求。
2.4.5.3洪水计算

闭库设计根据现状实测地形图，尾矿库闭库后汇水面积取值0.198km2。洪水计算依据《秦皇岛市水文手册》（2012年3月）进行计算，洪水计算结果见表2-4。

表2-4 洪水计算成果表

	滩顶标高

（m）
	频率

（%）
	洪峰流量

（m3/s）
	洪水总量

（万m3）
	涨水历时

（h）
	总历时

（h）

	425.9
	0.2
	16.3
	4.88
	0.16
	1.66


2.4.5.4调洪演算

闭库设计根据设计防洪标准，取Δt=0.01h=36s，计算滩顶标高362.5m时尾矿库遭遇500年一遇洪水的调洪能力，调洪演算结果见表2-5。

表2-5  调洪演算结果表

	滩顶标高（m）
	起调

水位

（m）
	最高

洪水位

（m）
	洪水上

升高度

（m）
	最小

安全超高

（m）
	最小

干滩长度

（m）
	所需

调洪库容

（万m3）
	实有

调洪库容

（万m3）
	最大

下泄流量

（m3/s）
	泄流

时间

（h）

	425.9
	422.08
	424.55
	2.49
	1.35
	70
	1.87
	2.789
	3.15
	3.42


表2-6  闭库后调洪演算结果

	滩顶标高（m）
	425.90

	起调水位（m）
	422.08

	防洪高度（m）
	3.82

	所需最大调洪库容W（万m3）
	1.87

	最大泄流量q（m3/s）
	3.15

	最高洪水位（m）
	424.55

	调洪高度（m）
	2.49

	最高洪水位对应的安全超高（m）
	1.35

	最高洪水位对应的干滩长度（m）
	70

	一次洪水泄空时间（h）
	3.42


该尾矿库闭库后遭遇设计频率500年一遇一次24小时洪水时，最小安全超高和最小干滩长度均满足规范要求，且排空一次洪水的时间小于72小时，闭库后尾矿库防洪能力能够满足规范要求。
2.4.5.5植被绿化

堆积坝外坝坡、宽顶坝及滩面未进行植被绿化。
2.4.6地质灾害与雪崩防护设施
库尾渣场原边坡整体坡度为1：1.4，为防止渣场滑坡堵塞斜槽进水口，闭库设计对渣场标高423.20m～438.00m进行压坡；对渣场标高438.00m～454.00m采用自上而下削坡方法，在标高438.0m处内错6.5m宽平台，削坡后423.20m~438.00m与438.00m～454.00m坡度均为1：1.5，整体坡比为1：1.55。

闭库设计在斜槽与渣场之间建造一座拦挡体，拦挡体顶部标高 424.0m，底部标高 423.0m，宽 1.0m，东侧坡度为 1：2.0， 西侧坡度为 1：1.5 。

通过现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已经对渣场进行了边坡治理，在标高438.0m设置有宽约6.4m平台；削坡后423.20m~438.00m与438.00m～454.00m坡度均为1：1.5，整体坡比为1：1.55，符合设计要求。

通过现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已在斜槽与渣场之间建造一座拦挡体，但拦挡体位置不符合设计要求。

2.4.7安全监测

2.4.7.1闭库设计监测点布置

闭库前，尾矿库在办公区设置有监控主机，值班室及坝顶南侧山体上设有视频监控，分别监控滩面和坝顶。

闭库后增加坝体表面位移在线和人工监测点、浸润线在线和人工监测点、库水位在线监测点、雨量在线监测点、视频监控点、库水位标尺等。

闭库设计在尾矿库外坡面设7个坝体表面位移在线监测点，分别位于初期坝顶（ZW1）、标高404.9m（ZW2、ZW3、ZW4）、标高425.9m（ZW5、ZW6、ZW7），坝体表面位移人工监测点与在线监测点相邻布置，并在两侧山体设6个坝体表面位移人工监测基点（G1~G6），1个坝体表面位移在线监测基点。在初期坝顶设置1个雨量在线监测设施。在尾矿库坝宽顶坝库内侧，设1个库水位在线监测点（SW1），通过监测宽顶坝内侧坡脚处水位标高，与坝顶标高作差，可得出尾矿库安全超高数值。

闭库设计设置一条浸润线观测剖面，3个浸润线在线观测点（ZS1、ZS2、ZS3）人工观测点与其相邻布置；

闭库设计在斜槽进水口部位设置库水位标尺，测量库内水位标高。

闭库设计在库内布置4个视频监测点，分别监测消力池、堆积坝坡面、堆积坝顶/溢洪道进水口、排洪系统进水口。

2.4.7.2闭库工程监测点布置

通过现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已在尾矿库外坡面初期坝顶（1个）、标高404.9m（3个）、标高425.9m（3个）设7个坝体表面位移在线监测点；坝体表面位移人工监测点与在线监测点相邻布置，即在尾矿库外坡面初期坝顶（1个）、标高404.9m（3个）、标高425.9m（3个）设7个坝体表面位移人工监测点；在两侧山体设6个坝体表面位移人工监测基点，1个坝体表面位移在线监测基点。在初期坝顶设置1个雨量在线监测设施。在尾矿库坝宽顶坝库内侧，设1个库水位在线监测点。

闭库工程已在标高404.9m（1个）、标高420.8m（1个）、标高425.9m（1个）设置浸润线在线观测点（共3个），在每个浸润线在线观测点相邻位置布置浸润线人工观测点（共3个）；

闭库工程已在库内布置4个视频监测点，可以分别监测消力池、堆积坝坡面、堆积坝顶/溢洪道进水口、排洪系统进水口，但视频监控显示器无视频信号。斜槽进水口未设置库水位标尺。
2.4.7.3安全监测预警

闭库设计给出坝体位移预警阈值、浸润线埋深预警阈值、降雨量预警阈值如下。

按照《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB 51108-2015） 要求，尾矿坝位移量、位移变化速率的正常运营值宜根据尾矿库特点、 工程类比、已有监测成果统计分析及试验研究等确定，黄色、橙色、红色预警阈值分别为正常运营值的 1.3 倍、2 倍、3 倍。

该尾矿库坝体位移监测点多数为新增监测点，对于在线监测点，待 其正常运营三个月后，根据监测记录确定正常运营值，对于人工监测点，根据半年以上的监测记录确定正常运营值，进而设定预警阈值：

表2-7   坝体位移预警阈值

	尾矿坝位移预警项目
	蓝色预警
	黄色预警
	橙色预警
	红色预警

	监测点在X 、Y 、H各方向的位移
	正常运营值的1.2倍
	正常运营值的1.3倍
	正常运营值的2倍
	正常运营值的3倍

	同级子坝相邻监测点的相对位移
	正常运营值的1.2倍
	正常运营值 的1.3倍
	正常运营值的2倍
	正常运营值的3倍


表2-8 浸润线埋深预警阈值（单位：m）

	监测点所在平台标高
	蓝色预警
	黄色预警
	橙色预警
	红色预警

	404.9
	10.4
	9.6
	8.8
	8.0

	420.8
	10.4
	9.6
	8.8
	8.0

	425.9
	10.4
	9.6
	8.8
	8.0


表2-9  安全超高预警阈值（单位：m）

	预警项目
	蓝色预警
	黄色预警
	橙色预警
	红色预警

	安全超高
	2.0
	1.4
	1.0
	0.7


表2-10  降雨量预警阈值

	蓝色预警值
	黄色预警值
	橙色预警值
	红色预警值

	当地气象部门预报的台风、暴雨天气
	24h降雨量

417mm（200年一遇）
	24h降雨量

461mm（500年一遇）

	1h内降雨量13mm
	1h内降雨量16mm
	
	

	3h内降雨量16mm
	3h内降雨量20mm
	
	

	6h内降雨量20mm
	6h内降雨量25mm
	
	

	12h内降雨量24mm
	12h内降雨量30mm
	
	

	24h内降雨量40mm
	24h内降雨量50mm
	
	


通过现场勘查，在线监测系统已按闭库设计给出的四级预警值设置相关参数的预警值。
2.4.8辅助设施

2.4.8.1管理设施

现场值班室设有监控管理站，可实时查看监控影像与采集在线监测数据。库区未配备应急救援物资。
2.4.8.2交通道路

尾矿库设有库区巡查道路，道路满足尾矿设施的巡查、检修及事故处理等需求。应急道路利用现有与外部连通的尾矿库道路。

2.4.9个人安全防护

青龙满族自治县天兴矿业有限公司制定了劳动防护用品管理制度，为员工配备了劳动防护用品，建立了劳动防护用品管理台账。
2.4.10安全标志

在库区显著位置设置有安全标志，主要包括尾矿库概况标识牌、警示标识牌、避险路线标识。排水斜槽及消力池未设置警示标识牌。
2.4.11企业安全管理

安全组织机构设置

青龙满族自治县天兴矿业有限公司成立了安全生产专职管理机构—安全科，负责公司安全生产工作。安全科人员安排如下：

科长：邢丹民
成员：王庆保  
公司聘有专职安全管理人员，负责尾矿库的安全生产管理工作。

人员教育培训及取证

青龙满族自治县天兴矿业有限公司建立健全了安全生产培训制度，对员工进行了安全培训，建立了员工培训档案。
主要负责人和专职安全管理人员经过安全监管部门考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，特种作业人员取得了特种作业操作证。

表2-11 主要负责人和安全管理人员证件台账
	序号
	姓名
	人员类型
	行业类别
	证号
	初领日期
	有效期

	
	张锁成
	主要负责人
	金属非金属矿山（地下矿山）
	130321196802213513
	2022-07-20
	2022-07-20至2025-07-19

	
	邢丹民
	安全管理人员
	金属非金属矿山（地下矿山）
	130227197211091419
	2023-10-16
	2023-10-16至2026-10-15

	
	王庆保
	安全管理人员
	金属非金属矿山（地下矿山）
	211382198302243911
	2023-10-16
	2023-10-16至2026-10-15


表2-12  特种作业人员信息表

	序号
	姓名
	作业类别
	操作项目
	证号
	有效期
	复审日期

	
	张志国
	金属非金属矿山安全作业
	尾矿作业
	T1303211989012013116
	2023-4-23至2029-4-22
	2026-4-22前

	
	姚伯健
	金属非金属矿山安全作业
	尾矿作业
	T130321198909069012
	2023-4-23至2029-4-22
	2026-4-22前

	
	朱连印
	金属非金属矿山安全作业
	尾矿作业
	T130321197204175435
	2022-09-14至2028-09-13
	2025-09-13前

	
	邵季
	电工作业
	低压电工作业
	T1303211996804082115
	2017-07-31至2029-10-22
	2026-10-22前

	
	刘刚
	电工作业
	低压电工作业
	T130321198102055410
	2022-09-14至2028-09-13
	2025-09-13前

	
	王凤锁
	焊接与热切割作业
	熔化焊接与热切割作业
	T130321198209037810
	2022-09-14至2028-09-13
	2025-09-13前


安全生产制度、操作规程

青龙满族自治县天兴矿业有限公司建立了各岗位安全生产责任、制定了尾矿库安全生产管理制度及各工种安全操作规程。
应急物质
库区未配备应急物质。

从业人员工伤保险缴纳情况

青龙满族自治县天兴矿业有限公司为员工缴纳了工伤保险。
安全生产责任险缴纳情况

青龙满族自治县天兴矿业有限公司缴纳了安全生产责任险。

2.4.11设计变更

本次闭库工程施工过程中无设计变更。.

2.5施工监理概况

本次闭库工程的施工单位为洛阳市宇航爆破工程有限公司，洛阳市宇航爆破工程有限公司具有建筑业企业资质证书，资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级，并取得了安全生产许可证，许可证编号为（豫）FM安许证字【2024】XCSG353，有效期为2024年04月29日至2025年10月16日，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。
2025年4月，洛阳市宇航爆破工程有限公司编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程施工报告》。尾矿库闭库工程于2024年11月15日进入施工现场开始施工，至2025年4月20日竣工。

施工单位编制了工程开工报审表、施工组织设计报审表、施工进度计划报审表；施工前进行了技术交底和图纸会审；施工单位编制了施工日志及竣工报告，隐蔽工程有影像资料，出具了竣工图。

施工单位提供了施工现场质量管理检查记录、地基验槽记录、隐蔽工程验收记录；施工单位提供了水泥、土工膜、人工砂、碎石、混凝土试块、砂浆试块检测报告；施工单位提供了单位工程质量竣工验收记录，滩面治理/渣场治理、初期坝压坡加固/渣场拦挡体填筑、滩面整治、溢洪道、布设观测设施、附属工程等分项（子分部）工程质量验收记录；尾矿坝、土方开挖、坝基的开挖及岸坡处理、筑坝材料控制、坝体填筑、土方回填、土工膜的施工、库区环保防渗设施的验收、石砌体工程、溢洪道、混凝土施工、现浇结构外观及尺寸偏差、监测设施、附属工程等检验批质量验收记录。

本次闭库工程的监理单位为晟华建设咨询有限公司，该公司具有工程监理综合资质，2025年4月编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程监理资料》。

监理单位于2024年11月10日任命了该闭库工程项目部的总监及现场监理人员；编制了青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程的监理规划和监理实施细则；整理了尾矿库闭库工程监理日志；监理期间召开了4次监理例会，编制了2期监理月报；2025年4月21日编制了《单位工程质量评估报告》，报告结论为“该工程符合设计和规范要求，工程质量合格”。2025年4月16日，编制了《监理工作总结》，出具了工程影像资料。

工程竣工后，青龙满族自治县天兴矿业有限公司组织勘察及设计单位铜源国际工程设计研究有限公司、施工单位洛阳市宇航爆破工程有限公司、监理单位晟华建设咨询有限公司等有关单位进行了竣工验收。其中，分部工程验收的验收结论为“验收合格”，质量控制资料核查的验收结论为“同意验收”，观感质量验收的验收结论为“一般”，综合验收结论为“该工程工分3个分部工程、5个分项工程、40个检验批。各分部分项和检验批工程经检查，全部合格。已完成合同约定工程内容，经检查验收所完成工程符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收”。

2.6安全设施目录

本次闭库工程涉及的基本安全设施和专用安全设施目录见表2-13。

表2-13 安全设施目录

	基本安全设施
	专用安全设施

	尾矿坝（初期坝、堆积坝）
	渣场边坡治理、拦挡体

	库内排水设施
	安全监测设施（坝体表面位移在线和人工监测点、浸润线在线和人工监测点、库水位在线监测点、雨量在线监测点、视频监控点、库水位标尺）

	堆积坝坝面防护设施（堆积坝护坡、坝面排水沟、坝肩截水沟）
	安全标志

	交通道路
	应急救援器材及设备

	通信设施等辅助设施
	个人安全防护用品


3.安全设施符合性评价

对照《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计》（以下简称“《闭库工程安全设施设计》”），结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验、监测数据等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理是否符合《闭库工程安全设施设计》要求，进行逐项检查，评价其符合性，检查的结果为“符合”与“不符合”两种。

本次尾矿库闭库工程安全设施验收评价单元划分为：安全设施“三同时”程序、尾矿坝、防排洪系统、地质灾害与雪崩防护设施、安全监测设施、辅助设施、个人安全防护、安全标志和安全管理单元。

依据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《尾矿库安全设施竣工验收表》，以下各单元的安全检查表的检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示该项为一般项。
3.1安全设施“三同时”程序单元
本单元主要根据有关法律、法规、部门规章等规定，检查尾矿库建设企业的合法证件，对项目安全设施“三同时”程序及实施情况的合法性进行评价。主要对工程地质勘察单位资质、安全现状评价、安全现状评价单位资质、安全设施设计资质、安全设施设计审查、安全设施验收评价资质、施工单位资质、监理单位资质、建筑材料质量保证资料等方面进行评价。详见表3-1。

表3-1安全设施“三同时”程序安全检查表

	序号
	检查项目
	检查

类别
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	结论

	
	工程地质勘察单位资质
	△
	 尾矿库的勘察单位应当具有矿山工程或者岩土工程类勘察资质。四等尾矿库建设项目，其勘察单位应具有乙级或者乙级以上资质。
	《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）第十条
	尾矿库为四等库。

2024年9月，铜源国际工程设计研究有限公司出具了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库岩土工程勘察报告》，该公司具有工程勘察专业类岩土工程乙级和工程勘察专业类水文地质勘察乙级资质。
	符合

	
	安全现状评价
	△
	尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价。
	《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）第二十九条
	2024年9月，河北秦安安全科技股份有限公司编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库安全现状评价报告》。
	符合

	
	安全现状评价单位资质
	△
	安全评价单位应当具有尾矿库评价资质。
	《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）第十条
	安全评价单位河北秦安安全科技股份有限公司具有金属、非金属矿采选业安全评价资质。
	符合

	
	安全设施设计资质
	■
	设计单位应当具有金属非金属矿山工程设计资质。四等尾矿库建设项目，其设计单位应具有乙级或者乙级以上资质。
	《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）第十条
	尾矿库为四等库。

2022年7月，铜源国际工程设计研究有限公司编制了《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计》，该公司具有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级资质。
	符合

	
	安全设施验收评价资质
	■
	安全评价单位应当具有尾矿库评价资质。
	《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）第十条
	本次闭库工程的验收评价单位河北秦安安全科技股份有限公司具有金属、非金属矿采选业安全评价资质。
	符合

	
	施工单位资质
	■
	施工单位应当具有矿山工程施工资质。四等尾矿库建设项目，施工单位具有总承包三级或者三级以上资质，或者专业承包一级、二级资质。
	《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）第十条
	尾矿库为四等库。

本次闭库工程的施工单位洛阳市宇航爆破工程有限公司具有矿山工程施工总承包壹级资质。
	符合

	
	监理单位资质
	△
	施工监理单位应当具有矿山工程监理资质。四等尾矿库建设项目，其监理单位应乙级或者乙级以上资质。
	《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）第十条
	尾矿库为四等库。

本次闭库工程的监理单位晟华建设咨询有限公司具有工程监理综合资质。
	符合

	
	建筑材料质量保证资料
	△
	建筑材料有无具有出厂合格证，检测检验是否符合国家有关规定。
	安监总管一〔2016〕14号
	工程中所用的水泥、土工膜、人工砂、碎石等材料的检测报告。出具了混凝土试块及砂浆试块的抗压强度符合要求的检测报告。
	符合


小结：通过对工程地质勘察单位资质、安全现状评价、安全现状评价单位资质、安全设施设计资质、安全设施设计审查、安全设施验收评价资质、施工单位资质、监理单位资质、建筑材料质量保证资料等相关资料的合法性检查，建设项目建设程序符合《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）、《尾矿库安全监督管理规定》等规章的要求。

本单元共有否决项3项，一般项5项，全部符合。

3.2尾矿坝单元

本单元主要对尾矿库的初期坝、堆积坝、滩面治理、坝面排水沟及肩排水沟是否符合《闭库工程安全设施设计》要求进行符合性评价，详见表3-2。

表3-2尾矿坝安全检查表

	序号
	检查

项目
	安全设

施类别
	检查

类别
	规定与要求
	检查

依据
	检查结果
	结论

	1
	初期坝
	基本
	■
	闭库设计采用堆石对初期坝进行压坡加固，加固后的初期坝整体外坡比为1：1.6，加固所需堆石量约1580m³。
	《闭库工程安全设施设计》
	现场勘查及查阅施工监理资料，闭库工程已对初期坝进行了压坡加固。加固后的初期坝整体外坡比为1：1.6。
	符合

	2
	堆积坝
	基本
	■
	使初期坝顶（标高391.9m）以上的堆积坡比不陡于1：3.0。边坡治理工程采用削坡方案。对标高404.9m～标高420.8m与标高420.8m～标高425.9m的堆积坝进行削坡。采用自上而下的方式进行施工，在标高404.9m、412.9m与420.8m处分别预留5.0m平台，削坡后391.9m～404.9m、404.9m～412.9m与412.9m～420.8m坡度分别为1：1.8、1：2.0与1：1.8堆积坝削坡后平均外坡比为1：3.1。
	《闭库工程安全设施设计》
	现场勘查及查看竣工资料，削坡后堆积坝设置4级子坝，标高分别为404.9m、412.9m、420.8m和425.9m，各级子坝坡比分别为1.9、1:2.06与1:1.77、1:1.64，堆积坝削坡后平均外坡比为1.3.18。在标高404.9m、412.9m与420.8m处分别设置有马道平台，马道平台宽约为5.0m~5.2m。
	符合

	3
	滩面治理
	基本
	△
	在削坡后的堆积坝顶设70m宽的宽顶坝，宽顶坝以1.0%的坡度坡向库内，宽顶坝外坡面坝顶标高为425.9，内坡面坝顶标高为425.2，内坡面坝底标高不大于424.2m，宽顶坝内坡比为1：2.0。堆筑宽顶坝所需尾砂量约12717m³,取自削坡整治产生的尾砂。宽顶坝内坡采用500mm厚的浆砌石进行护砌，浆砌石与尾砂接触面之间铺设一层0.3mm厚的土工膜。
	《闭库工程安全设施设计》
	现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已对滩面进行了整治，滩面整治符合设计要求。

	符合

	4
	坝面排水沟、肩排水沟
	基本
	△
	堆积坝边坡治理后应沿坝肩修建坝肩排水沟，并在堆积坝上修建坝面纵向、竖向排水沟。坝肩、坝面排水沟均采用矩形断面，坝肩排水沟、坝面纵向与竖向排水沟采用M10浆砌石结构进行铺设。在堆积坝各级马道修建坝面纵向排水沟，堆积坝中部修建两条坝面竖向排水沟，纵向向排水沟以0.5%的坡度坡向竖向排水沟或两侧坝肩排水沟。
	《闭库工程安全设施设计》
	现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已按闭库设计要求修建了坝面纵向排水沟、坝面竖向排水沟、坝肩排水沟。
	符合


小结：尾矿库的初期坝、堆积坝、滩面治理、坝面排水沟、坝肩排水沟等基本符合《闭库工程安全设施设计》的要求。

本单元共有否决项2项，一般项2项；均符合要求。
3.3防排洪系统单元

本单元主要对新建溢洪道、排水斜槽进水口防护措施、消力池等方面是否符合《闭库工程安全设施设计》要求进行符合性评价，详见表3-3。
表3-3防排洪系统安全检查表

	序号
	检查

项目
	安全设施类别
	检查类别
	规定及要求
	检查

依据
	检查结果
	结论

	
	新建

溢洪道
	基本
	■
	溢洪道由进口段和泄槽段组成，均为矩形断面，溢洪道沿滩面与山体结合处修建，基础坐落至强风化层，采用浆砌石结构，壁厚和底厚均为400mm。溢洪道入口位于库区东南侧、宽顶坝内侧，采用宽顶堰进水，堰顶标高424.2m，宽顶堰进水口宽2m，侧墙高1.0m。堰后连接泄槽，泄槽底坡为1.0%，采用矩形断面，净宽1.0m，净深1.0m。泄槽全长74.7m，出口接入东侧坝肩排水沟。
	《闭库工程安全设施设计》
	现场勘查，闭库工程已在库区东南侧、宽顶坝内侧新建有溢洪道，溢洪道包含宽顶堰及泄槽段，采用浆砌石结构，壁厚约为0.5m；宽顶堰进水口宽1.96m，侧墙高1.0m。堰后连接泄槽；泄槽采用矩形，过水断面1.0m×1.0m。
	符合

	
	排水斜槽进水口防护措施
	基本
	■
	设计对原有排洪系统进行利旧。为保证进水口进水通畅，需拆除斜槽进水口处上部混凝土板（拆至进水口标高425.2m），
	《闭库工程安全设施设计》
	闭库工程已拆除原进水口标高422.08m至标高425.2m之间排水斜槽上部混凝土板。
	符合


小结：尾矿库的新建溢洪道、排水斜槽进水口防护措施等均符合《闭库工程安全设施设计》的要求。

本单元共有否决项2项，均符合要求。
3.4地质灾害与雪崩防护设施

本单元主要对闭库工程的地质灾害与雪崩防护设施是否符合《闭库工程安全设施设计》要求进行符合性评价，详见表3-4。

表3-4 地质灾害与雪崩防护设施安全检查表

	序号
	检查

项目
	安全设施类别
	检查类别
	规定及要求
	检查

依据
	检查结果
	结论

	1
	渣场边坡治理
	专用
	△
	对渣场标高 423.20m～438.00m 进行压坡，对渣场标高 438.00m～454.00m采用自上而下削坡方法，在标高438.0m 处内错6.5m 宽平台， 削坡后423.20m~438.00m与438.00m～454.00m 坡度均为 1：1.5，整体坡比为 1：1.55 。
	《闭库工程安全设施设计》
	通过现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已经对渣场进行了边坡治理，在标高438.0m处内错6.5m宽平台，削坡后423.20m~438.00m与438.00m～454.00m坡度均为1：1.5，整体坡比为1：1.55，符合设计要求。
	符合

	2
	拦挡体
	专用
	△
	削坡后的碎石一部分可用于标高 423.20m～438.00m 压坡使用，一部分用于斜槽与渣场之间建造一座拦挡体，其余部分企业自行运走处理。拦挡体顶部标高 424.0m，底部标高 423.0m，宽 1.0m，东侧坡度为 1：2.0， 西侧坡度为 1：1.5 ，
	《闭库工程安全设施设计》
	通过现场勘查及查看竣工资料，闭库工程已在斜槽与渣场之间建造一座拦挡体，顶宽 1.0m，东侧坡度为 1：2.0， 西侧坡度为 1：1.5。

拦挡体位置不符合设计要求。
	不符合


小结：尾矿库的渣场边坡治理符合《闭库工程安全设施设计》的要求。
存在问题：（1）拦挡体位置不符合设计要求。
本单元共有否决项0项，一般项2项，一般项有1项不符合要求。
3.5安全监测设施单元

本单元主要对闭库工程的坝体表面位移监测设施、降雨量监测、安全超高监测、浸润线监测设施、库水位监测设施、视频监控等安全监测设施是否符合《闭库工程安全设施设计》要求进行符合性评价。详见表3-5。
表3-5 安全监测设施安全检查表
	序号
	检查

项目
	安全设施类别
	检查类别
	规定及要求
	检查

依据
	检查结果
	结论

	
	坝体表面位移监测设施
	专用
	△
	尾矿库外坡面设7个坝体表面位移在线监测点，分别位于初期坝顶（ZW1）、标高404.9m（ZW2、ZW3、ZW4）、标高425.9m（ZW5、ZW6、ZW7），坝体表面位移人工监测点与在线监测点相邻布置，并在两侧山体设6个坝体表面位移人工监测基点（G1~G6），1个坝体表面位移在线监测基点。
	《闭库工程安全设施设计》
	闭库工程已在尾矿库外坡面初期坝顶（1个）、标高404.9m（3个）、标高425.9m（3个）设7个坝体表面位移在线监测点；坝体表面位移人工监测点与在线监测点相邻布置，即在尾矿库外坡面初期坝顶（1个）、标高404.9m（3个）、标高425.9m（3个）设7个坝体表面位移人工监测点；

在两侧山体设6个坝体表面位移人工监测基点，1个坝体表面位移在线监测基点。
	符合

	
	降雨量监测
	专用
	△
	在初期坝顶设置1个雨量在线监测设施。
	《闭库工程安全设施设计》
	已在初期坝顶设置1个雨量在线监测设施。
	符合

	
	安全超高监测
	专用
	△
	在尾矿库坝宽顶坝库内侧，设1个库水位在线监测点（SW1），通过监测宽顶坝内侧坡脚处水位标高，与坝顶标高作差，可得出尾矿库安全超高数值。
	《闭库工程安全设施设计》
	已在尾矿库坝宽顶坝库内侧，设1个库水位在线监测点。
	符合

	
	浸润线

监测设施
	专用
	△
	设置一条浸润线观测剖面，3个浸润线在线观测点（ZS1、ZS2、ZS3）人工观测点与其相邻布置；
	《闭库工程安全设施设计》
	闭库工程已在标高404.9m（1个）、标高420.8m（1个）、标高425.9m（1个）设置浸润线在线观测点（共3个），在每个浸润线在线观测点相邻位置布置浸润线人工观测点（共3个）
	符合

	
	库水位

监测设施
	专用
	△
	在斜槽进水口部位设置库水位标尺，测量库内水位标高。
	《闭库工程安全设施设计》
	排水斜槽未配置库水位标尺
	不符合

	
	视频监控
	专用
	△
	现场值班室应设有监控管理站，可实时查看监控影像与采集在线监测数据。
	《闭库工程安全设施设计》
	闭库工程已在库内布置4个视频监测点，可以分别监测消力池、堆积坝坡面、堆积坝顶/溢洪道进水口、排洪系统进水口。

视频监控显示器无视频信号.
	不符合


小结：尾矿库的坝体表面位移监测设施、降雨量监测、安全超高监测、浸润线监测设施等安全监测设施符合《闭库工程安全设施设计》的要求。

存在问题：

排水斜槽未设置库水位标尺；

视频监控显示器无视频信号。
本单元共有否决项0项，一般项6项，一般项中有2项不符合。

3.6辅助设施单元

本单元主要对管理站、应急救援物资、应急道路、安全护栏是否符合《闭库工程安全设施设计》要求进行符合性评价。详见表3-6.
表3-6 辅助设施安全检查表

	序号
	检查

项目
	安全设施类别
	检查类别
	规定及要求
	检查

依据
	检查结果
	结论

	
	管理站
	专用
	△
	现场值班室应设有监控管理站，可实时查看监控影像与采集在线监测数据。
	《闭库工程安全设施设计》
	现场设有监控管理站，可实时查看监控影像与采集在线监测数据。
	符合

	
	应急物资
	专用
	△
	库区现有应急物资不完善，闭库后在应急道路一侧设置应急物资库，配备广播、车辆、铁锹、铁锤、编织袋、应急灯、手电筒等应急救援物资。
	《闭库工程安全设施设计》
	未配置应急救援物资。
	不符合

	
	应急道路
	专用
	△
	尾矿库应设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，应急道路应满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求，应避开产生安全事故可能影响区域且不应设置在尾矿坝外坡上。
	GB 39396-2020

6.1.10
	尾矿库已在山坡上修筑通往排水斜槽附近的应急道路。
	符合

	
	安全护栏
	专用
	△
	为保证进水口进水通畅，需拆除斜槽进水口处上部混凝土板（拆 至进水口标高 425.2m），周围加设护栏滤网，设安全标识，防止杂物堵塞排水斜槽管道；消力池周围加设护栏与警示栏，保证人员安全。
	《闭库工程安全设施设计》
	排水斜槽进水口周围已加设护栏滤网，设安全标识；

消力池未加设护栏。
	不符合


小结：尾矿库的管理站、应急道路符合《闭库工程安全设施设计》和规范的要求。

存在问题：

未配置应急救援物资；

消力池未加设护栏。
本单元共有否决项0项，一般项4项，一般项有2项不符合。
3.7个人安全防护单元

本单元主要从尾矿库工作人员配备的个人安全防护用品制度、配备、发放记录和佩戴进行符合性检查，分析与评价其安全有效性。详见表3-7.

表3-7 个人安全防护安全检查表

	序号
	检查

项目
	安全设施类别
	检查类别
	规定及要求
	检查

依据
	检查结果
	结论

	1
	管理

制度
	专用
	△
	用人单位应当健全管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。
	《用人单位劳动防护用品管理规范》第五条
	矿山健全了劳动防护用品管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。
	符合

	2
	配备
	专用
	△
	用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于我国相关标准。鼓励用人单位购买、使用获得安全标志的劳动防护用品。
	《用人单位劳动防护用品管理规范》第七条
	企业为尾矿库作业员工配备了劳动防护用品。
	符合

	3
	发放

记录
	专用
	△
	用人单位应当按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品，并作好登记。
	《用人单位劳动防护用品管理规范》第十九条
	有劳动防护用品发放台账。
	符合

	4
	佩戴
	专用
	△
	劳动者在作业过程中，应当按照规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。
	《用人单位劳动防护用品管理规范》第八条
	作业员工能正确佩戴和使用劳动防护用品。
	符合


小结：尾矿库个人安全防护用品制度、配备、发放记录、佩戴符合《用人单位劳动防护用品管理规范》的要求。

本单元共有否决项0项，一般项4项，全部符合。

3.8安全标志单元

本单元主要对尾矿库概况标识牌、警示标识牌、避险路线标识等进行符合性评价。见表3-8。

表3-8 安全标志安全检查表

	序号
	检查

项目
	安全设

施类别
	检查类别
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	结论

	
	安全标志
	专用
	△
	在库区显著位置设置安全标志，主要包括以下内容：

尾矿库概况标识牌、警示标识牌、避险路线标识/
	《闭库工程安全设施设计》
	在库区显著位置设置有安全标志，主要包括尾矿库概况标识牌、警示标识牌、避险路线标识。排水斜槽及消力池未设置警示标识牌。
	不符合


小结：尾矿库安全警示标识牌设置存在如下问题：

（1）排水斜槽及消力池未设置警示标识牌。

本单元共有否决项0项，一般项1项；一般项有1项不符合。

3.9安全管理单元

3.9.1组织与制度
本节主要从安全管理机构及人员配备、安全教育和培训、特种作业人员持证情况、规章制度、安全投入、工伤保险、安全生产责任险等方面进行符合性检查，分析与评价其安全有效性。见表3-9。
表3-9 安全管理安全检查表

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	结论

	
	安全管理机构及人员配备
	矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条
	青龙满族自治县天兴矿业有限公司已设置安全科作为安全生产管理机构，配备了专职安全管理人员。
	符合

	
	安全教育和培训
	生产经营单位主要负责人和安全管理人员应当依照有关规定经培训考核合格并取得安全资格证书。
	《尾矿库安全监督管理规定》第六条
	主要负责人和安全管理人员已依照有关规定经培训考核合格并取得安全生产知识和管理能力考核合格证。
	符合

	
	
	煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。
	《生产经营单位安全培训规定》第十三条
	青龙满族自治县天兴矿业有限公司对尾矿库员工进行了安全生产培训，培训内容及学时满足要求。
	符合

	
	特种作业人员持证情况
	直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业。
	《尾矿库安全监督管理规定》第六条
	尾矿工等特种作业人员取得了特种作业操作证。
	符合

	
	规章制度
	尾矿库生产经营单位应当建立健全尾矿库安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和安全技术操作规程，对尾矿库实施有效的安全管理。
	《尾矿库安全监督管理规定》第四条
	该公司建立健全了尾矿库安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和安全技术操作规程。
	符合

	
	安全投入
	生产经营单位应当保证尾矿库具备安全生产条件所必需的资金投入。
	《尾矿库安全监督管理规定》第五条
	青龙满族自治县天兴矿业有限公司按规定提取了安全生产费用。
	符合

	
	工伤保险
	中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。
	《工伤保险条例》第二条
	企业为从业人员缴纳了工伤保险。
	符合

	
	安全生产责任险
	本省推行安全生产责任保险制度。在矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、渔业生产等高危行业领域强制实施投保安全生产责任险。
	《河北省安全生产条例》第二十七条
	企业缴纳了安全生产责任险费。
	符合


小结：尾矿库的安全管理机构及人员配备、安全教育和培训、特种作业人员持证情况、规章制度、安全投入、工伤保险、安全生产责任险符合《中华人民共和国安全生产法》、《尾矿库安全监督管理规定》、《生产经营单位安全培训规定》、《工伤保险条例》、《河北省安全生产条例》的要求。
本节共设7项检查项，全部符合。

3.9.2安全运行管理

主要对现场管理进行符合性评价，详见表3-9。

表3-9 安全运行管理安全检查表

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	结论

	1
	现场管理
	尾矿库闭库工作及闭库后的安全管理由原生产经营单位负责。对解散或者关闭破产的生产经营单位，其已关闭或者废弃的尾矿库的管理工作，由生产经营单位出资人或其上级主管单位负责；无上级主管单位或者出资人不明确的，由安全生产监督管理部门提请县级以上人民政府指定管理单位。
	《尾矿库安全监督管理规定》第三十二条
	尾矿库闭库工作及闭库后的安全管理由原生产经营单位青龙满族自治县天兴矿业有限公司负责。
	符合

	
	
	尾矿库闭库后，正常运行条件下库内不应存水。
	《尾矿库安全规程》GB39496-2020

第8.7条
	尾矿库滩面无存水。
	符合


小结：尾矿库的现场管理符合《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全规程》的要求。

本节共设1项检查项，全部符合。
4.安全对策措施建议

4.1根据评价结果对尾矿库存在的问题提出整改要求

通过对该尾矿库闭库工程的安全检查，提出以下存在问题及整改要求详见表4-1。

表4-1  存在问题及整改要求

	序号
	存在问题
	评价单元
	检查依据
	整改要求

	
	拦挡体位置不符合设计要求
	地质灾害与雪崩防护设施
	《闭库工程安全设施设计》
	按设计要求调整拦档体位置。

	
	排水斜槽未设置库水位标尺
	安全监测
	《闭库工程安全设施设计》
	在排水斜槽进水口处设置库水位标尺。

	
	视频监控显示器无视频信号
	安全监测
	《闭库工程安全设施设计》
	尽快修复视频监控设施。

	
	未配置应急救援物资
	辅助设施
	《闭库工程安全设施设计》
	按设计要求配置应急救援物资。

	
	消力池周围未加设护栏
	辅助设施
	《闭库工程安全设施设计》
	在消力池周围加设护栏。

	
	堆积坝外坝坡、宽顶坝及滩面未进行植被绿化。
	防排洪
	《闭库工程安全设施设计》
	按设计要求对堆积坝外坝坡、宽顶坝及滩面进行植被绿化。

	
	排水斜槽及消力池未设置警示标识牌。
	安全标志
	《闭库工程安全设施设计》
	按闭库设计要求在排水斜槽及消力池设置警示标识牌。


不符合照片：

[image: image3.jpg]



拦挡体位置不符合设计要求

[image: image4.jpg]



排水斜槽未设置库水位标尺及警示标识牌

[image: image5.jpg]



消力池周围未加设护栏及警示标识牌

[image: image6.jpg]



视频监控显示器无视频信号

[image: image7.jpg]



堆积坝外坝坡、宽顶坝及滩面未进行植被绿化。
4.2整改复查情况

通过对该项目的安全检查验收情况，我评价公司提出了整改要求，尾矿库按整改要求进行了认真的整改。我评价公司评价人员进行了现场复查验收，整改复查验收情况见表5-2。

表5-2  整改复查情况表

	序号
	整改要求
	检查依据
	整改结果
	结论

	
	按设计要求调整拦档体位置。
	《闭库工程安全设施设计》
	已按设计要求调整拦档体位置。
	符合

	
	在排水斜槽进水口处设置库水位标尺。
	《闭库工程安全设施设计》
	已在排水斜槽进水口处设置库水位标尺。
	符合

	
	尽快修复视频监控设施。
	《闭库工程安全设施设计》
	视频监控设施工作正常。
	符合

	
	按设计要求配置应急救援物资。
	《闭库工程安全设施设计》
	已按配置应急救援物资。
	符合

	
	在消力池周围加设护栏。
	《闭库工程安全设施设计》
	消力池周围已加设护栏。
	符合

	
	按设计要求对堆积坝外坝坡、宽顶坝及滩面进行植被绿化。
	《闭库工程安全设施设计》
	堆积坝外坝坡、宽顶坝及滩面已完成植被绿化。
	符合

	
	按闭库设计要求在排水斜槽及消力池设置警示标识牌。
	《闭库工程安全设施设计》
	排水斜槽及消力池已设置警示标识牌。
	符合

	复查人员签字：


整改照片：

[image: image8.png]



已按设计要求调整拦档体位置。

[image: image9.jpg]



已核实进水口标高，并在进水口处设置库水位标尺及警示标识牌
[image: image10.jpg]



视频监控设施已工作正常。
[image: image11.jpg]



已配置应急救援物资

[image: image12.jpg]



消力池周围已加设护栏及警示标识牌
[image: image13.jpg]



堆积坝外坝坡、宽顶坝及滩面已完成植被绿化

4.3安全对策措施

依据国家相关安全法律、法规、标准和规范的要求，借鉴类似尾矿库的安全生产经验，提出如下安全对策措施建议。

4.3.1预防溃坝事故的安全对策措施

尾矿库闭库后企业仍应加强对该尾矿库的管理，应设置相应的监测和通讯设备，并建立闭库管理监测档案。在进行坝体位移观测的同时应认真对库内各种危及尾矿库安全的情况进行检查，库区安全检查主要内容：

（1）尾矿坝安全检查内容

①坝的轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡和渗漏、坝面护坡等。尾矿坝的位移监测闭库初期每月观测一次，当其垂直或水平变形量已基本稳定，逐渐减为每季或半年一次；

②检查坝体位移。坝体位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小；当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理；

③检查坝体滑坡。坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势；

④检查坝面保护设施，坝坡和坝面的护坡和绿化设施发生破坏及时维护。

（2）尾矿库排洪设施检查内容

①保证尾矿库的排洪系统的完好和畅通；

②汛期是尾矿库地表水控制的关键时期，每年汛前应做好度汛准备和排洪演练；

③汛期确保上坝道路的畅通，要保证应急照明；

④度汛准备包括防洪抢险所需的物资、材料、用具等的准备和防汛抢险组织准备、人员准备；

（3）其他检查

①库区周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采选作业等情况；

②检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时，应详细观察周边山体有无异常和急变，并根据工程地质勘察报告，分析周边山体发生滑坡的可能性；

③检查库区范围内违章爆破、采石和建筑，违章进行尾矿回采、取水，外来尾矿、废石、废水和废弃物排入，放牧和开垦等。

4.3.2预防粉尘污染和水源污染的安全对策措施

（1）坝面和干滩植草栽树或压盖废石，有效固土降尘，绿化环境，改良土壤，减少土壤水分蒸发，防止粉尘污染；

（2）定期检查坝面排水沟和坝肩截洪沟，防止在汛期坝面被雨水冲刷，尾砂流失。

4.3.3建议

闭库后，企业应坚持进行日常安全检查，重点检查排洪构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，坝体的轮廓尺寸、变形、裂缝和渗透等。

企业应加强对尾矿库的管理，配置专职人员及相应的监测和通讯设备对该尾矿库进行管理，并建立闭库管理监测档案。企业在进行日常监测的同时应认真对库内各种危及尾矿库安全的情况进行检查，发现问题，及时处理。

在库区周边显眼的地方、易发危险位置设置警示标志。在易发危险的时间，企业要加强管理，警示人员远离易发危险的中心。库区不种植庄稼和果树，尽量减少人员和牲畜进入库区的机会。在其危险的部位和区域可设置铁丝网护栏，杜绝人员和牲畜进出；

闭库后的尾矿库应做好坝体及排洪设施的维护，严禁库区蓄水，严禁在尾矿坝和库内进行爆破、乱采、滥挖、违章建筑和违章作业等危害尾矿库安全的活动，以免发生溃坝和泥石流等事故。
为了防止溃坝发生，企业应经常检查和维护排水设施，发现堵塞、破损等异常现象及时进行处理，保证排洪设施运行正常；

在汛期企业应配备配足应急救援物资和报警装置。巡查人员应配备对讲机或者手机，以保证发现问题及时与调度中心汇报，必要时能及时报警。
闭库后的尾矿库，未经设计论证和批准，不得重新启用或它用。
严禁在尾矿库下部采矿，避免造成人员伤亡事故。
在已闭库尾矿库下游冲击范围内，不得再建住宅和其他设施。
5.评价结论

本次尾矿库闭库工程安全设施验收评价单元划分为：安全设施“三同时”程序、尾矿坝、防排洪系统、地质灾害与雪崩防护设施、安全监测设施、辅助设施、个人安全防护、安全标志和安全管理单元，各单元评价情况如下：

安全设施“三同时”程序

通过对工程地质勘察单位资质、安全现状评价、安全现状评价单位资质、安全设施设计资质、安全设施设计审查、安全设施验收评价资质、施工单位资质、监理单位资质、建筑材料质量保证资料等相关资料的合法性检查，建设项目建设程序符合《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）、《尾矿库安全监督管理规定》等规章的要求。

尾矿坝单元

尾矿库的初期坝、堆积坝、滩面治理、坝面排水沟、坝肩排水沟等基本符合《闭库工程安全设施设计》的要求。

防排洪系统单元

尾矿库的新建溢洪道、排水斜槽进水口防护措施等均符合《闭库工程安全设施设计》的要求。

地质灾害与雪崩防护设施

尾矿库的渣场边坡治理符合《闭库工程安全设施设计》的要求。

存在问题：

1）拦挡体位置不符合设计要求。
针对不符合项，我公司提出了整改要求，该公司已按要求整改完毕，经复查后符合要求。

安全监测单元

尾矿库的坝体表面位移监测设施、降雨量监测、安全超高监测、浸润线监测设施等安全监测设施符合《闭库工程安全设施设计》的要求。。

存在问题：

排水斜槽未设置库水位标尺；
视频监控显示器无视频信号。
针对存在问题，我公司提出了整改要求。企业整改后，经现场复查全部符合要求。

辅助设施单元

尾矿库的管理站、应急道路符合《闭库工程安全设施设计》和规范的要求。

存在问题：

未配置应急救援物资；

消力池未加设护栏。
针对存在问题，我公司提出了整改要求。企业整改后，经现场复查符合要求。
个人安全防护单元

尾矿库个人安全防护用品制度、配备、发放记录、佩戴符合《用人单位劳动防护用品管理规范》的要求。

安全标志单元

尾矿库安全警示标识牌设置存在如下问题：

排水斜槽及消力池未设置警示标识牌。

针对存在问题，我公司提出了整改要求。企业整改后，经现场复查符合要求。

安全管理单元

尾矿库的安全管理机构及人员配备、安全教育和培训、特种作业人员持证情况、规章制度、工伤保险、安全生产责任险符合《中华人民共和国安全生产法》、《尾矿库安全监督管理规定》、《生产经营单位安全培训规定》、《工伤保险条例》、《河北省安全生产条例》的要求。

尾矿库的现场管理符合《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全规程》的要求。

上述各单元检查项中，否决项全部合格，一般项经整改复查后合格。
综上所述，青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程已按《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计》的要求完成了初期坝加固、堆积坝边坡治理、新建坝面/坝肩排水沟、滩面整治、原排洪系统利旧、新建应急溢洪道、设置安全监测设施、渣场边坡治理、辅助设施、安全标志的建设，工程质量符符合有关安全生产法律、法规、规章和标准、规范的要求，具备安全验收条件。

6.附件

安全评价项目委托书

建设单位营业执照（副本）

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计专家审查意见》
《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程安全设施设计》专家审查意见修改说明
铜源国际工程设计研究有限公司工程设计资质证书
铜源国际工程设计研究有限公司工程勘察资质证书
关于成立天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库安全科的通知

安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程目录复印件

主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证复印件

特种作业人员特种作业操作证复印件

从业人员工伤保险费缴纳证明材料

安全生产责任保险费缴纳证明材料

个人安全防护用品台账及发放领取记录

安全教育、培训资料

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程竣工资料》封面

施工单位营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证

施工单位人员资质证书
单位（子单位）工程竣工预验收报验表、单位工程质量竣工验收记录
分部工程报验表、分部工程质量验收记录
工程开工报审表
施工组织设计/（专项）施工方案报审表、施工进度计划报审表
施工组织设计封面及目录页
施工控制测量成果报验表
图纸会审记录
地基验槽记录
检验检测报告复印件
监理资料封面、目录
监理单位营业执照副本、资质证书

监理单位人员资质证书
任命书及开工令
监理规划封面页、监理实施细则封面及目录页
监理例会
监理月报封面页
工程监理质量评估报告
监理工作总结封面及目录页
现场照片及评价组部分人员与企业人员合影

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程竣工验收专家意见书》

《青龙满族自治县天兴矿业有限公司老虎沟尾矿库闭库工程竣工验收专家审查意见整改说明》
评价报告法律责任承诺书
7.附图

总平面布置图（竣工图）

溢洪道、防洪陡坎结构图（竣工图）

防洪陡坎、排水沟及监测设施结构图、尾矿库初期坝压坡滩面治理纵剖面图（竣工图）

渣场消坡断面图、拦挡体横断面图（竣工图）

— 80 —


